MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG	5

MỞ ĐẦU	6

1. Xuất xứ của Dự án	6

1.1. Thông tin chung về Dự án	6

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư	7

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên quan	7

2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM	7

2.1. Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật	7

2.1.1. Các văn bản pháp lý	7

2.1.2. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng	8

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền về Dự án	9

2.3. Tài liệu, dữ liệu do Chủ dự án tạo lập	10

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường	10

4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường	13

4.1. Các phương pháp ĐTM	13

4.2. Các phương pháp khác	13

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM	14

5.1. Thông tin về dự án	14

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường	15

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án	16

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án	17

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án: Các nội dung, yêu cầu, tần suất, thông số giám sát ứng với từng giai đoạn của dự án.	20

Chương 1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN	21

1.1. Thông tin về Dự án	21

1.1.1. Tên Dự án	21

1.1.2. Chủ dự án	21

1.1.3. Vị trí địa lý	21

1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của Dự án	21

1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường	22

1.1.6. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án [1]	23

1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của Dự án	24

1.2.1. Các hạng mục công trình chính	24

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ	24

1.2.3. Các hoạt động của dự án	32

1.2.4. Hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường	33

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của Dự án; nguồn cấp điện, nước và các sản phẩm của Dự án	34

1.3.1. Giai đoạn thi công xây dựng	34

1.3.2. Giai đoạn hoạt động	35

1.3.4. Sản phẩm của Dự án	35

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành	35

1.5. Biện pháp tổ chức thi công	36

1.6.1. Tiến độ Dự án	41

1.6.2. Tổng mức đầu tư	41

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện Dự án	41

CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN	41

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội	41

2.1.1. Tổng hợp dữ liệu về các điều kiện tự nhiên khu vực triển khai dự án	41

2.1.1.1. Điều kiện về địa lý	41

2.1.1.4. Điều kiện về khí hậu, khí tượng [3]	42

2.1.2. Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án và đặc điểm chế độ thủy văn, hải văn của nguồn tiếp nhận này	45

2.1.3. Điều kiện về kinh tế - xã hội huyện Gio Linh [4]	46

2.1.4.  Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện Dự án	46

2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự án	48

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường	48

2.2.1.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường	48

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học	51

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án	52

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án	52

CHƯƠNG 3.ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG	54

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng	54

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động	54

3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường	66

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành	77

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động	77

3.2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động liên quan đến chất thải	77

3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường	81

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	97

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo	99

CHƯƠNG 4. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG	101

4.1. Chương trình quản lý môi trường của Chủ dự án	101

4.2. Chương trình giám sát môi trường của Chủ dự án	104

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT	105

1. Kết luận	105

2. Kiến nghị	105

TÀI LIỆU THAM KHẢO	107

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ KÝ HIỆU VIẾT TẮT

| TT | VIẾT TẮT | DIỄN GIẢI |
| --- | --- | --- |
|  | BĐKH | Biến đổi khí hậu |
|  | BVMT | Bảo vệ môi trường |
|  | BTNMT | Bộ Tài nguyên Môi trường |
|  | BYT | Bộ Y tế |
|  | CBCNV | Cán bộ công nhân viên |
|  | CP | Cổ phần |
|  | CCN | Cụm công nghiệp |
|  | CTNH | Chất thải nguy hại |
|  | CTR | Chất thải rắn |
|  | ĐTM | Đánh giá tác động môi trường |
|  | ĐNM | Đập ngăn mặn |
|  | GPMB | Giải phóng mặt bằng |
|  | GPMT | Giấy phép môi trường |
|  | KTTV | Khí tượng thủy văn |
|  | KTXH | Kinh tế xã hội |
|  | MTV | Một thành viên |
|  | NĐ | Nghị định |
|  | PCCC | Phòng cháy chữa cháy |
|  | QCVN | Quy chuẩn Việt Nam |
|  | TNN | Tài nguyên nước |
|  | QCXDVN | Quy chuẩn xây dựng Việt Nam |
|  | TNMT | Tài nguyên và Môi trường |
|  | TCVN | Tiêu chuẩn Việt Nam |
|  | TCXDVN | Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam |
|  | TNHH | Trách nhiệm hữu hạn |
|  | UBND | Ủy ban nhân dân |
|  | UBMTTQVN | Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam |

# MỞ ĐẦU

# 1. Xuất xứ của Dự án

# 1.1. Thông tin chung về Dự án

Cam Lộ là huyện nằm tiếp giáp giữa vùng đồng bằng và trung du của tỉnh Quảng Trị, điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Tỉnh Quảng Trị lại có vị trí địa lý nằm ở vùng duyên hải Bắc Trung Bộ Việt Nam, nơi có điều kiện tự nhiên khá khắc nghiệt, đất đai không màu mỡ, diện tích đồi núi nhiều, thường xuyên hàng năm đều phải chịu ảnh hưởng nặng của hạn hán, bão lũ, áp thấp nhiệt đới nên rất dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu. Do vậy, nhiều năm qua, tỉnh Quảng Trị nói chung và huyện Cam Lộ nói riêng gặp rất nhiều hạn chế trong việc thu hút, tiếp cận các nguồn vốn, nguồn đầu tư để thực hiện các chương trình xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện. Trong số 8 đơn vị hành chính cấp xã của huyện Cam Lộ, thì 3 trong 4 xã miền núi là Cam Chính, Cam Nghĩa và Cam Tuyền, nơi cư trú của đồng bào các dân tộc Kinh, Bru - Vân Kiều, có tổng diện tích tự nhiên 215,67km2, dân số 17.131 người, đang gặp rất nhiều vấn đề khó khăn, đặc biệt là trong công tác quản lý nguồn tài nguyên nước và cấp nước sạch phục vụ cuộc sống của nhân dân, yếu tố nền tảng cho sự phát triển bền vững kinh tế-xã hội của khu vực.

Theo đặc điểm địa hình, hai xã Cam Chính và Cam Nghĩa có tổng diện tích tự nhiên là 112,37 km2, dân số 11.269 người, mật độ dân cư trung bình 100 người/km2, nằm hoàn toàn trên vùng địa hình gò đồi, mang sắc thái tiểu vùng cao nguyên nên có rất ít các vực chứa nước mặt tự nhiên hoặc các nguồn sinh thủy. Vì vậy, về mùa mưa, tuy thuộc vùng có lượng mưa lớn, trung bình hàng năm từ 2.200÷2.500mm, tập trung vào các tháng 9, 10, 11, nhưng do đặc điểm địa hình và địa chất, nước mưa thường tràn theo độ dốc tự nhiên xuống các khu vực trũng thấp, gây lũ lụt cho vùng đồng bằng phía dưới. Về mùa khô, bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 7 năm sau, là thời gian ít mưa, thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu nước, khô hạn kéo dài gây nhiều khó khăn cho cuộc sống sinh hoạt và sản xuất của người dân. Còn tại xã Cam Tuyền, nơi có tổng diện tích tự nhiên khá rộng, lên tới 103,30 km2, dân số 5.862 người, mật độ dân cư trung bình 56 người/km2, nằm trên vùng núi thấp phía Tây-Tây Bắc, có địa hình nghiêng về phía Đông với độ dốc lớn, là nơi có nhiều vực nước mặt tự nhiên (như: sông Cam Lộ, hồ Đá Mài, hồ Tân Kim…) nhưng không phân bố đều trên địa bàn và thường xa khu vực tập trung dân cư, nên cũng gây nhiều khó khăn cho việc đảm bảo nguồn cấp nước sinh hoạt.

Hiện tại, nguồn nước sinh hoạt hàng ngày của người dân cả ba xã Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Tuyền chủ yếu từ các giếng khơi tự đào hoặc giếng khoan theo từng hộ gia đình cá nhân. Nguồn nước ngầm này vốn đã bị ảnh hưởng do hậu quả chiến tranh để lại (chất khai quang, chất độc da cam, vật liệu nổ v.v...), nay lại cộng thêm tác động từ các nguồn nước thải chăn nuôi, nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất từ các làng nghề truyền thống chưa có hệ thống xử lý ngấm xuống... kết hợp với sự khai thác tự phát, thiếu kiểm soát lại càng làm cho chất lượng nước suy giảm mạnh hơn và là nguyên nhân hàng năm gây phát sinh nhiều bệnh tật trên địa bàn, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em liên quan đến việc sử dụng nước sinh hoạt như: tiêu chảy, bệnh ngoài da, ung thư v.v... Bên cạnh đó, sự thiếu hụt nặng lưu lượng nước vào mùa khô bởi sự khắc nghiệt của điều kiện thời tiết và đặc điểm địa hình miền núi làm cho vấn đề đảm bảo cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân ba xã Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Tuyền, nơi có đông đồng bào dân tộc ít người và người yếu thế (người khuyết tật, người nhiễm chất độc hóa học Dioxin, người nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều) sinh sống, ngày một thêm nổi cộm, đặc biệt là trong tình trạng khí hậu đang có nhiều biến đổi bất thường. Trước thực trạng này, UBND huyện Cam Lộ cũng đã tìm nhiều giải pháp giúp cải thiện tình hình cấp nước trên địa bàn ba xã Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Tuyền như huy động các nguồn lực có thể để đầu tư hệ thống nước chảy phân tán (qua bể lọc), khoan giếng bơm lên đài nước rồi đưa ống dẫn về đến các hộ dân cung cấp nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh (chưa đảm bảo tiêu chuẩn nước sạch), với quy mô nhóm hộ gia đình ở một số nơi, khoảng 3.200 người sử dụng, chiếm chưa đến 20% dân số của 3 xã. Tuy nhiên, do bị hạn chế về nguồn lực, nên các hệ thống này được đầu tư khá thô sơ, lại xây dựng từ lâu, nay đã xuống cấp, không vận hành được dẫn đến nhiều lần nhân dân phản ánh, đề xuất nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp giải quyết triệt để vì thiếu nguồn vốn đầu tư.

Để giải quyết vấn đề mất an toàn nguồn nước sinh hoạt góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước trong dài hạn trên địa bàn các xã Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Tuyền từ các giếng đào, giếng khoan chưa được xử lý, thực hiện quản lý và hạn chế tình trạng khai thác nước ngầm tự phát, thiếu kiểm soát trên địa bàn, giảm thiểu những hệ lụy tiềm ẩn về môi trường, nhất là đối với ba xã miền núi của huyện Cam Lộ như: nguy cơ sụt lún nền địa chất, cạn kiệt nguồn tài nguyên nước ngầm, gây suy giảm chất lượng và ô nhiễm nước ngầm, gây suy kiệt và mất ổn định các nguồn nước mặt... việc thực hiện Dự án Cấp nước sạch và Quản lý tài nguyên nước tại ba xã miền núi Cam Chính - Cam Nghĩa - Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị từ nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Italia và vốn đối ứng trong nước là rất cần thiết, cấp bách và hoàn toàn khả thi.

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư

Chủ trương đầu tư Dự án do UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận.

# 1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên quan

a. Sự phù hợp với quy hoạch tổng thể của tỉnh Quảng Trị

Trong Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tại Mục VI. Phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, Khoản 6. Phương án phát triển mạng lưới thủy lợi, cấp nước, thoát nước mưa, Điểm c) Phương án cấp nước sinh hoạt đã nêu rõ: “Xây dựng, nâng cấp xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt đô thị và nông thôn, quy hoạch, bố trí các trụ nước chữa cháy để đáp ứng nhu cầu cấp nước sản xuất, sinh hoạt, chữa cháy; ưu tiên xây dựng hệ thống cấp nước tập trung quy mô liên đô thị, liên xã. Xây dựng mới hệ thống cấp nước tập trung tại các xã, các đảo để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và chữa cháy”. Đồng thời, theo số thứ tự 24, Phụ lục XII: Quy hoạch công trình cấp nước tỉnh Quảng Trị, ban hành kèm theo Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ đã xác định rõ: “Nâng cấp, sửa chữa, đầu tư xây dựng các công trình cấp nước tập trung nông thôn tại các huyện Cam Lộ, Hướng Hóa, Đakrông và đầu tư xây dựng các công trình cấp nước tập trung tại huyện Hải Lăng – Công suất cụ thể theo dự án – Ghi chú: nâng cấp, cải tạo, xây mới”. Dự án đã có danh mục trong Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Dự án số 20 mục 9, phần kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện Cam Lộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Như vậy, với mục tiêu là đầu tư xây dựng mới công trình cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã cho hai xã Cam Chính, Cam Nghĩa và đầu tư xây dựng mới mạng đường ống cấp nước đấu nối vào hệ thống cấp nước thị trấn Cam Lộ cho xã Cam Tuyền, là ba xã nông thôn miền núi thuộc vùng sâu, vùng xa của huyện Cam Lộ, Dự án Cấp nước sạch và Quản lý tài nguyên nước tại ba xã miền núi Cam Chính - Cam Nghĩa - Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị hoàn toàn phù hợp với các định hướng phát triển kết cấu hạ tầng cấp nước sinh hoạt của Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 29/12/2023.

b. Sự phù hợp với quy hoạch vùng huyện Cam Lộ

Trong Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cam Lộ đến năm 2040, định hướng đến năm 2050 đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 3129a/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 tại Điểm 6.3) Cấp nước, Khoản 6. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, Điều 1 đã nêu rõ:

- Nguồn nước: Sử dụng kết hợp nguồn nước ngầm và nguồn nước mặt để cấp cho các đô thị và dân cư nông thôn trên địa bàn huyện.

- Tổng nhu cầu dùng nước đến năm 2040 khoảng 11.418 m3/ngày, đến năm 2050 khoảng 13.290 m3/ngày.

- Giải pháp cấp nước: Đến năm 2040 nâng công suất nhà máy nước Cam Lộ từ 2.000 m3/ngày.đêm lên 4.500 m3/ngày.đêm, khai thác nguồn nước mặt sông Cam Lộ; Xây dựng nhà máy nước Ba Hồ với công suất 5.000 m3/ngày.đêm cấp nước cho các khu vực của huyện Cam Lộ và thành phố Đông Hà.

- Đến năm 2050: Mở rộng công suất nhà máy nước Cam Lộ từ 4.500 m3/ngày.đêm lên đến 7.500 m3/ngày.đêm, khai thác nguồn nước mặt sông Cam Lộ.

- Đối với khu vực đô thị đến năm 2030:100% dân số được sử dụng nước sạch; Đối với khu vực nông thôn: xây dựng các trạm bơm nước theo cụm xã, quy hoạch mạng lưới đường ống cấp hoàn chỉnh đến từng hộ dùng nước. Đến năm 2025: 100% dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; đến năm 2030: 100% dân số nông thôn sử dụng nước sạch.

Như vậy, Dự án Cấp nước sạch và Quản lý tài nguyên nước tại ba xã miền núi Cam Chính - Cam Nghĩa - Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị với mục tiêu là đầu tư mạng lưới đường ống đấu nối với hệ thống cấp nước của Nhà máy nước Cam Lộ để cấp nước sinh hoạt cho xã Cam Tuyền là hoàn toàn phù hợp với các định hướng nêu trên. Đối với hai xã Cam Chính và Cam Nghĩa, với công suất hiện nay của Nhà máy nước Cam Lộ là 2.000 m3/ngày.đêm (sẽ được nâng công suất lên 4.500 m3/ngày.đêm vào năm 2040), sau khi đã bổ sung cấp nước sạch cho xã Cam Tuyền (theo tính toán của dự án là 748,46 m3/ngày.đêm) sẽ không còn đủ công suất cung cấp nước sạch cho nhu cầu sử dụng tại thời điểm hiện tại của hai xã Cam Chính và Cam Nghĩa (theo tính toán của dự án là 1960,81 m3/ngày.đêm). Vì vậy, nếu chỉ thực hiện đầu tư các trạm bơm nước theo cụm xã và quy hoạch mạng lưới đường ống cấp hoàn chỉnh đến từng hộ dùng nước để sử dụng nguồn nước sạch của Nhà máy nước Cam Lộ sẽ không đảm bảo được mục tiêu 100% dân số nông thôn của các xã Cam Chính, Cam Nghĩa được sử dụng nước sạch vào năm 2030. Hơn nữa, Cam Chính và Cam Nghĩa là hai xã nông thôn nằm xa vị trí các nhà máy nước Cam Lộ và nhà máy nước Ba Hồ, lại có địa hình miền núi bất lợi và bị chia cắt mạnh, nên việc đầu tư xây dựng riêng một hệ thống cấp nước tập trung sử dụng nguồn nước mặt đầu nguồn sông Cam Lộ cấp nước sinh hoạt cho người dân hai xã là hoàn toàn phù hợp với định hướng về sử dụng nguồn nước và mục tiêu cấp nước của Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cam Lộ đến năm 2040, định hướng đến năm 2050 đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt bởi Quyết định số 3129a/QĐ-UBND ngày 18/11/2019.

c. Sự phù hợp với quy hoạch ngành, lĩnh vực

Dự án Cấp nước sạch và Quản lý tài nguyên nước tại ba xã miền núi Cam Chính - Cam Nghĩa - Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị nhằm thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam phê duyệt bởi Quyết định số 1978/QĐ-TTg, ngày 24/11/2021 với mục tiêu: “Đến năm 2030, 65% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt chất lượng theo quy chuẩn với số lượng tối thiểu 60lít/người/ngày; Đến năm 2045, phấn đấu 100% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch và vệ sinh an toàn, bền vững”. Và hoàn toàn phù hợp với: “Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Tối thiểu 55% dân số nông thôn được tiếp cận bền vững với nước sạch đạt quy chuẩn với số lượng tối thiểu 60 lít/người/ngày; 40% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung” theo Quyết định số 925/QĐ-TTg, ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Cũng như thực hiện chủ trương hiện nay của Nhà nước Việt Nam: “Chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” và góp phần thực hiện chiến lược bình đẳng, đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

Thông qua việc chuyển đổi nguồn nước sinh hoạt của người dân ba xã cũng tạo thuận lợi giúp cho chính quyền địa phương triển khai công tác quản lý nguồn tài nguyên nước, tránh sử dụng lãng phí nước, kiểm soát việc khai thác nước ngầm trên địa bàn, từng bước hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng khai thác nước ngầm tự phát tại khu vực miền núi huyện Cam Lộ, giảm thiểu các hệ lụy về môi trường hướng tới mục tiêu: “Đến năm 2030: Kiểm soát được tình trạng suy thoái tài nguyên nước, tài nguyên đất, đảm bảo cân đối đủ nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt, công nghiệp, dịch vụ và các ngành kinh tế quan trọng… Bảo đảm ít nhất 95% dân số được cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh, trong đó ít nhất 80% dân số được sử dụng nước sạch đạt chuẩn; đáp ứng nhu cầu về phòng chống dịch, bệnh và các bệnh mới phát sinh do biến đổi khí hậu” của Chiến lược Quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam phê duyệt bởi Quyết định số 896/QĐ-TTg, ngày 26/7/2022; thực hiện mục tiêu: “Thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh nguồn nước, đặc biệt đối với nguồn nước sinh hoạt… Tiếp tục mở rộng phạm vi dịch vụ cung cấp nước sạch, giảm thiểu thất thoát nước ở khu vực đô thị; tăng cường đầu tư các hệ thống cung cấp nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế cho nhân dân ở khu vực nông thôn” của Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ CHXHCN Việt Nam phê duyệt bởi Quyết định số 450/QĐ-TTg, ngày 13/4/2022.

d. Sự phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH

Việc thực hiện dự án còn nhằm giúp huyện Cam Lộ triển khai mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết số 91/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 “Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh ở nông thôn đến năm 2025 là 97,5%.... Triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia về: Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo và an sinh xã hội, Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”; Cũng như các nhiệm vụ trong Quy hoạch vùng huyện Cam Lộ đến năm 2040, định hướng đến năm 2050 đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 3129a/QĐ-UBND ngày 18/11/2019; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 05/05/2021 của Huyện ủy; Nghị quyết số 05/NQ-HĐND, ngày 07/5/2021 của HĐND huyện về xây dựng huyện Cam Lộ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, theo hướng nông nghiệp giá trị gia tăng cao, gắn với môi trường xanh–sạch–đẹp, giai đoạn 2021-2025 đồng thời phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng các xã Cam Chính, Cam Nghĩa và Cam Tuyền.

e. Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất

Theo Quy hoạch sử dụng đất huyện Cam Lộ đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 2759/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 và Quyết định điều chỉnh số 245/QĐ-UBND ngày 13/02/2023, dự kiến đến năm 2030, huyện Cam Lộ sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng 1.244,34 ha đất rừng sản xuất sang thành đất phi nông nghiệp. Đồng thời, đưa 43,13 ha đất chưa sử dụng vào sử dụng cho mục đích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đối với các loại đất này là để phục vụ cho tất cả các dự án đầu tư phát triển kinh tế-xã hội của huyện Cam Lộ đến năm 2030 (Là các dự án tại huyện Cam Lộ có danh mục trong Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong danh mục nêu trên, dự án này là dự án số 20 mục 9, phần kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện Cam Lộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050). Với Dự án Cấp nước sạch và Quản lý tài nguyên nước tại ba xã miền núi Cam Chính - Cam Nghĩa - Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, diện tích đất dự kiến bị thu hồi vĩnh viễn bao gồm:

- Khoảng 10.000 m2 (01 ha) đất rừng sản xuất khu vực thôn Định Sơn, xã Cam Nghĩa (gần khu Tượng đài chiến thắng căn cứ 241), có tọa độ địa lý: 16o46’06” vĩ độ Bắc; 106o55’53” kinh độ Đông (X = 425629.26; Y = 1820673.92 theo hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 3o tại Quảng Trị) để xây dựng trạm xử lý nước cấp cho xã Cam Chính và Cam Nghĩa (bao gồm cả diện tích đất dự trữ để mở rộng ở các giai đoạn sau);

- Khoảng 200 m2 (0,02 ha) đất bãi bồi ven sông (đất chưa sử dụng) tại thôn Cam Phú 3, xã Cam Thành, có tọa độ địa lý: 16o47’10” vĩ độ Bắc; 106o54’10” kinh độ Đông (X = 530879.43; Y = 1821617.84 theo hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 3o tại Quảng Trị) để xây dựng công trình thu và trạm bơm cấp I.

- Khoảng 200 m2 (0,02 ha) đất rừng sản xuất khu vực thôn Định Sơn, xã Cam Nghĩa (gần khu vực hồ Động Lòi), có tọa độ địa lý: 16o45’41,3” vĩ độ Bắc; 106o55’56,4” kinh độ Đông (X = 572548.30; Y = 1853961.47 theo hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 3o tại Quảng Trị) để xây dựng công trình cắt áp cho mạng lưới truyền tải và phân phối.

Còn lại là diện tích đất thu hồi tạm thời dọc theo hành lang các tuyến giao thông liên xã, liên xóm để xây dựng, lắp đặt mạng lưới đường ống cấp nước và sẽ được hoàn trả, hoàn nguyên môi trường ngay sau khi kết thúc thi công.

Tuy đã có tên trong danh mục của Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhưng diện tích sử dụng đất của dự án là chưa phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất huyện Cam Lộ đến năm 2030. Do vậy, khi dự án được phê duyệt, UBND huyện Cam Lộ sẽ tổng hợp, bổ sung vào Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất huyện Cam Lộ đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện để đệ trình UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt ngay trong Quý IV năm 2024.

f. Sự phù hợp với Chương trình Mục tiêu quốc gia

Theo Quyết định số 1706/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào thiểu số dân tộc và miền núi tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, tổng nguồn vốn đầu tư cho Chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn này là 1.680.269 triệu đồng. Tuy nhiên, do nguồn lực đầu tư hạn chế, trong khi tỉnh Quảng Trị phải tập trung ưu tiên vốn để thực hiện nhiều mục tiêu cấp thiết hơn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi (đối với phát triển cơ sở hạ tầng là ưu tiên phát triển các công trình điện – đường – trường – trạm). Dẫn đến, trong Chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, trên toàn tỉnh chỉ thực hiện được hỗ trợ cấp nước sinh hoạt cho 2.675 hộ dân bằng hệ thống cấp nước phân tán và hỗ trợ xây dựng 40 công trình nước sinh hoạt tập trung cho 1.440 hộ thụ hưởng. Với mục tiêu đảm bảo cung cấp nước sạch sinh hoạt cho đồng bào dân tộc ít người và người dân miền núi ba xã Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Tuyền, Dự án Cấp nước sạch và Quản lý tài nguyên nước tại ba xã miền núi Cam Chính - Cam Nghĩa - Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị là hoàn toàn phù hợp với Chương trình Mục tiêu quốc gia và Chủ dự án cam kết không trùng lặp nguồn vốn và danh mục công trình đầu tư với kế hoạch đầu tư của các chương trình Mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện.

g. Sự phù hợp với Đề án cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Theo Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 03/11/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt Đề án cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, tại khu vực huyện Cam Lộ đến năm 2030 chỉ thực hiện nâng công suất cho Nhà máy nước Cam Lộ (giai đoạn 2021-2030 nâng cấp từ 2.000 m3/ngày.đêm lên 12.000 m3/ngày.đêm) để đảm bảo cung cấp sạch cho khu vực thị trấn Cam Lộ, thành phố Đông Hà và ba xã: Cam Hiếu, Cam Tuyền, Cam Thành. Còn đối với các công trình cấp nước nông thôn dự kiến đề xuất thực hiện trong giai đoạn đến năm 2030 có Dự án hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt tập trung vùng nông thôn với mục tiêu: “Nâng cấp, sửa chữa, đầu tư xây dựng các công trình cấp nước tập trung nông thôn tại các huyện Cam Lộ, Hướng Hóa, Đakrông và đầu tư xây dựng các công trình cấp nước tập trung tại huyện Hải Lăng”.

Do vậy, với mục tiêu xây dựng 01 trạm xử lý nước sạch và mạng lưới cấp nước sạch sinh hoạt cho hai xã Cam Chính, Cam Nghĩa, đồng thời xây dựng mạng lưới đường ống cấp nước đấu nối với Nhà máy nước Cam Lộ để cấp nước sạch cho khu vực xã Cam Tuyền, Dự án Cấp nước sạch và Quản lý tài nguyên nước tại ba xã miền núi Cam Chính - Cam Nghĩa - Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị là hoàn toàn phù hợp nội dung của Đề án cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt.

# 2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM

# 2.1. Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật

## 2.1.1. Các văn bản pháp lý

- Luật Xây dựng năm 2014;

- Luật Thủy lợi năm 2017;

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;

- Luật Tài nguyên nước năm 2023;

- Luật Đất đai năm 2024;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;

- Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/05/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TNN;

- Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16/05/2024 của Chính phủ quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác TNN;

- Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ;

- Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20/01/2020 của Bộ Tài chính quy định về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau;

- Thông tư số 17/2021/BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng TNN;

- Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 của BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TNN;

- Thông tư số 04/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 của BTNMT quy định việc kiểm tra chấp hành pháp luật về TNN và thẩm định nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản TNN;

- Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

## 2.1.2. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng

- TCVN 13606:2023 về cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình yêu cầu thiết kế;

- TCXDVN 104:2007 - Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế;

- TCVN 7957:2023 - Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 8791:2011 - Sơn tín hiệu giao thông - Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo - Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu;

- QCVN 86:2015/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới;

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt;

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn;

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung;

- QCVN 41:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ;

- QCVN 07-9:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng;

- QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc;

- QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc;

- QCVN 07-1:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình cấp nước;

- QCVN 07-2:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình thoát nước;

- QCVN 07-5:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình cấp điện;

- QCVN 07-7:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình chiếu sáng;

- QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn cho phép bụi tại nơi làm việc;

- QCVN 03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc tại nơi làm việc cho phép của 50 yếu tố hóa học;

- QCVN 06:2020/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Về an toàn cháy cho Nhà và công trình;

- QCXDVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy hoạch xây dựng.

- QCVN 03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất;

- QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí;

- QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;

- QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dưới đất.

# 2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền về Dự án

### - Hiệp định chung về Chuyển đổi nợ để phát triển giữa Chính phủ nước Cộng hòa Italia và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ký tại Milan ngày 13/7/2010, được sửa đổi thông qua trao đổi Công hàm tại Hà Nội ngày 04/01/2022;

- Công thư ngày 02/2/2024 của Văn phòng Hợp tác Phát triển Italia tại Hà Nội thông báo chấp thuận dự án Cấp nước sạch và Quản lý tài nguyên nước tại ba xã miền núi Cam Chính - Cam Nghĩa - Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị;

- Công văn số 1030/BKHĐT-KTĐN ngày 06/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kết quả đánh giá Báo cáo đề xuất chủ trương dự án Cấp nước sạch và Quản lý tài nguyên nước tại ba xã miền núi Cam Chính - Cam Nghĩa - Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị;

- Công văn số 4244/BTNMT-KHTC ngày 01/7/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý đối với báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sạch và Quản lý tài nguyên nước tại ba xã miền núi Cam Chính - Cam Nghĩa - Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị;

- Nghị quyết số 75/NQ-UBND ngày 25/10/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sạch và Quản lý tài nguyên nước tại ba xã miền núi Cam Chính - Cam Nghĩa - Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

- Báo cáo số 344/BC-SKHĐT ngày 01/9/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sạch và Quản lý tài nguyên nước tại ba xã miền núi Cam Chính - Cam Nghĩa - Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

# 2.3. Tài liệu, dữ liệu do Chủ dự án tạo lập

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sạch và Quản lý tài nguyên nước tại ba xã miền núi Cam Chính - Cam Nghĩa - Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị thuộc Chương trình chuyển đổi nợ giữa Chính phủ Nước Cộng Hòa Italia và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Bản vẽ thiết kế cơ sở của Dự án.

# 3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường

Để thực hiện lập báo cáo ĐTM của Dự án, Chủ dự án là UBND huyện Cam Lộ đã phối hợp đơn vị tư vấn là Trung tâm Quan Trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị thực hiện.

Báo cáo ĐTM cho Dự án được lập theo trình tự sau:

| TT | Các bước thực hiện | Nội dung thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thu thập tài liệu và nghiên cứu Dự án | - Thu thập các văn bản pháp lý, kỹ thuật và tài liệu liên quan đến Dự án (báo cáo nghiên cứu khả thi, Dự án đầu tư,…). - Xem xét Dự án thuộc đối tượng nào của ĐTM, cơ quan thẩm định báo cáo ĐTM,… |
| 2 | Thành lập nhóm thực hiện ĐTM | Thành lập nhóm chuyên gia thực hiện ĐTM, tiến hành phân công nhiệm vụ thực hiện. |
| 3 | Tiến hành, lập báo cáo ĐTM | - Nghiên cứu hồ sơ Dự án. - Thu thập thông tin, tài liệu về hiện trạng khu vực Dự án. - Khảo sát hiện trạng môi trường. - Lấy mẫu và phân tích các số liệu môi trường nền. - Tổng hợp các số liệu về hiện trạng môi trường nền và thông tin trong quá trình khảo sát. - Tiến hành đánh giá tác động đến môi trường tự nhiên và KT-XH; đề xuất các biện pháp giảm thiểu tương ứng. - Tổng hợp nội dung báo cáo tiến hành tham vấn cộng đồng. |
| 4 | Tham vấn ý kiến cộng đồng dân cư | - Tham vấn ý kiến của chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội của địa phương nơi thực hiện Dự án. - Tham vấn ý kiến của người dân chịu tác động trực tiếp. - Tham vấn ý kiến các tổ chức, cộng động thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử. |
| 5 | Tổng hợp hoàn thiện báo cáo ĐTM | - Tổng hợp, hoàn thành báo cáo sau khi tham vấn cộng đồng. |
| 6 | Hoàn thiện báo cáo ĐTM trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định | - Tổ chức rà soát, chỉnh sửa nội dung trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định. |

* Một số thông tin về Đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐTM của Dự án:

- Tên đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị.

- Giám đốc: (Ông) Mai Xuân Dũng.

- Địa chỉ: Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Điện thoại: 0233.6290999

Danh sách những người trực tiếp tham gia lập báo cáo ĐTM

| TT | Họ và tên | Chức vụ, học hàm, học vị, chuyên ngành | Nhiệm vụ | Chữ ký |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đại diện Chủ dự án: UBND huyện Cam Lộ |  |  |  |  |
| 1 | Trần Hoài Linh | Phó chủ tịch UBND huyện | Chỉ đạo chung |  |
| 2 | Trần Kiêm Tiến | Giám đốc BQL dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm Công nghiệp huyện Cam Lộ | Chỉ đạo về chuyên môn |  |
| Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị |  |  |  |  |
| 1 | Lê Văn Phú | Phó Giám đốc Th.S Khoa học Môi trường | Chỉ đạo về chuyên môn |  |
| 2 | Nguyễn Trung Hải | Trưởng phòng DV - KT Th.S Khoa học Môi trường | Phân công nhiệm vụ, kiểm tra sản phẩm. Giám sát thực hiện, rà soát nội dung báo cáo |  |
| 3 | Lê Thị Xuân | Th.S. Khoa học Môi trường | Khảo sát hiện trạng khu vực Dự án, tham vấn cộng đồng, phụ trách nội dung đánh giá, dự báo tác động - biện pháp giảm thiểu giai đoạn vận hành. |  |
| 4 | Nguyễn Thị Phương Thủy | CN Kinh tế Môi trường | Tham vấn cộng đồng, phụ trách nội dung mô tả Dự án, điều kiện tự nhiên, KT-XH khu vực Dự án, đánh giá, dự báo tác động - biện pháp giảm thiểu giai đoạn thi công. |  |
| 5 | Võ Văn Anh | KS Công nghệ Kỹ thuật Môi trường |  |  |
| 6 | Lê Quang Lộc | CN Địa chất công trình - Địa chất thủy văn | Phụ trách nội dung phần mở đầu, chương trình quản lý, giám sát môi trường, phối hợp lập các sơ đồ, bản vẽ. |  |
| 7 | Võ Thị Hồng Nhung | CN Quản lý tài nguyên & môi trường |  |  |
| 8 | Lê Văn An | PTP Thí nghiệm CN Hoá học | Phân công cán bộ phân tích mẫu, rà soát kết quả |  |
| 9 | Trần Ngọc Yến Nhi | KS Công nghệ Kỹ thuật môi trường | Phân tích mẫu tại phòng thí nghiệm |  |
| 10 | Trương thị Bảo Hằng | KS Công nghệ Kỹ thuật môi trường | Phối hợp khảo sát, đo đạc, lấy mẫu hiện trạng môi trường. |  |
| 11 | Nguyễn Chơn Nhật | CN Khoa học môi trường |  |  |

# 4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường

# 4.1. Các phương pháp ĐTM

- Phương pháp kế thừa và tổng hợp: Đây là phương pháp không thể thiếu trong công tác đánh giá tác động môi trường nói riêng và công tác nghiên cứu khoa học nói chung. Kế thừa các nghiên cứu và báo cáo đã có là thực sự cần thiết vì khi đó sẽ kế thừa được các kết quả đã đạt được trước đó, đồng thời phát triển tiếp những mặt còn hạn chế và tránh những sai lầm. Tham khảo các tài liệu đặc biệt các tài liệu chuyên ngành liên quan đến Dự án, có vai trò quan trọng trong việc nhận dạng và phân tích các tác động liên quan đến hoạt động của Dự án. Phương pháp này được áp dụng ở chương 2 và chương 3.

- Phương pháp liệt kê: Dùng để liệt kê các tác động xấu đến môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng và vận hành của Dự án. Phương pháp này được áp dụng ở chương 3.

- Phương pháp đánh giá nhanh: Áp dụng mô hình tính toán của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhằm ước tính tải lượng của các chất ô nhiễm trong khí thải để đánh giá các tác động của Dự án tới môi trường. Phương pháp này được áp dụng ở chương 3.

- Phương pháp mô hình hóa: Sử dụng mô hình phát thải chất ô nhiễm theo khoảng cách để dự báo lan truyền các chất ô nhiễm từ khí thải giao thông trong môi trường không khí; sử dụng mô hình lan truyền tiếng ồn để xác định phạm vi bị ảnh hưởng bởi các hoạt động phát sinh tiếng ồn. Phương pháp này được áp dụng ở chương 3.

- Phương pháp bản đồ: Dựa trên bản đồ địa lý hành chính khu vực, để xem xét sự tương quan của Dự án với các đối tượng xung quanh, có khả năng chịu tác động và mức độ ảnh hưởng của từng đối tượng.

# 4.2. Các phương pháp khác

- Phương pháp thống kê: Phương pháp này nhằm tiến hành thu thập và phân tích các thông tin liên quan điều kiện tự nhiên, khí tượng thuỷ văn, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế xã hội khu vực Dự án. Phương pháp này được áp dụng ở chương 1, 2, 3.

- Phương pháp tổng hợp, so sánh: Từ kết quả đo và phân tích các thông số hiện trạng môi trường được so sánh với các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn về môi trường hiện hành. Phương pháp này được áp dụng ở chương 2, 3.

- Phương pháp điều tra xã hội học: Được sử dụng trong việc tổ chức họp lấy ý kiến trực tiếp của đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQVN xã, thị trấn, các tổ chức đoàn thể và người dân xung quanh khu vực Dự án. Phương pháp này được áp dụng ở chương 5.

# 5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM

# 5.1. Thông tin về dự án

### 5.1.1. Thông tin chung

- Tên dự án: Cấp nước sạch và Quản lý tài nguyên nước tại ba xã miền núi Cam Chính - Cam Nghĩa - Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

- Địa điểm thực hiện: Dự án được thực hiện tại xã Cam Chính, Cam Nghĩa và Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

- Chủ đầu tư: UBND huyện Cam Lộ.

- Quản lý dự án: Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm Công nghiệp huyện Cam Lộ.

### 5.1.2. Phạm vi, quy mô, công suất

- Phạm vi thực hiện dự án: Xã Cam Thành, Cam Chính, Cam Nghĩa và Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

- Quy mô diện tích:

+ Trạm xử lý nước cấp cho xã Cam Chính và Cam Nghĩa tại thôn Định Sơn, xã Cam Nghĩa: khoảng 01 ha;

+ Công trình thu và trạm bơm cấp I tại thôn Cam Phú 3, xã Cam Thành: 0,2 ha;

+ Công trình cắt áp cho mạng lưới truyền tải và phân phối tại thôn Định Sơn, xã Cam Nghĩa khoảng: 0,2 ha.

- Công suất hoạt động:

+ Hạng mục 1: Xây dựng hệ thống cấp nước sạch 02 xã Cam Chính - Cam Nghĩa: Cấp nước sinh hoạt công suất 2.000 m3/ngày đêm, có khả năng mở rộng trong tương lai lên 4.000 m3/ngày.đêm từ nguồn nước mặt đầu nguồn sông Cam Lộ để phục vụ 11.269 người dân 02 xã Cam Chính và Cam Nghĩa.

+ Hạng mục 2: Xây dựng hệ thống cấp nước sạch xã Cam Tuyền: Xây dựng hệ thống tuyến ống cấp nước tập trung, đấu nối với đầu chờ của tuyến ống truyền tải nước sạch D250 hiện có của Nhà máy nước Cam Lộ tại thị trấn Cam Lộ (vị trí đấu nối sau trạm bơm của của Nhà máy nước sạch Cam Lộ), để phục vụ cho 5.862 nhân khẩu xã Cam Tuyền.

+ Hạng mục 3: Tuyên truyền, vận động hạn chế khai thác, sử dụng nước ngầm trên địa bàn ba xã Cam Chính, Cam Nghĩa và Cam Tuyền.

### 5.1.3. Công nghệ sản xuất

Đối với loại hình của Dự án là xây dựng hạ tầng kỹ thuật gồm công trình thu và Trạm bơm cấp I, trạm cắt áp trên mạng lưới truyền tải và phân phối, tuyến ống nước thô HDPE, tuyến ống truyền tải nước sạch HDPE, trạm xử lý nước sạch, mạng ống phân phối nước cấp nên các hoạt động của Dự án sử dụng công nghệ sản xuất xử lý nước cấp được hoàn chỉnh theo phương pháp lắng, lọc.

Các chất thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động thi công, sinh hoạt của công nhân trên công trường trong giai đoạn thi công và của công nhân trong quá trình vận hành cấp nước.

### 5.1.4. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án

* Các hạng mục công trình:

- Hạng mục 1: Xây dựng hệ thống cấp nước sạch 02 xã Cam Chính – Cam Nghĩa

+ Xây dựng hoàn thiện một hệ thống cấp nước sinh hoạt công suất 2.000 m3/ngày.đêm, có khả năng mở rộng trong tương lai lên 4.000 m3/ngày.đêm thuộc địa bàn thôn Định Sơn, xã Cam Nghĩa, sử dụng nguồn nước mặt đầu nguồn sông Cam Lộ, phục vụ 11.269 người dân hai xã Cam Chính và Cam Nghĩa. Các hạng mục đầu tư gồm:

+ Xây dựng hoàn thiện công trình thu và Trạm bơm cấp I, công suất khai thác 4.000m3/ngày.đêm (lắp đặt thiết bị giai đoạn đầu là 2.000 m3/ngày.đêm) tại khu vực bãi bồi ven sông Cam Lộ thuộc địa phận thôn Cam Phú 3, xã Cam Thành;

+ Xây dựng trạm cắt áp trên mạng lưới truyền tải và phân phối trên diện tích đất rừng trồng thuộc thôn Định Sơn, xã Cam Nghĩa;

+ Xây dựng tuyến ống nước thô HDPE D250, công suất khai thác 4.000m3/ngày.đêm;

+ Xây dựng hoàn thiện trạm xử lý nước sạch gồm: (1). Hệ thống xử lý nước hợp khối công suất 2.000 m3/ngày (Bể lắng, bể lọc, bể chứa 1.100m3, trạm bơm cấp II , nhà hóa chất, kho xưởng và đường ống kỹ thuật); (2). Hệ thống, gom dẫn thoát nước và bể xử lý môi trường; (3). Hệ thống giao thông nội bộ, chiếu sáng và hàng rào bảo vệ; (4). Nhà điều hành và nhà trực vận hành trạm bơm; (5). Hệ thống cấp điện (Điện chiếu sáng, điện điều khiển và hệ thống giám sát vận hành); (6). Hạng mục đường vào và công trình phụ trợ khác.

+ Xây dựng tuyến ống truyền tải nước sạch HDPE D225 PE100, PN10;

+ Xây dựng mạng ống phân phối HDPE D160, D110 PE80, PN10;

+ Xây dựng mạng ống dịch vụ HDPE D 63/50;

+ Đấu nối cấp nước đến các hộ tiêu thụ (cụm đồng hồ và ống HDPE D20)

- Hạng mục 2: Xây dựng hệ thống cấp nước sạch xã Cam Tuyền

+ Xây dựng hệ thống tuyến ống cấp nước tập trung, đấu nối với đầu chờ của tuyến ống truyền tải nước sạch D250 hiện có của Nhà máy nước Cam Lộ tại thị trấn Cam Lộ (vị trí đấu nối sau trạm bơm của của Nhà máy nước sạch Cam Lộ), để phục vụ cho 5.862 nhân khẩu xã Cam Tuyền. Các hạng đầu tư gồm:

+ Xây dựng tuyến ống phân phối HDPE, đường kính D160/150mm, D110/100mm;

+ Xây dựng mạng ống dịch vụ HDPE, đường kính D63/50mm;

+ Đấu nối cấp nước đến các hộ tiêu thụ (cụm đồng hồ và ống HDPE D25/20mm).

- Hạng mục 3: Chương trình quản lý tài nguyên nước

+ Tuyên truyền, vận động hạn chế khai thác, sử dụng nước ngầm trên địa bàn ba xã Cam Chính, Cam Nghĩa và Cam Tuyền;

+ Kiểm đếm số lượng, tính toán lưu lượng khai thác hiện nay của các giếng đào, giếng khoan nước ngầm trên địa bàn ba xã vùng dự án;

+ Thực hiện đăng ký sử dụng các giếng khai nước ngầm đã có và tổ chức kiểm soát, cấp phép cho việc khai thác mới để tiến tới chấm dứt hoàn toàn việc khoan, khai thác tự phát các nguồn nước ngầm trên địa bàn ba xã Cam Chính, Cam Nghĩa và Cam Tuyền.

* Các hoạt động của Dự án:

- Trong giai đoạn thi công, xây dựng: vận chuyển nguyên vật liệu, xây dựng công trình, sinh hoạt của công nhân;

- Trong giai đoạn vận hành: Sinh hoạt của công nhân tại trạm xử lý nước cấp.

### 5.1.5. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường

Dự án có chiếm dụng và thu hồi vĩnh viễn khoảng 1,0 ha diện tích đất rừng sản xuất khu vực thôn Định Sơn, xã Cam Nghĩa (gần khu Tượng đài chiến thắng căn cứ 241) và khoảng 0,02 ha đất rừng sản xuất khu vực thôn Định Sơn, xã Cam Nghĩa để xây dựng công trình cắt áp cho mạng lưới truyền tải và phân phối. Còn lại là diện tích đất thu hồi tạm thời dọc theo hành lang các tuyến giao thông liên xã, liên xóm để xây dựng, lắp đặt mạng lưới đường ống cấp nước và sẽ được hoàn trả, hoàn nguyên môi trường ngay sau khi kết thúc thi công.

Ngoại ra, Dự án có nhu cầu khai thác nước mặt sông Hiếu để cấp nước sinh hoạt với công suất 2.000 m3/ngày.đêm, có khả năng mở rộng trong tương lai lên 4.000 m3/ngày.đêm cho khu vực xã Cam Chính và Cam Nghĩa.

# 5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường

## Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường như sau:

| Các giai đoạn dự án | Hoạt động | Tác động liên quan đến chất thải | Tác động không liên quan đến chất thải | Sự cố môi trường |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thi công, xây dựng | Vận chuyển nguyên vật liệu | - Bụi, khí thải - CTR | Tiếng ồn, rung | Tai nạn giao thông |
|  | Xây dựng công trình | - Bụi, khí thải - CTR - Nước thải xây dựng | Tiếng ồn, rung | Tai nạn lao động |
|  | Sinh hoạt của CBCNV | - Nước thải SH - CTR | Mất an ninh, trật tự | Cháy nổ do chập điện |
|  | Nước mưa chảy tràn | Nước mưa cuốn theo các chất ô nhiễm: đất cát, rác thải… | Hư hỏng các công trình | Xói mòn, sạt lở đất |
| Vận hành | Sinh hoạt của công nhân làm việc tại trạm cấp nước | - Nước thải SH - CTR | Mất an ninh, trật tự | Cháy nổ do chập điện |
|  | Hoạt động vệ sinh bể lọc, xả lắng | - Nước thải; - Bùn thải | Tiếng ồn, rung | Tai nạn lao động |

# 5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án

### 5.3.1. Giai đoạn thi công

5.3.1.1. Nước thải, khí thải

- Nước thải:

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của 20 công nhân tại công trường với thải lượng khoảng 3,0 m3/ngày.đêm.

+ Thành phần: chất rắn lơ lửng (SS), BOD, COD, nitơ (N), phốt pho (P), Coliform…

- Khí thải:

+ Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng.

+ Thành phần chủ yếu: bụi, CO, NOx, HC…

5.3.1.2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại

- Chất thải rắn sinh hoạt (vỏ bao nilon, xương động vật từ thức ăn dư thừa,...) phát sinh từ quá trình sinh hoạt của 20 công nhân trên công trường với khối lượng khoảng 10 kg/ngày.

- Chất thải rắn xây dựng là các vật liệu sắt, thép dư thừa.

- Chất thải nguy hại:

+ CTNH trong giai đoạn này chủ yếu phát sinh từ quá trình sửa chữa máy móc, thiết bị thi công, thành phần bao gồm các loại như: giẻ lau, dầu mỡ thải,…

+ Khối lượng phát sinh ước tính khoảng 5 kg/tháng.

+  Vùng bị tác động: CTNH nếu không được thu gom xử lý, sẽ làm mất mỹ quan khu vực, xâm nhập vào đất gây ô nhiễm đất tại khu vực Dự án.

5.3.1.3. Tiếng ồn, độ rung: Phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các loại máy móc phục vụ cho hoạt động thi công, xây dựng trên công trường.

### 5.3.2. Giai đoạn vận hành

5.3.2.1. Nước thải, khí thải

- Nước thải: Nước thải sinh hoạt của người dân; Nước mưa chảy tràn.

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của 05 công nhân tại trạm bơm và bể xử lý nước, thải lượng khoảng 0,5 m3/ngày.đêm. Thành phần: chất rắn lơ lửng (SS), BOD, COD, nitơ (N), phốt pho (P), Coliform…

+ Nước thải từ quá trình xả lắng - rửa lọc định kỳ của bể lắng và bể lọc tại trạm bơm 2:

● Đối với bể lọc: Thời gian bơm sục nước phụ thuộc vào độ đục của nước rửa sau lọc, trung bình từ 3 - 5 phút/lần. Với nguồn nước cấp là nước mặt sông Vĩnh Phước để đảm bảo chất lượng, cũng như hoạt động hiệu quả của vật liệu lọc Trạm sẽ tiến hành rửa lọc với tần suất 01 lần/ngày. Nước thải phát sinh từ quá trình rửa lọc tại bể xử lý nước cấp (xã Cam Nghĩa) là: 35 m3/ngày.đêm.

● Đối với bể lắng: quá trình keo tụ tạo bông tại bể lắng sẽ phát sinh bùn lắng tại đáy bể. Nước thải xả bể lắng thực hiện định kỳ 02 tuần/lần, mỗi lần vệ sinh 02 bể. Lưu lượng nước thải phát sinh tại bể xử lý nước cấp (xã Cam Nghĩa) là 02 m3/đợt xả.

- Khí thải:

+ Bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông ra vào dự án; mùi hôi từ khu vực xử lý chất thải (nước thải, rác thải. thành phần chủ yếu: bụi, CO, NOx, HC…

5.3.2.2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại

- Chất thải rắn thông thường:

+ CTR sinh hoạt của 05 CBCNV, khối lượng khoảng 3 kg/ngày. Thành phần chủ yếu là rau quả, thức ăn dư thừa, bao bì, gói đựng đồ ăn, thức uống,…

+ CTR sản xuất:

● Bùn thải từ quá trình ép bùn tại bể thu hồi bùn xả lắng - rửa lọc với khối lượng bùn sau khi ép là 0,025 tấn/ngày;

● CTR là bao bì đựng hoá chất PAC, vôi: Khối lượng phát sinh là 0,15 kg/ngày, tương ứng 4,5 kg/tháng.

- Chất thải nguy hại:

+ CTNH phát sinh từ các hoạt động như: bảo dưỡng máy móc thiết bị tại nhà trạm bơm khoảng 05 kg/tháng;

+ Thành phần bao gồm: giẻ lau dính dầu; bao bì, thùng đựng dầu mỡ; mực in; bóng đèn huỳnh quang có chứa nhiều thành phần độc hại cho môi trường và con người.

# 5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án

### 5.4.1. Đối với giai đoạn thi công

5.4.1.1. Các công trình và biện pháp thu gom xử lý nước thải, khí thải

a. Đối với thu gom và xử lý nước thải

- Nước thải sinh hoạt:

+ Quy trình công nghệ thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt như sau:

+ Nước thải sinh hoạt sẽ được thu gom và xử lý bằng nhà vệ sinh di động với hầm phân hủy có thể tích 10 m3/nhà.

+ Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thuê đơn vị có chức năng định kì hút và xử lý.

- Nước thải xây dựng:

+ Quá trình thi công tận dụng tối đa nguồn nước để phục vụ cho việc bảo dưỡng công trình.

+ Hạn chế tối đa việc rò rỉ dầu mỡ từ các phương tiện, máy móc thi công bằng cách che đậy hoặc chứa trong nhà có mái che khi có mưa.

- Nước mưa chảy tràn:

+ Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, thu gom CTR vào thùng chứa không để bùn đất, rác, phế thải xây dựng xâm nhập vào đường thoát nước gây tắc nghẽn hệ thống.

+ Thực hiện việc thay thế dầu nhờn, dầu máy, sửa chữa máy móc, phương tiện tại các gara sửa chữa để không làm phát sinh dầu mỡ thải trên công trường.

b. Đối với xử lý bụi, khí thải

Bố trí thời gian thi công hợp lý, thi công theo hình thức cuốn chiếu, dứt điểm từng hạng mục để dễ kiểm soát và hạn chế ô nhiễm bụi trên diện rộng, thực hiện tưới nước giảm bụi (tần suất tối thiểu 04 lần/ngày).

5.4.1.2. Các công trình và biện pháp quản lý chất thải rắn, CTNH

a. Chất thải rắn sinh hoạt

- Trang bị 03 thùng rác sinh hoạt loại 60L. Tiến hành phân loại khi thải bỏ rác, hợp đồng với Trung tâm Quản lý chợ Môi trường – Công trình đô thị huyện Cam Lộ tiến hành thu gom, đưa đi xử lý định kỳ 1 tuần/1 lần.

b. Chất thải nguy hại

CTNH sẽ được thu gom, tập trung vào thùng rác có nắp đậy dán biển báo, dung tích 60L, đáy thùng được lắp 4 bánh xe để dễ dàng di chuyển. Hợp đồng với đơn vị chức năng đưa đi xử lý định kỳ 1 năm/1 lần.

c. Chất thải rắn xây dựng

Các chất thải rắn xây dựng khác có thể tận dụng được như bao xi măng, sắt thép vụn,… sẽ thu gom riêng, tận dụng bán phế liệu. Đất đào được tận dụng tối đa cho công tác san lấp mặt bằng khu vực dự án.

Đối với chất thải rắn phát sinh từ bóc lớp hữu cơ đất lúa tầng mặt được sử dụng đổ vào khu vực trồng cây xanh trong phạm vi dự án.

Đối với đất đào phát sinh và phá dỡ công trình được thu gom và vận chuyển đi đổ thải theo quy định.

5.4.1.3. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung

Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn: Chủ dự án sẽ yêu cầu Nhà thầu phân kỳ giai đoạn thi công hợp lý, tránh thi công một lần nhiều hạng mục nhằm giảm sự cộng hưởng của tiếng ồn. Các thiết bị, phương tiện giao thông phải có giấy phép của Cơ quan Đăng kiểm (trong đó có quy định về độ ồn cho phép).

5.4.1.4. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường khác

- Biện pháp giảm thiểu tác động do chiếm dụng đất: Chủ dự án sẽ phối hợp với các Cơ quan liên quan để thành lập hội đồng đền bù, GPMB theo quy định của Pháp luật.

- Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn: Chủ dự án sẽ yêu cầu Nhà thầu phân kỳ giai đoạn thi công hợp lý, tránh thi công một lần nhiều hạng mục nhằm giảm sự cộng hưởng của tiếng ồn. Các thiết bị, phương tiện giao thông phải có giấy phép của Cơ quan Đăng kiểm (trong đó có quy định về độ ồn cho phép).

### 5.4.2. Đối với giai đoạn hoạt động

5.4.2.1. Các công trình và biện pháp thu gom xử lý nước thải, khí thải

* Xử lý nước thải:

- Nước thải sinh hoạt: Nước thải này được thu gom và xử lý bằng hầm tự hoại 5 ngăn, sau đó thoát ra môi trường.

- Nước thải xả lắng - rửa lọc:

+ Nước rửa lọc: tổng lượng nước thải lớn nhất cần thu gom, xử lý là 35 m3/ngày.đêm.

+ Nước xả bể lắng (02 tuần/lần): 02 m3/đợt xả.

Dòng nước thải ra khỏi bể lọc và bể lắng được dẫn về bể thu hồi nước rửa lọc. Nước thải từ bể thu hồi rửa lọc sẽ được bơm qua thiết bị tách cặn và dẫn về máy ép bùn để tách nước ra khỏi bùn. Đồng thời, để hạn chế tình trạng thất thoát, lãng phí nguồn nước nên nước sau khi thu hồi đưa về bể chứa và xử lý ép tách bùn, làm lắng cặn, Chủ dự án sẽ ưu tiên phương án tuần hoàn tái sử dụng nước về bể lắng và được xử lý phục vụ lại cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Lượng nước tuần hoàn tái sử dụng chiếm khoảng 70% tương ứng là 26 m3/ngày, lượng nước xả thải ra môi trường sau xử lý chiếm khoảng 30% tương ứng là 11 m3/ngày.đêm.

* Thu gom thoát nước mưa

Đầu tư jệ thống thu gom và thoát nước mưa tại các trạm bơm và bể xử lý nước cấp, cụ thể như sau:

- Đối với trạm bơm 1:

+ Thoát nước khu vực mái được bố trí tuyến ống nhựa PVC200 dẫn xuống hệ thống cống thoát ở dưới mặt đất.

+ Thoát nước xung quanh nhà trạm bơm bằng rãnh thoát nước BTCT có kích thước: sâu x rộng = (0,8 x 0,8)m chạy xung quanh khuôn viên và tự chảy theo hướng nghiêng địa hình đổ vể sông Hiếu.

- Đối với trạm bơm 2 (bể xử lý nước cấp):

+ Các khu vực có mái che được bố trí tuyến ống nhựa PVC200 dẫn xuống hệ thống cống thoát ở dưới mặt đất.

+ Ở những khu vực không có mái che, (sân, thảm cỏ, đường nội bộ,...) nước mưa sẽ được thu gom theo một hệ thống mương BTCT có kích thước: sâu x rộng = 0,8m x 0,8m chạy xung quanh khuôn viên Trạm, với tổng chiều dài là 150m. Toàn bộ hệ thống mương dẫn được đậy kín bằng tấm đan BTCT.

+ Nước mưa trên toàn bộ mặt bằng được theo các hố ga lắng sau đó theo mương dẫn thoát ra các khe nước tự nhiên và sông Hiếu.

5.4.2.2. Các công trình, biện pháp quản lý CTR

* Đối với CTR sinh hoạt và sản xuất

- CTR sinh hoạt: được thu gom, phân loại để vào thùng đựng rác loại 120L 03 thùng (02 thùng tại Trạm bơm 2 và 01 thùng tại trạm bơm 1). Chủ dự án sẽ hợp đồng với Trung tâm quản lý chợ và môi trường đô thị huyện Cam Lộ đưa đi xử lý, tần suất tối thiểu là 01 ngày/lần.

- CTR sản xuất:

+ CTR là bao bì đựng hóa chất PAC, vôi (không phải CTNH) được thu gom và chứa trong kho chứa hóa chất và hợp đồng với Trung tâm quản lý chợ và môi trường đô thị huyện Cam Lộ vận chuyển đi xử lý cùng với chất thải rắn sinh hoạt.

+ Chất thải rắn là bùn thải từ hệ thống xử lý bùn: Bùn thải sau khi qua máy ép bùn được thu gom và lưu vào kho chứa bùn. Toàn bộ bùn được thu gom và sử dụng để trồng cây trong khuôn viên Trạm bơm hoặc hợp đồng với Trung tâm quản lý chợ và môi trường đô thị huyện Cam Lộ vận chuyển đi xử lý.

+ Bùn nạo vét tại các hố ga: định kỳ 01 lần/năm tiến hành nạo vét và lượng bùn được tận dụng trồng cây trong khuôn viên trạm bơm.

* Đối với CTNH:

CTNH được thu gom vào thùng nhựa Composite, dung tích 60L, có nắp đậy và dán nhãn cảnh báo CTNH. Hợp đồng với đơn vị chức năng đưa đi xử lý.

5.4.2.3. Các công trình, biện pháp quản lý tiếng ồn, độ rung

Chủ dự án lựa chọn công nghệ có các thiết bị máy móc đồng bộ, hiện đại. Định kỳ 06 tháng/lần kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị để máy móc hoạt động tình trạng tốt nhất, giảm thiểu tiếng ồn cũng như độ rung.

# 5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án: Các nội dung, yêu cầu, tần suất, thông số giám sát ứng với từng giai đoạn của dự án.

### 5.5.1. Chương trình quản lý môi trường

Chương trình quản lý môi trường được nêu rõ tại Bảng 4.1

### 5.5.2. Chương trình giám sát môi trường.

Chương trình giám sát môi trường sẽ được Chủ dự án chú trọng thực hiện trong 02 giai đoạn:

a. Quan trắc, giám sát môi trường trong giai đoạn thi công

Giám sát an toàn giao thông, an toàn lao động: giám sát tần suất phương tiện giao thông ra vào khu vực dự án; vấn đề an toàn lao động (tiếng ồn, độ rung) ảnh hưởng đến sức khoẻ công nhân.

b. Quan trắc, giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành

* Giám sát môi trường không khí

- Vị trí giám sát: 03 vị trí, cụ thể:

+ 01 vị trí tại khu vực trạm bơn 1 (trạm bơm cấp nước thô), thôn Cam Phú 3, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ có tọa độ địa lý: 16o47’10” vĩ độ Bắc; 106o54’10” kinh độ Đông (X = 530879.43; Y = 1821617.84 theo hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 3o tại Quảng Trị);

+ 01 vị trí tại khu vực trạm bơm 2 (khu xử lý nước), thôn Định Sơn, xã Cam Nghĩa (gần khu Tượng đài chiến thắng căn cứ 241), có tọa độ địa lý: 16o46’06” vĩ độ Bắc; 106o55’53” kinh độ Đông (X = 425629.26; Y = 1820673.92 theo hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 3o tại Quảng Trị);

+ 01 vị trí tại công trình cắt áp cho mạng lưới truyền tải và phân phối, thôn Định Sơn, xã Cam Nghĩa (gần khu vực hồ Động Lòi), có tọa độ địa lý: 16o45’41,3” vĩ độ Bắc; 106o55’56,4” kinh độ Đông (X = 572548.30; Y = 1853961.47 theo hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 3o tại Quảng Trị).

- Thông số giám sát: độ ồn, độ bụi, CO, NOx, SO2.

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần.

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

* Giám sát nước thải:

- Vị trí giám sát: 01 điểm nước thải sau quá trình rửa lọc chảy ra môi trường, khu vực trạm bơm 2 (khu xử lý nước), thôn Định Sơn, xã Cam Nghĩa (gần khu Tượng đài chiến thắng căn cứ 241), có tọa độ địa lý: 16o46’06” vĩ độ Bắc; 106o55’53” kinh độ Đông (X = 425629.26; Y = 1820673.92 theo hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 3o tại Quảng Trị);

- Thông số quan trắc: pH, DO, COD, BOD5, TSS, Clorua, Amoni, Nitrat, Photphat, Coliform.

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp, cột B (Kq=0,9; Kf=1,0).

* Giám sát nước mặt:

- Vị trí giám sát: 01 điểm sông Hiếu, tại vị trí khai thác nước cấp của dự án, khu vực trạm bơn 1 (trạm bơm cấp nước thô), thôn Cam Phú 3, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ có tọa độ địa lý: 16o47’10” vĩ độ Bắc; 106o54’10” kinh độ Đông (X = 530879.43; Y = 1821617.84 theo hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 3o tại Quảng Trị);

- Thông số quan trắc: pH, DO, COD, BOD5, TSS, Clorua, Amoni, Nitrat, Photphat, Fe, Zn, As, Pb, Cu, chất hoạt động bề mặt, thuốc bảo vệ thực vật nhóm Clo, Coliform, E.coli.

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08:2023-MT/BTNMT.

* Giám sát CTR, CTNH

- Vị trí giám sát: 01 vị trí lưu trữ CTR, CTNH.

- Thông số giám sát: Thành phần, khối lượng và bảo quản lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, CTR thông thường và CTNH. Giám sát bùn thải sau xử lý

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.

# CHƯƠNG 1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

# 1.1. Thông tin về Dự án

## 1.1.1. Tên Dự án

Cấp nước sạch và Quản lý tài nguyên nước tại ba xã miền núi Cam Chính - Cam Nghĩa - Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

## 1.1.2. Chủ dự án

- Tên Chủ dự án: Ủy ban Nhân dân huyện Cam Lộ;

- Quản lý dự án: Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm Công nghiệp huyện Cam Lộ.

- Địa chỉ: thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị ;

- Tiến độ thực hiện Dự án: năm 2024 - 2026.

## 1.1.3. Vị trí địa lý

Cấp nước sạch và Quản lý tài nguyên nước tại ba xã miền núi Cam Chính - Cam Nghĩa - Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị có vị trí tại xã Cam Thành, Cam Nghĩa, Cam Chính, và Cam Tuyền, huyện Cam Lộ.

Vị trí dự kiến để xây dựng trạm xử lý nước cấp cho xã Cam Chính và Cam Nghĩa của Dự án có diện tích 0,5 ha nằm tại khoảnh 4, tiểu khu NTK5, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, được giới hạn bởi các điểm có toạ độ VN 2000, kinh tuyến trục 106015’, múi chiếu 30 như sau:

#### Bảng 1. Tọa độ công trình xử lý nước cấp cho xã Cam Chính và Cam Nghĩa

| #### TT | #### Vĩ độ (m) | #### Kinh độ (m) | #### TT | #### Vĩ độ (m) | #### Kinh độ (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | #### 1.855.053,90 | #### 572.264,43 | #### 4 | #### 1.854.937,30 | #### 572.321,36 |
| #### 2 | #### 1.855.071,92 | #### 572.327,53 | #### 5 | #### 1.855.005,17 | #### 572.305,85 |
| #### 3 | #### 1.854.944,11 | #### 572.351,63 | #### 6 | #### 1.855.031,31 | #### 572.291,01 |

## 1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của Dự án

* Hiện trạng chiếm dụng đất:

Tổng diện tích chiếm dụng đất của Dự án là 1,04 ha. Trong phạm vi thực hiện dự án không có các hộ dân đang sinh sống, hiện trạng phần lớn là đất trồng rừng sản xuất và đấy bãi bồi ven sông Hiếu.

* Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:

+ Giao thông: Các khu vực thực hiện Dự án nằm gần Quốc lộ 9 nên thuận lợi về thi công xây dựng.

+ Thoát nước: Hiện trạng khu vực thoát nước theo tự nhiên ra sông Hiếu.

+ Cấp nước: Hiện đã có nhà máy nước Cam Lộ với công suất 2.000 m3/ngày đêm, đang trình hồ sơ để nghị gia hạn giấy phép khai thác nước mặt sông Hiếu.

+ Cấp điện: Trong và xung quanh khu vực nghiên cứu đã có hệ thống cấp điện trung áp 22KV, hạ áp 0,4KV và có trạm biến áp phụ tải Khu dân cư Cam Phú 3 với công suất 250kVA.

## 1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường

a. Các đối tượng tự nhiên

* Đường giao thông:

- Giáp khu vực dự án về phía Tây là tuyến đường nhựa từ Quốc lộ 9 đi trung tâm xã Cam Nghĩa và Cam Chính.

* Hệ thống sông suối, ao hồ:

Nằm trong phạm vi khu vực Dự án có sông Hiếu. Hiện trạng khu vực dự án là rừng trồng sản xuất và bãi bồi ven sông, hướng thoát nước theo hướng nghiêng của địa hình theo hướng Bắc đổ ra sông Hiếu.

b. Các đối tượng kinh tế - xã hội

- Trạm bơm cấp 1: Khoảng 500 m về phía Tây Bắc là khu dân cư thôn Cam Phú 3, xã Cam Thành; Khoảng 1.000 m về Đông Nam là khu dân cư thôn Bảng Sơn, xã Cam Nghĩa.

- Trạm bơm cấp 2: Khoảng 600 m về phía Nam là khu khu dân cư thôn Cam Phú 3, xã Cam Thành.

## 1.1.6. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án

### 1.1.6.1. Mục tiêu của Dự án

- Mục tiêu tổng quát: Đảm bảo quản lý và bảo tồn nguồn tài nguyên nước, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên nước cũng như đáp ứng nhu cầu về chất lượng nguồn nước cho nhân dân ba xã miền núi Cam Chính - Cam Nghĩa - Cam Tuyền, huyện Cam Lộ và năng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trong khu vực dự án.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Đảm bảo cấp nước sinh hoạt với tiêu chuẩn cấp nước 80÷100 lít/người/ngày.đêm có chất lượng đạt Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01-1:2018/BYT cho khu vực có 4.480 hộ với 17.131 khẩu thuộc các xã: Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Tuyền, huyện Cam Lộ;

+ Đảm bảo cấp nước sinh hoạt 100% hộ dân nông thôn, hoàn thành tiêu chí nước sạch trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

+ Thay đổi thói quen sử dụng giếng khơi của người dân trên địa bàn, giảm thiểu và hạn chế tình trạng khai thác nước ngầm tự phát của người dân, tiến tới kiểm soát và quản lý chặt chẽ việc khai thác nước ngầm tại khu vực thực hiện dự án và sử dụng nước tập trung qua xử lý đảm bảo an toàn, bảo vệ tốt sức khỏe cho người dân.

### 1.1.6.2. Loại hình dự án

Xây dựng cơ sở hạ tầng nhóm C (theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ) và khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt với quy mô 2.000 m3/ngày đêm (nhóm II, quy định tại mục số 9, phụ lục IV của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP).

### 1.1.6.3. Quy mô, công suất

Quy mô thực hiện của dự án bao gồm ba hạng mục chính:

a. Hạng mục 1: Xây dựng hệ thống cấp nước sạch 02 xã Cam Chính – Cam Nghĩa:

* Dự báo nhu cầu dùng nước khu vực xã Cam Chính – Cam Nghĩa

Các chỉ tiêu cấp nước cho khu vực xã Cam Chính, Cam Nghĩa (khu vực đang ưu tiên phát triển thành trung tâm kinh tế trọng điểm phía Tây Nam của huyện Cam Lộ) theo năm mục tiêu 2030 (giai đoạn đầu) được áp dụng theo Quy chuẩn Quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD như sau:

#### Bảng 2. Dự báo nhu cầu cấp nước cho xã Cam Chính và Cam Nghĩa

| TT | Thành phần dùng nước | Đơn vị | Chỉ tiêu | Nhu cầu (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sinh hoạt (Qsh) | Lít/người.ngày | 100 | 1.126,90 |
| 2 | Nước cấp công trình công cộng, dịch vụ | m3 | 10%(Qsh) | 112,69 |
| 3 | Nước tưới cây, rửa đường | m3 | 8%(Qsh) | 90,15 |
| 4 | Nước cho sản xuất nhỏ, tiểu thủ công nghiệp | m3 | 8%(Qsh) | 90,15 |
| 5 | Nước thất thoát, rò rỉ | m3 | 15%(Qsh) | 169,04 |
| 6 | Nước cho khu xử lý | m3 | 4%(Qsh) | 45,08 |
|  | Tổng nhu cầu dùng nước sinh hoạt |  |  | 1.634,01 |
| 7 | Hệ số ngày dùng nước lớn nhất | Kng.max | 1,2 |  |
|  | Nhu cầu dùng nước sinh hoạt lớn nhất |  |  | 1.960,81 |

### Như vậy, dự án lựa chọn công suất của trạm xử lý nước sạch khu vực xã Cam Chính, Cam Nghĩa trong giai đoạn đến năm 2030 là 2.000 m3/ngày.đêm. Trong tương lai, khi khu vực Cùa phát triển trở thành trung tâm kinh tế trọng điểm phía Tây Nam của huyện Cam Lộ, dự án có thể nâng công suất lên tới 4.000 m3/ngày.đêm để đảm bảo cung cấp nước sạch cho các chương trình đầu tư phát triển kinh tế-xã hội của huyện Cam Lộ và của tỉnh Quảng Trị tại khu vực này.

*  Nội dung thực hiện

Xây dựng hoàn thiện một hệ thống cấp nước sinh hoạt công suất 2.000m3/ngày đêm, có khả năng mở rộng trong tương lai lên 4.000m3/ngày.đêm trên diện tích đất rừng trồng thuộc địa bàn thôn Định Sơn, xã Cam Nghĩa, sử dụng nguồn nước mặt đầu nguồn sông Cam Lộ, phục vụ 11.269 người dân hai xã Cam Chính và Cam Nghĩa, gồm:

- Xây dựng hoàn thiện công trình thu và Trạm bơm cấp I, công suất khai thác 4.000m3/ngày (lắp đặt thiết bị giai đoạn đầu là 2.000 m3/ngày.đêm) tại khu vực bãi bồi ven sông Cam Lộ thuộc địa phận thôn Cam Phú 3, xã Cam Thành;

- Xây dựng trạm cắt áp trên mạng lưới truyền tải và phân phối trên diện tích đất rừng trồng thuộc thôn Định Sơn, xã Cam Nghĩa;

- Xây dựng tuyến ống nước thô HDPE D250, công suất khai thác 4.000m3/ngày;

- Xây dựng hoàn thiện trạm xử lý nước sạch gồm: (1) Hệ thống xử lý nước hợp khối công suất 2.000m3/ngày (Bể lắng, bể lọc, bể chứa 1.100m3, trạm bơm cấp II , nhà hóa chất, kho xưởng và đường ống kỹ thuật); (2) Hệ thống, gom dẫn thoát nước và bể xử lý môi trường; (3) Hệ thống giao thông nội bộ, chiếu sáng và hàng rào bảo vệ; (4) Nhà điều hành và nhà trực vận hành trạm bơm; (5) Hệ thống cấp điện (Điện chiếu sáng, điện điều khiển và hệ thống giám sát vận hành); (6) và hạng mục đường vào và công trình phụ trợ khác.

- Xây dựng tuyến ống truyền tải nước sạch HDPE D225 PE100, PN10;

- Xây dựng mạng ống phân phối HDPE D160, D110 PE80, PN10;

- Xây dựng mạng ống dịch vụ HDPE D 63/50;

- Đấu nối cấp nước đến các hộ tiêu thụ (cụm đồng hồ và ống HDPE D20)

b. Hạng mục 2: Xây dựng hệ thống cấp nước sạch xã Cam Tuyền

Các chỉ tiêu cấp nước cho khu vực xã Cam Tuyền được áp dụng theo Quy chuẩn Quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD như sau:

#### Bảng 3. Dự báo nhu cầu cấp nước cho xã Cam Tuyền

| TT | Thành phần dùng nước | Đơn vị | Chỉ tiêu | Nhu cầu (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sinh hoạt (Qsh) | Lít/người.ngày | 80* | 468,96 |
| 2 | Nước cấp công trình công cộng, dịch vụ | m3 | 10%(Qsh) | 46,896 |
| 3 | Nước tưới cây, rửa đường | m3 | 8%(Qsh) | 37,517 |
| 4 | Nước thất thoát, rò rỉ | m3 | 15%(Qsh) | 70,344 |
|  | Tổng nhu cầu dùng nước sinh hoạt |  |  | 623,717 |
| 5 | Hệ số ngày dùng nước lớn nhất | Kng.max | 1,2 |  |
|  | Nhu cầu dùng nước sinh hoạt lớn nhất |  |  | 748,46 |

Ghi chú: (*) Do công suất nguồn cấp nước Nhà máy nước Cam Lộ hiện chỉ có 2.000 m3/ngày.đêm nên dự án lựa chọn chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt của xã Cam Tuyền ở mức tối thiểu theo QCVN 01:2021/BXD là 80 lít/người/ngày nhằm không gây ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng nước sạch của các khu vực hiện trạng đang dùng nước của Nhà máy nước Cam Lộ.

Nguồn cấp nước cho khu vực xã Cam Tuyền, dự kiến sẽ là nguồn nước sạch của Nhà máy nước Cam Lộ, công suất hiện tại 2.000 m3/ngày.đêm và sẽ được nâng cấp theo quy hoạch lên 4.500 m3/ngày.đêm.

Xây dựng hệ thống tuyến ống cấp nước tập trung đấu nối vào Nhà máy nước sạch Cam Lộ (vị trí đấu nối sau trạm bơm của Nhà máy nước sạch Cam Lộ theo Văn bản thống nhất chủ trương đấu nối cấp nước Cam Tuyền số 729/CV-NSQT ngày 29/12/2023 của Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị. Tiêu chuẩn của thiết bị đấu nối, mạng ống đấu nối sẽ được thiết kế tương thích, phù hợp với tuyến ống truyền tải hiện có của Nhà máy nước Cam Lộ) để phục vụ cho 5.862 nhân khẩu xã Cam Tuyền, bao gồm:

- Xây dựng tuyến ống phân phối HDPE, đường kính D160/150mm, D110/100mm;

- Xây dựng mạng ống dịch vụ HDPE, đường kính D63/50mm;

- Đấu nối cấp nước đến các hộ tiêu thụ (cụm đồng hồ và ống HDPE D25/20mm).

c. Hạng mục 3: Chương trình quản lý tài nguyên nước

- Triển khai chương trình tuyên truyền, vận động hạn chế khai thác, sử dụng nước ngầm trên địa bàn ba xã Cam Chính, Cam Nghĩa và Cam Tuyền;

- Tiến hành kiểm đếm số lượng và tính toán lưu lượng khai thác hiện nay của các giếng đào, giếng khoan nước ngầm trên địa bàn ba xã;

- Thực hiện đăng ký sử dụng các giếng khai nước ngầm đã có và tổ chức kiểm soát, cấp phép cho việc khai thác mới để tiến tới chấm dứt hoàn toàn việc khoan, khai thác tự phát các nguồn nước ngầm trên địa bàn ba xã Cam Chính, Cam Nghĩa và Cam Tuyền.

### 1.1.6.3. Công nghệ Dự án

Quy trình nước sinh hoạt được làm sạch từ nhà máy nước tại xã Cam Nghĩa

- Xử lý sơ bộ: Song chắn rác và làm thoáng

+ Song chắn rác: Nước đầu nguồn sẽ được bơm vào hồ chứa và đi qua song chắn rác để loại bỏ rác thô, những mẩu rác có kích thước lớn, cặn bã, bùn đất trước khi đi vào bể chứa.

+ Làm thoáng: Sục khí vào bể chứa nước và khử các kim loại nặng như sắt, mangan, một số vi khuẩn và tăng độ pH trong nước. Có 2 phương pháp làm thoáng là đưa nước vào không khí và đưa khí vào nước. Trong đó phương pháp đưa nước vào không khí là phổ biến hơn.

- Keo tụ và phản ứng bông cặn: Sử dụng các chất keo tụ như phèn nhôm và phèn sắt có chức năng kết dính các chất cặn ở dạng lơ lửng thành những hạt dạng lớn, nặng hơn so với khối lượng ban đầu.

- Lắng: Lắng trọng lực, theo đó, các hạt các cặn có tỷ trọng hơn nước sẽ lắng xuống đáy.

- Loại bỏ bùn: Dùng máy bơm bùn để loại lớp bùn lắng dưới đáy. Bùn sau khi được hút ra khỏi bể lắng sẽ được nén lại và dùng làm phân bón.

- Lọc bể cát chậm và lọc bể cát nhanh: Lọc các hạt cặn lơ lửng và giữ lại những hạt keo sắt, keo hữu cơ. Đồng thời hấp thụ các chất gây mùi, chất gây màu trong nước bằng bột than hoạt tính. Giai đoạn này giúp nâng cao hiệu quả của các quá trình trước đó.

- Khử trùng: Sử dụng hóa chất để loại bỏ vi khuẩn, vi rút trong nước và ngăn ngừa sự xuất hiện, bám dính của vi trùng trên thành bể chứa nước sạch trước khi đưa vào trong sinh hoạt và sử dụng hàng ngày. Hóa chất khử trùng có thể là đèn UV hoặc Clo.

- Ổn định nước và đưa vào sử dụng: Khử tính xâm thực của nước, ngăn không cho nước tiếp xúc trực tiếp với vật liệu làm ống nước bằng cách cấy lên mặt ống một lớp màng bảo vệ.

# 1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của Dự án

## 1.2.1. Các hạng mục công trình chính

a. Hạng mục 1: Xây dựng hệ thống cấp nước sạch 02 xã Cam Chính – Cam Nghĩa:

- Xây dựng hoàn thiện công trình thu và Trạm bơm cấp I, công suất khai thác 4.000m3/ngày (lắp đặt thiết bị giai đoạn đầu là 2.000 m3/ngày.đêm) tại khu vực bãi bồi ven sông Cam Lộ thuộc địa phận thôn Cam Phú 3, xã Cam Thành;

- Xây dựng trạm cắt áp trên mạng lưới truyền tải và phân phối trên diện tích đất rừng trồng thuộc thôn Định Sơn, xã Cam Nghĩa;

- Xây dựng tuyến ống nước thô HDPE D250, công suất khai thác 4.000m3/ngày;

- Xây dựng hoàn thiện trạm xử lý nước sạch gồm: (1) Hệ thống xử lý nước hợp khối công suất 2.000m3/ngày (Bể lắng, bể lọc, bể chứa 1.100m3, trạm bơm cấp II , nhà hóa chất, kho xưởng và đường ống kỹ thuật); (2) Hệ thống, gom dẫn thoát nước và bể xử lý môi trường; (3) Hệ thống giao thông nội bộ, chiếu sáng và hàng rào bảo vệ; (4) Nhà điều hành và nhà trực vận hành trạm bơm; (5) Hệ thống cấp điện (Điện chiếu sáng, điện điều khiển và hệ thống giám sát vận hành); (6) và hạng mục đường vào và công trình phụ trợ khác.

- Xây dựng tuyến ống truyền tải nước sạch HDPE D225 PE100, PN10;

- Xây dựng mạng ống phân phối HDPE D160, D110 PE80, PN10;

- Xây dựng mạng ống dịch vụ HDPE D 63/50;

#### - Đấu nối cấp nước đến các hộ tiêu thụ (cụm đồng hồ và ống HDPE D20).

b. Hạng mục 2: Xây dựng hệ thống cấp nước sạch xã Cam Tuyền

Xây dựng hệ thống tuyến ống cấp nước tập trung đấu nối vào Nhà máy nước sạch Cam Lộ (vị trí đấu nối sau trạm bơm của Nhà máy nước sạch Cam Lộ theo Văn bản thống nhất chủ trương đấu nối cấp nước Cam Tuyền số 729/CV-NSQT ngày 29/12/2023 của Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị. Tiêu chuẩn của thiết bị đấu nối, mạng ống đấu nối sẽ được thiết kế tương thích, phù hợp với tuyến ống truyền tải hiện có của Nhà máy nước Cam Lộ) để phục vụ cho 5.862 nhân khẩu xã Cam Tuyền, bao gồm:

- Xây dựng tuyến ống phân phối HDPE, đường kính D160/150mm, D110/100mm;

- Xây dựng mạng ống dịch vụ HDPE, đường kính D63/50mm;

- Đấu nối cấp nước đến các hộ tiêu thụ (cụm đồng hồ và ống HDPE D25/20mm).

## 1.2.2. Hạng mục công trình phụ trợ

1.2.2.1. Hệ thống cấp điện

- Nguồn điện cấp các tủ điện sẽ lấy từ tủ nguồn nhà máy và trạm biến áp.

- Các động cơ bơm công suất nhỏ thiết bị điều khiện là cantactor, động cơ lớn yêu cầu điều khiển tốc độ biến tần.

- Hệ thống điện trở tiếp đất an toàn ≤ 4Ω

- Các tủ điện được nối đất bằng dây Cu/PVC-35mm2.

- Vỏ động cơ nối đất bằng dây trung tính của cáp động lực đấu vào thanh tiếp đất an toàn của tủ điện.

- Hệ thống chống sét:

+ Kim thu sét bằng thép mạ kẽm nhúng nóng Φ20 dài 1000mm hàn trên mái.

+ Dây dẫn sét bằng thép Φ12, đoạn xuống đất luồn trong ống PVCΦ21.

+ Cọc tiếp đất bằng thép L63×63×6 dài 2,5m đóng sâu 0,8m.

+ Dây tiếp đất bằng thép dẹt 40×4 chôn trong mương đất sâu 0,8m và hàn vào các đầu trên của các cọc tiếp đất chống sét.

+ Điện trở tiếp đất yêu cầu ≤ 10Ω.

1.2.2.1. Hệ thống thoát nước mưa, nước thải

* Hệ thống thoát nước mưa: Hệ thống thoát nước mưa tại trạm bơm của nhà máy đã xây dựng hoàn thiện, trong quá trình nâng cấp mở rộng, chỉ xây dựng mương thu gom từ khu vực mở rộng và đấu nối vào hiện trạng đã có.

- Mương thoát nước hiện trạng:

- Đối với trạm bơm 1:

+ Thoát nước khu vực mái được bố trí tuyến ống nhựa PVC200 dẫn xuống hệ thống cống thoát ở dưới mặt đất.

+ Thoát nước xung quanh nhà trạm bơm bằng rãnh thoát nước BTCT có kích thước: sâu x rộng = (0,8 x 0,8)m chạy xung quanh khuôn viên Trạm và tự chảy theo hướng nghiêng địa hình đổ vể phía Tây Nam chảy ra sông Hiếu,

- Đối với trạm bơm 2:

+ Các khu vực có mái che được bố trí tuyến ống nhựa PVC200 dẫn xuống hệ thống cống thoát ở dưới mặt đất.

+ Ở những khu vực không có mái che, (sân, thảm cỏ, đường nội bộ,...) nước mưa sẽ được thu gom theo một hệ thống mương BTCT có kích thước: sâu x rộng = 0,8m x 0,8m chạy xung quanh khuôn viên Trạm, với tổng chiều dài là 150m. Toàn bộ hệ thống mương dẫn được đậy kín bằng tấm đan BTCT.

+ Nước mưa trên toàn bộ mặt bằng được theo các hố ga lắng sau đó theo mương dẫn thoát ra sông Hiếu.

+ Mương xây mới: Xây mới mương thoát nước bằng bê tông, kích thước B×H=(0,8 x 0,8)m, dài 55m đấu vào tuyến mương hiện trạng.

Nước mưa trên toàn bộ mặt bằng được theo các hố ga lắng sau đó theo mương dẫn thoát ra cống thoát nước DN600 góc phía Nam trạm bơm về sông Hiếu.

* Hệ thống thoát nước thải:

Nước thải của nhà máy chủ yếu từ quá trình xả bể lắng - rửa lọc. Mương thoát nước rửa lọc xây mới có kích thước (B×H)=0,5×0,5 (m), dài 44m, 02 hố ga lắng, ống BTCT DN600 dài 6m. Nước sau xử lý tại hệ thống thu gom xử lý bùn sẽ thoát ra tuyến mương thoát nước chung của nhà máy.

Sau đó, theo các hố ga lắng dẫn thoát ra cống thoát nước DN600 góc phía Nam trạm bơm 2 về sông Hiếu.

## 1.2.3. Các hoạt động của dự án

Các hoạt động trong giai đoạn thi công, xây dựng bao gồm: Giải phóng mặt bằng, vận chuyển nguyên vật liệu, xây dựng công trình, sinh hoạt của 20 CBCNV/khu vực.

#### Bảng 4. Các hoạt động của dự án

| TT | Các hoạt động | Nguồn gây tác động | Đối tượng chịu tác động |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Giai đoạn triển khai thi công xây mở rộng công trình |  |  |
| 1 | Vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, thiết bị xây dựng. | - Bụi, khí thải - Chất thải rắn. | - Chất lượng môi trường khu vực không khí, đất, nước. - Công nhân thi công tại công trường - Người dân lân cận khu vực Dự án và người tham gia giao thông |
| 2 | Thi công các hạng mục công trình | - Bụi, khí thải, tiếng ồn từ quá trình đào đắp, thi công xây dựng; - Chất thải rắn xây dựng, chất thải nguy hại; - Nước thải xây dựng |  |
| 3 | Sinh hoạt của công nhân | - Chất thải rắn sinh hoạt; - Nước thải sinh hoạt có khả năng gây ô nhiễm đất, nước, không khí khu vực |  |
| 4 | Các sự cố rủi ro môi trường | - Sự cố cháy nổ - Sự cố tai nạn lao động, tai nạn giao thông - Sự cố sạt lỡ, sụt lún |  |
| II | Giai đoạn hoạt động vận hành trạm bơm |  |  |
| 1 | Phương tiện giao thông | - Bụi, khí thải | - Chất lượng môi trường khu vực không khí, đất, nước. - Người dân lân cận khu vực Dự án |
| 2 | Sinh hoạt của công nhân | - Chất thải rắn; - Nước thải sinh hoạt |  |
| 3 | Hoạt động xử lý nước cấp | - Nước thải: nước rửa lọc, xả lắng - Bùn từ bể rửa lọc,bùn xả lắng - CTR bao đựng hoá chất PAC - Tiếng ồn của các máy bơm. |  |
| 4 | Các sự cố rủi ro môi trường | - Sự cố cháy nổ. - Sự cố do thiên tai (bão, lũ lụt) và ngập úng cục bộ - Sự cố tai nạn lao động, tai nạn giao thông - Sự cố hạn hán - Sự cố môi trường do ô nhiễm nguồn nước cấp |  |

## 1.2.4. Hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường

### 1.2.4.1. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải

* Giai đoạn thi công:

Sử dụng nhà vệ sinh di động (thể tích 10 m3/nhà) được đặt tại khu vực lán trại để phục vụ nhu cầu vệ sinh của công nhân, sau đó hợp đồng với Trung tâm Quản lý chợ và Môi trường Đô thị Cam Lộ thu gom và đưa đi xử lý.

* Giai đoạn hoạt động:

- Nước thải sinh hoạt của 05 CBCNV được thu gom và xử lý bằng bể tự hoại 05 ngăn (thể tích 5m3) tại trạm bơm 2 sau đó thấm ra môi trường.

- Nước thải là nước xả lắng - rửa lọc:

Hệ thống thu gom nước xả lắng - rửa lọc bằng công nghệ ép tách bùn xả lắng – rửa lọc trước khi cho nước thải thoát ra môi trường.

Nước rửa lọc

Nước sau xử lý

Nước xả

bể lắng

Bể thu hồi

xả lắng, rửa lọc

Thiết bị

tách cặn

Máy ép bùn ly tâm

Bùn thu gom đưa đi xử lý

Thoát ra môi trường

Nước thải tuần hoàn về bể thu hồi

Sơ đồ hệ thống thu gom và xử lý nước xả lắng – rửa lọc :

- Hiệu suất và thông số thiết kế hệ thống xử lý nước thải từ quá trình rửa lọc, xả lắng:

+ Đường ống thu gom nước thải xả lắng – rửa lọc: ống HDPE DN560 dẫn từ khu vực bể lắng lamella, bể lọc về bể thu hổi bùn.

+ Tại bể thu hồi bùn bố trí 2 máy bơm chìm, công suất 12m3, H=11m để bơm nươc về thiết bị tách cặn.

+ Thiết bị tách cặn bằng vật liệu cát lọc 0,8-1,6mm, kích thước (D×H) = (2800×6300)mm.

+ Máy ép bùn ly tâm: máy có công suất 5 m3/h, nồng độ chất rắn bùn đầu vào 2,5%, độ ẩm đầu ra 75%.

- Phần nước sau khi tách, ép bùn sẽ được tuần hoàn khoảng 70% bể thu hồi bùn nhằm giảm thiểu tình trạng thất thoát nguồn nước và ưu tiến giải toán tái sử dụng nguồn nước về bể lắng để xử lý cấp cho sinh hoạt (nhất là mùa khô khi nguồn nước khan hiếm), phần còn lại sau khi lắng qua các hố ga thoát ra môi trường.

### 1.2.4.2. Quản lý chất thải rắn, CTNH

* Giai đoạn thi công:

- Chất thải rắn thi công: Để thu gom lượng đất đá thải trong quá trình đào đắp, phá dỡ công trình kiến trúc, chủ dự án sẽ thu gom và đổ thải tại các bãi thải đã được thống nhất với địa phương.

- Chất thải rắn sinh hoạt: Rác thải phát sinh sẽ thu gom vào thùng rác loại 60L bố trí tại lán trại và hợp đồng với Trung tâm Quản lý chợ Môi trường - Công trình Đô thị Cam Lộ thu gom, vận chuyển đi xử lý, tần suất 01 lần/tuần.

* Giai đoạn hoạt động:

- CTR sinh hoạt của công nhân thu gom và lưu vào 03 thùng rác loại 120L và hợp động với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị thành phố Đông Hà vận chuyển xử lý, tần suất 01 lần/ngày.

- Lượng bùn lắng tại các hố ga lắng được định kỳ nạo vét, hút bỏ với tần suất 01 lần/năm và hợp đồng với Trung tâm Quản lý chợ Môi trường - Công trình Đô thị Cam Lộ vận chuyển, xử lý đúng theo quy định.

- Thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn theo quy định.

- Đối với CTNH: bố trí mới 02 thùng chứa CTNH 60L đặt tại kho vật tư để thu gom và hợp đồng với đơn vị có chức năng đưa đi xử lý theo đúng quy định.

# 1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của Dự án; nguồn cấp điện, nước và các sản phẩm của Dự án

## 1.3.1. Giai đoạn thi công xây dựng

1.3.1.1. Nguyên, vật liệu sử dụng của dự án

- Nhu cầu nguyên liệu xây dựng phục vụ việc xây dựng Dự án bao gồm sắt, thép, đá, cát, bê tông nhựa, bê tông xi măng, xi măng... Các loại nguyên vật liệu sử dụng cho dự án được lấy từ các đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng tại địa phương và vận chuyển theo các tuyến đường bộ đến vị trí dự án.

- Đá xay các loại lấy tại mỏ đá km27, huyện Cam Lộ;

- Cát đổ bê tông, cát dùng cho bê tông nhựa lấy tại bãi khai thác sông Bến Hải, thị xã Quảng Trị;

- Cát xây, cát tô, cát đổ nền lấy tại bãi tập kết tại sông Thạch Hãn;

- Các vật tư như Xi măng, sắt thép các loại lấy tại thị trấn Cam Lộ;

- Các loại vật tư khác như gỗ, thép hình…lấy tại thị trấn Cam Lộ;

Căn cứ vào quy mô công trình, khối lượng thi công các hạng mục thì nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu của Dự án như sau:

#### Bảng 5. Khối lượng nguyên, vật liệu cho xây dựng

| TT | Loại | Đơn vị | Khối lượng | Định mức [2] | Quy đổi ra tấn | Khoảng cách (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất đào | m3 | 383,62 | 1,45 tấn/m3 | 556,2 | - |
| 2 | Đất đắp | m3 | 1.612,04 | 1,45 tấn/m3 | 2.337,5 | 0,5 |
| 3 | Cát các loại | m3 | 957,3 | 1,4 tấn/m3 | 1.340,2 | 15 |
| 4 | Đá các loại | m3 | 1.345,7 | 1,55 tấn/m3 | 2085,8 | 35 |
| 5 | Thép các loại | tấn | 2.322,6 | - | 2.322,6 | 5 |
| 7 | Xi măng | tấn | 2.160 | - | 2.160 | 5 |
| 8 | Ống HDPE các loại | m | 4.330 | - | - | 5 |

### 1.3.1.2. Nguồn cung cấp điện, nước

- Nước phục vụ thi công: Nhà thầu sẽ hợp đồng với đơn vị có năng lực để cung cấp nước phục vụ cho thi công xây dựng công trình.

- Điện và nước sinh hoạt: Sử dụng nước và hệ thống lưới điện của khu dân cư để sinh hoạt.

## 1.3.2. Giai đoạn hoạt động

a. Nguồn cung cấp nước

Nước cấp khi đi vào hoạt động sử dụng nước từ quá trình cấp nước của công trình để sử dụng

b. Nguồn cung cấp điện

Nguồn điện được đấu nối từ nguồn điện chạy dọc tuyến đường Quốc lộ 9.

## 1.3.4. Sản phẩm của Dự án

# - Xây dựng hoàn thiện một hệ thống cấp nước sinh hoạt công suất 2.000 m3/ngày.đêm, có khả năng mở rộng trong tương lai lên 4.000m3/ngày.đêm thuộc địa bàn thôn Định Sơn, xã Cam Nghĩa, sử dụng nguồn nước mặt đầu nguồn sông Cam Lộ, phục vụ 11.269 người dân hai xã Cam Chính và Cam Nghĩa.

- Xây dựng hệ thống tuyến ống cấp nước tập trung, đấu nối với đầu chờ của tuyến ống truyền tải nước sạch D250 hiện có của Nhà máy nước Cam Lộ tại thị trấn Cam Lộ (vị trí đấu nối sau trạm bơm của của Nhà máy nước sạch Cam Lộ), để phục vụ cho 5.862 nhân khẩu xã Cam Tuyền,

- Chương trình quản lý tài nguyên nước

+ Tuyên truyền, vận động hạn chế khai thác, sử dụng nước ngầm trên địa bàn ba xã Cam Chính, Cam Nghĩa và Cam Tuyền;

+ Kiểm đếm số lượng, tính toán lưu lượng khai thác hiện nay của các giếng đào, giếng khoan nước ngầm trên địa bàn ba xã vùng dự án;

+ Thực hiện đăng ký sử dụng các giếng khai nước ngầm đã có và tổ chức kiểm soát, cấp phép cho việc khai thác mới để tiến tới chấm dứt hoàn toàn việc khoan, khai thác tự phát các nguồn nước ngầm trên địa bàn ba xã Cam Chính, Cam Nghĩa và Cam Tuyền.

# 1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành

Đối với loại hình của Dự án là xây dựng hạ tầng kỹ thuật gồm công trình thu và Trạm bơm cấp I, trạm cắt áp trên mạng lưới truyền tải và phân phối, tuyến ống nước thô HDPE, tuyến ống truyền tải nước sạch HDPE, trạm xử lý nước sạch, mạng ống phân phối nước cấp nên các hoạt động của Dự án sử dụng công nghệ sản xuất xử lý nước cấp được hoàn chỉnh theo phương pháp lắng, lọc.

Dự án khai thác, sử dụng nguồn nước mặt sông Hiếu bằng cách sử dụng 02 máy bơm (công suất 84 m3/h/máy) luân phiên nhau trong ngày tại Trạm bơm cấp 1 (xã Cam Thành), dẫn nước về Trạm xử lý đặt tại xã Cam Nghĩa bằng ống gang Ø200, chiều dài tuyến ống khoảng 1km, sau đó dẫn nước cấp cho mục đích sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân bằng mạng lưới đường ống gang Ø100 (dẫn nước đến các tuyến đường chính) và Ø50 (dẫn nước vào các hộ dân sử dụng).

+ Trạm bơm 1 gồm 02 trạm bơm với tổng diện tích là 10.400 m2. Trạm bơm cấp 1 có diện tích 200 m2, trạm bơm cấp 2 có diện tích 10.000 m2 và trạm tăng áp có diện tích 200 m2 .

Bùn

Định kỳ xả đáy

Nước mặt

sông Hiếu

Trạm bơm 1

(cải tạo)

Bể phản ứng

(cải tạo)

Bể lắng Lamella

Bể lọc hiện trạng

Bể chứa

(2.000 m3)

Mạng lưới cấp nước

Nhà hoá chất

(cải tạo)

Clo, PAC, vôi

Bể lọc nhanh tự rửa (xây mới)

Bể chứa

(2.000 m3)

Clo

Clo

Bể thu hồi

xả lắng, rửa lọc

Thiết bị

tách cặn

Máy ép bùn

ly tâm

Nước thải

Nhà bơm

rửa lọc

Trạm bơm 2 (xử lý nước cấp)

# Hình 1. Quy trình công nghệ xử lý nước cấp của Dự án

- Tại trạm bơm 1 sử dụng 02 máy bơm (01 máy hoạt động, 01 dự phòng) công suất 84 m3/h hoạt động luân phiên nhau trong ngày, bơm nước từ sông Hiếu dẫn nước về Trạm bơm 2 (trạm xử lý nước sạch) đặt tại xã Cam Nghĩa.

- Tại trạm bơm 2 quá trình xử lý nước cấp được thực hiện như sau:

+ Bể phản ứng (keo tụ): Tại đây, theo bơm định lượng dẫn dung dịch hóa chất PAC (đã pha sẵn) trực tiếp vào nước thô để keo tụ các chất rắn lơ lửng có trong nước. Lượng PAC dao động trong khoảng 0,002 - 0,004 kg/m3 nước cấp. Thời gian phản ứng tạo bông thường từ 10 - 20 phút. Để tăng hiệu quả của quá trình phản ứng tạo bông, bể được thiết kế theo hình zizac. Nước sau khi được keo tụ, tạo bông ở bể phản ứng được chuyển qua hệ thống các bể lắng.

+ Bể lắng Lamella: để tối ưu hoá diện tích bể lắng và loại bỏ cặn với hiệu quả cao, bể lắng lamella được sử dụng để thay thế bể lắng ngang hiện trạng, tải trọng tấm lắng lamella là 5,21 m2/m3/h. Tại đây, các hạt cặn lơ lửng keo tụ có kích thước lớn được lắng xuống đáy bể, sau đó được thải ra ngoài định kỳ qua hệ thống van xả (02 tuần/lần). Lượng chất rắn lơ lửng dạng bùn sệt được sử dụng để trồng cây trong khuôn viên Trạm bơm. Phần nước trong sau lắng được dẫn qua hệ thống các bể lọc.

+ Bể lọc: Nước từ bể lắng lamella một phần chảy về bể lọc hiện trạng công suất 2.000 m3/ngày và một phần chảy về bể lọc nhanh trọng lực mới xây dựng công suất 2.000 m3/ngày.

● Với bể lọc hiện trạng: vật liệu lọc bằng cát thạch anh, có đường kính hạt từ 0,9 - 1,2mm, chiều dày lớp lọc từ 0,8 - 1,2m. Tại đây, các hạt cặn có kích thước bé, không lắng được sẽ bị giữ lại trong khe rỗng của lớp vật liệu. Nước trong sau lọc chảy vào bể chứa 3.000m3.

● Bể lọc nhanh trọng lực tự rửa đảm bảo chất lượng nước sau lọc với độ đục cho phép <0,5NTU (nước thải sinh hoạt), nước sau lọc chảy vào bể chứa 2.000m3.

Theo thời gian, lớp vật liệu lọc sẽ chứa nhiều cặn dẫn đến tốc độ lọc chậm, chất lượng nước giảm, do đó cần phải tiến hành rửa bể lọc định kỳ 01 lần/ngày. Khi rửa lọc, tiến hành bơm nước sạch ở bể chứa đi ngược từ dưới bể lọc lên trên, cuốn theo các hạt cặn được giữ lại lên lớp vật liệu lọc, nước rửa lọc được thu hồi về bể thu hồi nước xả lắng - rửa lọc, bơm lên thiết bị tách bùn và máy ép bùn.

+ Bể chứa: Nước sau khi qua bể lọc được châm Clo theo định lượng từ 1,0 - 1,6 ml/m3 nước để khử trùng, dẫn nước hòa vào mạng lưới phân phối đến người dân sử dụng.

Đối với công nghệ xử lý nước cấp cho sinh hoạt của Dự án, đây là công nghệ hiện đang được áp dụng các các cơ sở xử lý nước cấp của Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị, chất lượng nước sạch sau xử lý đều đáp ứng QCVN 01-1:2018/BYT – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Đồng thời, tỷ lệ nước thải 2% công suất là khá lớn, thất thoát nguồn nước nên chủ dự án sẽ ưu tiên phương án tái sử dụng nguồn nước tại nhà máy.

# Hình 2. Sơ đồ mạng lưới phân phối nước

# 1.5. Biện pháp tổ chức thi công

    - Tổ chức thi công các hạng mục chính:

a. Công tác chuẩn bị, tiếp nhận mặt bằng:

- Chuẩn bị mặt bằng: Bàn giao mặt bằng công trường cho Nhà thầu xây dựng. Nhận bàn giao tại chỗ vị trí, các cọc tim tuyến, các mốc khôi phục tim tuyến công trình, các mốc được kiểm tra đối chiếu với hồ sơ thiết kế, xác lập các mốc định vị cơ bản phục vụ thi công;  đánh dấu, bảo quản bằng bê tông và sơn, bảo vệ các mốc đó.

- Huy động nhân lực, trang thiết bị thi công; thỏa thuận, xin phép xây dựng. Nhà thầu sẽ liên hệ với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan để xin phép sử dụng các phương tiện công cộng của địa phương cũng như phối hợp với công tác giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực thi công. Bố trí bảo vệ 24/24h trên công trường.

- Dọn dẹp mặt bằng: Tháo dỡ các loại chướng ngại vật, kết cấu công trình tồn tại trong phạm vi xây dựng. Các công trình tạm bố trí tại mặt bằng thi công được thu dọn vệ sinh hàng ngày đảm bảo vệ sinh; kho chứa xi măng, kho chứa vật tư thiết bị, bể nước thi công và được bố trí phù hợp với thời điểm thi công và điều kiện mặt bằng.

- Cấp điện thi công: liên hệ Điện lực huyện Cam Lộ đấu nối từ nguồn điện địa phương để cung cấp điện tạm thời. Trường hợp không cấp được điện sẽ dùng máy phát điện để đảm bảo thi công liên tục.

- Cấp nước thi công: sử dụng nguồn nước mặt gần khu vực phục vụ cho các hoạt  động tưới các tuyến đường, mặt bằng nền để hạn chế ngăn ngừa bụi và sử dụng nguồn nước từ các giếng ngầm đã được các hộ dân khoan nằm trong khu vực dự án nếu cần.

- Tổ chức nhân lực thi công:

Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu thi công thành lập ra ban chỉ huy công trường bao gồm: Kỹ sư trưởng (Chỉ huy trưởng công trường), các kỹ sư phụ trách thi công, cán bộ  thủ kho, cán bộ y tế, bảo vệ thay ca nhau, cán bộ điều phối vật tư, cán bộ an toàn lao động. Ban chỉ huy công trường có nghiệm vụ phối hợp điều hành hoạt động của các đội thi công trên công trường.

- Tổ chức máy thi công: huy động thiết bị máy móc thi công nhiều chủng loại, được lựa chọn có công suất và tính năng phù hợp với công việc, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường. Tất cả máy móc huy động đến thi công tại công trình đều có hồ sơ kiểm định của cơ quan chức năng.

- Vận chuyển và tập kết vật liệu thi công: Vật tư, thiết bị được vận chuyển đến công trường bằng đường bộ. Các xe vận chuyển vật liệu rời đều phải che kín, khi xúc, chở phế liệu, đất thải phải tưới ẩm để chống bụi.

1.5.2. Công tác chuẩn bị, GPMB

- Trước khi thi công xây dựng, tiến hành phát quang dọn dẹp mặt bằng, đào phá gốc cây;

- Trước khi thi công đắp nền tiến hành bóc bỏ lớp đất hữu cơ dày trung bình 30cm;

- Vận chuyển đất hữu cơ và vật liệu thải ra khỏi phạm vi xây dựng đến bãi thải;

- Làm khô mặt bằng xây dựng;

- Công tác đào, đắp kết hợp giữa thủ công và cơ giới;

- Công tác đào, đắp đất, xây đá hộc theo quy trình hiện hành;

- Nền đất đầm chặt

- Tận dụng đất đào sang đất đắp.

1.5.3. Công nghệ thi công

* Biện pháp thi công bể lọc

- Bệ đở bể lọc thiết kế mới: kích thước (13×13,7)m, dày 40cm; BT lót đá 4×6, VXM M100, dày 10; BTCT bệ đở B20 (M250) đá 1×2 dày 40cm.

- Mương thoát nước: chiều dài 44m, BT lót đá 4×6, VXM M100, dày 10; BT đáy mương đá 1×2 VXM M200 dày 15cm.

- Hố ga thu gom nước: KT (1,3×1,3)m, sâu 2,8m. BT lót đá 4×6, VXM M100; BTCT đáy và thành hố ga đá 1×2 VXM M200 dày 20cm, tấm đan BTCT.

- Bệ đở sàn công tác: KT (1,5×2,5)m, dày 0,5m. BT lót đá 4×6, VXM M100; BTCT bệ đở đá 1×2 VXM M200 dày 20cm. Lắp bulong M20mm dài 50cm cố định hệ sàn công tác.

* Thi công bể chứa

Xây dựng bể chứa mới: dung tích chứa 2.000 m3. Bệ đở bể chứa kích thước D = 26,28m, dày 40÷60cm; BT lót đá 4x6 VXM M100 dày 10cm; BTCT bệ đở B20 (M250) đá 1×2 dày 40÷60cm.

* Thi công nhà chứa hóa chất

- Nhà 1 tầng, diện tích 92,9 m2, chiều cao tầng 4,1m.

- Móng cọc BTCT, thân nhà bê tông cột, dầm, sàn, tường dùng đá 1×2, M200.

- Mái nhà đổ BTCT, lợp mái tôn lượn sóng.

* Thi công bể thu hồi nước xả lắng - rửa lọc

- Bể BTCT, KT (10,6×10,6)m, cao 3,4m, nằm âm dưới đất 3,1m.

- Đáy bể: BT lót đá 4×6 VXM M100, dày 10cm. BTCT đáy bể B20 (M250) đá 1×2, kích thước (11×11)m dày 40cm. Thành bể BTCT M250 dày 30 cm.

* Thi công khu xử lý bùn

- Bệ đở: BT lót đá 4×6 VXM M100, dày 10cm. BTCT bệ đở B20 (M250) đá 1×2, kích thước (4×6)m và (5,5×10)m dày 30cm.

- Nhà khung thép: sử dụng cột thép tròn Φ100 dày 4,5mm. Liên kết với nền nhà và vì kèo bằng liên kết bẳng mã và bu lông. Xung quanh 3 mặt bịt tôn lượn sóng. Vì kèo sử dụng thép V63×63×5mm và V50×50×5mm. Xà gồ sử dụng thép hộp 40×100 dày 2mm. Mái tôn lượn sóng dày 0,4mm.

* Xây dựng tuyến ống cấp nước sạch

- Thi công đào tuyến ống mạng lưới cấp nước.

- Thi công các mương đặt ống DN450, DN200, DN160 qua đường nhựa, bê tông xi măng, lề đất.

+ Đắp cát thân ống, cát lót đáy ống đầm chặt K90, K≥95.

+ Đắp đất san lấp tận dụng  K90 dày 75cm.

+ Đoạn qua đường BTXM, bê tông nhựa hoàn trả theo kết cấu hiện trạng.

- Thi công hố van D450, hố van giảm áp D450, hố van xả cặn D400, hố van xả khí D50; gối đở tê, cút.

1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án

## 1.6.1. Tiến độ Dự án

Từ năm 2024 đến năm 2026.

## 1.6.2. Tổng mức đầu tư

Tổng mức đầu tư là: 1,499 triệu Euro, tương đương 37.296 triệu đồng; Trong đó:

- Vốn ODA viện trợ không hoàn lại: 1,199 triệu Euro, tương đương 29.817 triệu đồng;

- Vốn đối ứng: 0,3 triệu Euro, tương đương 7.479 triệu đồng.

Đối với nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại: Ngân sách nhà nước cấp phát toàn bộ. Đối với vốn đối ứng: UBND tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương theo quy đinh tại Hiệp định Chuyển đổi nợ Việt Nam – Italia.

## 1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện Dự án

Chủ đầu tư UBND huyện Cam Lộ giao Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm Công nghiệp huyện Cam Lộ triển khai thực hiên Dự án.

# CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ

# HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

# 2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội

## 2.1.1. Tổng hợp dữ liệu về các điều kiện tự nhiên khu vực triển khai dự án

## 2.1.1.1. Điều kiện về địa lý, địa hình

Khu vực thực hiện Dự án thuộc vùng gò đồi hướng dốc chính của địa hình từ Tây sang Đông, nhìn chung là địa hình đồi thấp, cao độ chênh lệch không lớn. Đây là khu vực cao ráo không bị ngập lụt, nền đất ổn định không lún, trượt. Khu vực này địa hình chủ yếu là đồi núi tự nhiên, thuộc dạng địa hình đồi thấp hình bát úp, xen kẽ thung lũng thoải, có độ dốc dọc và dốc ngang tương đối thoải, độ dốc phổ biến 3 - 100 , có nơi chỉ có 3 - 50 , Cấu tạo địa tầng chủ yếu là nền đất Laterrit trên nền đá phong hóa tầng dày lớp đất mịn lớp trên trung bình 30cm.

Khu vực thực hiện Dự án nằm gần các tuyến đường giao thông huyết mạch như Quốc lộ 9 nên rất thuận lợi cho việc triển khai thi công.

2.1.1.2. Điều kiện địa chất

Khu vực thực hiện dự án trên địa bàn các xã Cam Thành, Cam Chính, Cam Nghĩa và Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, nên địa chất với thành phần thạch học của khu vực chia theo mặt cắt như sau: - Tầng trầm tích bở rời đa nguồn gốc Holocen bao gồm các thành tạo trầm tích đa nguồn gốc (mQ2, a Q2, am Q2, ml Q2, mv Q2) phân bố dọc theo các con sông và thung lũng sông lớn. Thành phần chủ yếu là đất đỏ xám vàng và có tính phân lớp với chiều dày không lớn khoảng 10 – 20m. - Tầng trầm tích nguồn gốc sông Pleistocen: bao gồm các thành tạo có nguồn gốc sông (aQ1 1-3). Phần trên là sét, sét cát màu nâu tạo thành những dải mỏng, phần giữa là cát thạch anh màu vàng, vàng nâu, xám trắng, độ hạt từ trung bình đến thô; phần dưới là cát sét, sét cát màu vàng loang lổ tạo thành các dải mỏng. - Tầng các thành tạo phun trào bazan Neogen - Đệ Tứ: phần trên của khối đá bazan đã bị phong hoá thành sét nâu đỏ, phần giữa bị phong hoá dở dang, phần dưới là bazan đặc xít màu xám đen. Chiều dày của tầng có xu hướng mỏng dần từ Tây sang Đông. Nước dưới đất trong tầng chứa nước lỗ hổng khe nứt các thành tạo phun trào bazan có chất lượng tốt, không bị nhiễm mặn, độ tổng khoáng nhỏ hơn 0,5g/l, biên độ dao động mực nước theo mùa từ 2,1 - 6,1m. - Tầng các trầm tích Neogen: có diện phân bố tương đối rộng, có quan hệ chặt chẽ với tầng chứa nước Pleistocen, chiều dày trung bình khoảng 43,5m. Thành phần thạch học từ trên xuống bao gồm sét lẫn cát và sỏi nhỏ, tiếp đến là cuội sỏi màu xám trắng, lẫn cát thạch anh có kết cấu rời rạc, bên dưới là sét kết, cát kết, cuội sạn kết nứt nẻ gắn kết yếu.

## 2.1.1.4. Điều kiện về khí hậu, khí tượng

Điều kiện khí hậu trong vùng Dự án mang đậm tính chất nhiệt đới gió mùa của tỉnh Quảng Trị, chịu ảnh hưởng của gió phơn Tây Nam và gió mùa Đông Bắc. Khí hậu phân thành 2 mùa: Mùa khô từ tháng 3 đến tháng 9, có sự xuất hiện của gió Tây Nam khô nóng làm cho mức nhiệt tăng, độ ẩm giảm thấp. Mùa mưa từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau, chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc làm cho nhiệt độ giảm kèm theo mưa bão và lũ lụt.

a. Chế độ nhiệt

Khu vực Dự án có mức chênh lệch nhiệt độ trong năm cao, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống tới 12oC và cao nhất có thể lên trên 40oC. Nhiệt độ trung bình các năm được thể hiện ở bảng sau:

#### Bảng 6. Nhiệt độ trung bình các tháng qua các năm (Đơn vị: °C)

| Tháng\năm | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bình quân năm | 25,4 | 24,9 | 25,6 | 26,4 | 25,7 | 25,3 | 25,4 | 26,5 | 26,0 | 27,5 |
| Tháng 1 | 18,7 | 19,3 | 18,5 | 19,4 | 20,8 | 21,2 | 19,8 | 20,2 | 22,1 | 18,0 |
| Tháng 2 | 19,5 | 22,8 | 20,0 | 22,1 | 18,4 | 20,5 | 19,0 | 24,3 | 22,3 | 21,5 |
| Tháng 3 | 22,2 | 24,3 | 22,6 | 25,5 | 21,9 | 23,5 | 22,7 | 25,4 | 25,4 | 24,5 |
| Tháng 4 | 26,9 | 26,0 | 26,9 | 26,4 | 27,2 | 26,2 | 25,0 | 28,9 | 24,4 | 27,0 |
| Tháng 5 | 29,7 | 29,1 | 30,4 | 31,7 | 29,3 | 28,0 | 29,0 | 29,9 | 30,0 | 29,8 |
| Tháng 6 | 29,6 | 28,8 | 30,8 | 30,9 | 30,8 | 30,3 | 30,0 | 31,8 | 31,2 | 31,2 |
| Tháng 7 | 29,2 | 28,3 | 30,0 | 28,8 | 30,0 | 28,6 | 28,8 | 30,5 | 30,6 | 30,1 |
| Tháng 8 | 29,2 | 28,4 | 29,4 | 29,6 | 29,7 | 29,4 | 28,9 | 29,1 | 29,2 | 30,5 |
| Tháng 9 | 26,7 | 26,6 | 28,5 | 29,3 | 28,5 | 28,8 | 28,4 | 26,8 | 29,0 | 27,4 |
| Tháng 10 | 25,7 | 24,6 | 25,7 | 25,7 | 26,9 | 25,3 | 26,0 | 26,3 | 25,0 | 24,9 |
| Tháng 11 | 25,1 | 23,1 | 24,9 | 26,0 | 24,4 | 22,3 | 24,5 | 23,6 | 23,6 | 22,8 |
| Tháng 12 | 22,3 | 18,1 | 19,6 | 21,9 | 21,0 | 19,7 | 22,3 | 21,5 | 19,6 | 20,1 |

b. Độ ẩm

Độ ẩm trung bình qua các năm từ 83-87%, các tháng có độ ẩm cao thường là các tháng mùa mưa. Vào mùa khô độ ẩm thấp hơn nhiều, đặc biệt vào thời kỳ có gió Tây Nam hoạt động, độ ẩm chỉ còn 67-68%. Độ ẩm trung bình các năm được thể hiện ở bảng sau:

#### Bảng 7. Độ ẩm trung bình các tháng qua các năm (Đơn vị: %)

| Tháng\năm | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bình quân năm | 84 | 87 | 84 | 82 | 84,5 | 85,4 | 84 | 81 | 83 | 84 |
| Tháng 1 | 92 | 89 | 87 | 87 | 91,2 | 91,8 | 92 | 92 | 88 | 88 |
| Tháng 2 | 90 | 91 | 90 | 89 | 85,4 | 91,6 | 88 | 88 | 87 | 88 |
| Tháng 3 | 90 | 91 | 91 | 87 | 89,4 | 90,3 | 89 | 88 | 87 | 89 |
| Tháng 4 | 85 | 88 | 87 | 83 | 85,4 | 83,2 | 87 | 82 | 88 | 86 |
| Tháng 5 | 74 | 80 | 74 | 69 | 79,9 | 83,6 | 78 | 76 | 78 | 79 |
| Tháng 6 | 74 | 78 | 74 | 71 | 74,2 | 73,2 | 72 | 66 | 69 | 68 |
| Tháng 7 | 76 | 83 | 75 | 77 | 76,0 | 80,2 | 77 | 68 | 71 | 73 |
| Tháng 8 | 74 | 84 | 78 | 78 | 77,0 | 78,4 | 77 | 75 | 78 | 70 |
| Tháng 9 | 89 | 89 | 82 | 79 | 83,4 | 83,0 | 82 | 85 | 81 | 88 |
| Tháng 10 | 88 | 91 | 90 | 87 | 89,4 | 89,4 | 88 | 85 | 87 | 92 |
| Tháng 11 | 91 | 93 | 91 | 88 | 89,5 | 92,3 | 89 | 86 | 91 | 91 |
| Tháng 12 | 90 | 85 | 88 | 88 | 93,6 | 88,2 | 92 | 82 | 91 | 91 |

c. Bức xạ mặt trời - số giờ nắng

Tổng bức xạ lớn nhất rơi vào các tháng mùa hạ, trung bình hàng năm đạt từ 128÷133 Kcal/cm2. Với số giờ nắng phân hóa không đều trong năm, những tháng mùa hạ thường có số giờ nắng cao gấp 2 đến 3 lần mùa đông. Các tháng có số giờ nắng thường vào tháng 5, 6, 7, 8 đạt trên 200 giờ.

#### Bảng 8. Số giờ nắng các tháng trong năm (Đơn vị: giờ)

| Tháng\năm | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cả năm | 1.689 | 1.545 | 1.869 | 2039 | 1.744 | 1.677 | 1.804 | 2.100 | 2.033 | 1.974 |
| Tháng 1 | 10 | 65 | 117 | 121 | 38 | 87.6 | 35 | 76 | 172 | 63 |
| Tháng 2 | 53 | 86 | 98 | 99 | 71 | 94.6 | 67 | 178 | 185 | 172 |
| Tháng 3 | 91 | 136 | 91 | 59 | 102 | 114 | 123 | 139 | 149 | 129 |
| Tháng 4 | 182 | 149 | 177 | 202 | 192 | 173.9 | 175 | 239 | 120 | 210 |
| Tháng 5 | 251 | 241 | 269 | 295 | 250 | 174 | 272 | 227 | 246 | 291 |
| Tháng 6 | 163 | 222 | 213 | 272 | 252 | 255.6 | 173 | 283 | 275 | 244 |
| Tháng 7 | 213 | 190 | 233 | 111 | 260 | 179.6 | 128 | 237 | 318 | 241 |
| Tháng 8 | 204 | 171 | 194 | 239 | 204 | 212.9 | 170 | 145 | 211 | 257 |
| Tháng 9 | 143 | 110 | 192 | 209 | 164 | 227.4 | 227 | 125 | 224 | 186 |
| Tháng 10 | 169 | 95 | 133 | 170 | 128 | 81.7 | 209 | 233 | 57 | 75 |
| Tháng 11 | 133 | 60 | 121 | 168 | 67 | 43.6 | 146 | 108 | 60 | 78 |
| Tháng 12 | 76 | 19 | 31 | 94 | 16 | 32.1 | 79 | 110 | 16 | 27 |

d. Lượng mưa

Trong khu vực lượng mưa nhiều tập trung vào tháng 9 đến tháng 12 (chiếm từ 65 - 75% lượng mưa cả năm). Số ngày mưa phân bố không đều, số ngày mưa trong năm dao động từ 154 - 190 ngày, trong các tháng cao điểm trung bình mỗi tháng có 17 - 18 ngày mưa, thường có kèm theo bão, gây lũ lụt làm ngập úng. Lượng mưa bình quân nhiều năm là 2.453,8 mm. Lượng mưa trung bình trong tháng qua các năm được thể hiện như sau:

#### Bảng 9. Lượng mưa trung bình của các tháng qua các năm (Đơn vị: mm)

| Tháng/năm | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cả năm | 1.970,7 | 2.681,4 | 1.699,4 | 1.947,0 | 2.533,8 | 2.557,5 | 2.315,4 | 2.166,1 | 3.558,0 | 2.595,1 |
| Tháng 1 | 73,4 | 11,6 | 23,1 | 46,2 | 90,4 | 71,8 | 53,3 | 73,1 | 65,4 | 97,3 |
| Tháng 2 | 23,2 | 35,3 | 17,7 | 39,9 | 37,8 | 78,3 | 38,2 | 3,9 | 7,3 | 33,8 |
| Tháng 3 | 16,8 | 50,5 | 22,1 | 19,5 | 12,5 | 26,9 | 43,7 | 51,5 | 1,8 | 33,8 |
| Tháng 4 | 90,1 | 61,0 | 29,6 | 158,9 | 89,2 | 35,9 | 139,0 | 0,5 | 44,5 | 83,2 |
| Tháng 5 | 171,0 | 93,1 | 20,6 | 5,0 | 102,0 | 98,7 | 6,0 | 57,9 | 81,7 | 17,3 |
| Tháng 6 | 92,4 | 282,2 | 143,5 | 97,2 | 94,2 | 115,5 | 46,2 | 28,1 | 25,8 | 63,0 |
| Tháng 7 | 30,5 | 154,7 | 93,9 | 114,5 | 75,4 | 421,2 | 260,4 | 97,5 | 18,3 | 21,6 |
| Tháng 8 | 59,3 | 88,2 | 172,6 | 99,4 | 99,2 | 57,5 | 34,1 | 383,0 | 128,0 | 42,7 |
| Tháng 9 | 613,1 | 767,6 | 63,5 | 300,3 | 443,6 | 374,9 | 211,7 | 611,1 | 87,7 | 752,2 |
| Tháng 10 | 356,9 | 572,0 | 462,7 | 427,3 | 558,2 | 394,6 | 447,6 | 374,7 | 2254,3 | 1.002,5 |
| Tháng 11 | 210,4 | 518,3 | 381,9 | 482,1 | 483,2 | 648,0 | 287,7 | 392,2 | 615,7 | 160,5 |
| Tháng 12 | 233,6 | 46,9 | 268,2 | 156,7 | 448,1 | 234,2 | 747,5 | 92,6 | 227,5 | 273,3 |

Bên cạnh đó, trong những năm gần đây do vấn đề Biến đổi khí hậu đã làm gia tăng sự biến động và cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt ảnh hưởng đến các định hướng phát triển trong tương lai. Các hiện tượng thời tiết cực đoan thường xuyên xảy ra với tần suất dày đặc cũng như cấp độ tàn phá của thiên tai bão lũ ngày càng cao.

e. Gió, bão

- Các hướng gió thịnh hành là gió Đông Nam, Đông Bắc và đặc biệt là gió Tây Nam khô nóng, gió Đông Nam xuất hiện từ tháng 11 đến tháng 01 năm sau. Gió Tây Nam khô nóng xuất hiện từ hạ tuần tháng 2 và kết thúc vào trung tuần tháng 9.. Gió Tây Nam thịnh hành từ tháng 5 đến tháng 8. Trong các tháng này có nhiều ngày có gió, riêng tháng 6, 7 nhiều nơi 10-16 ngày có gió tốc độ lớn.

- Mùa bão thường xuất hiện từ tháng 8 đến tháng 11, các cơn bão đổ bộ vào đất liền Quảng Trị nói chung và huyện Cam Lộ nói riêng thường là các cơn bão số 7, 8, 9 và 10. Năm nhiều nhất có 4 cơn bão, năm ít nhất không có cơn bão nào, trong những năm gần đây số lượng bão và mức độ tàn phá giảm hẳn so với trước kia.

## 2.1.2. Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án và đặc điểm chế độ thủy văn, hải văn của nguồn tiếp nhận này

Lân cận khu vực dự án là sông Hiếu, Sông Hiếu (còn gọi là sông Cam Lộ) là sông nhánh cấp I ở phía tả ngạn sông Thạch Hãn, bắt nguồn từ vùng núi Đông Trường Sơn ở độ cao 1.425 m, chảy theo hướng Tây Tây Nam - Đông Đông Bắc qua thành phố Đông Hà, đổ vào sông Thạch Hãn tại ngã ba Gia Độ, có chiều dài 78 km, diện tích lưu vực 535 km2.

Sông Hiếu chịu tác động bởi dòng chảy toàn bộ lưu vực sông Thạch Hãn. Do sông Hiếu là một phụ lưu nhỏ (diện tích lưu vực chỉ chiếm gần 20% toàn bộ lưu vực sông Thạch Hãn) nên về mùa lũ và mùa kiệt đoạn cửa sông Hiếu từ Ngã ba Gia Độ đến xã Cam Hiếu chịu tác động qua lại giữa 2 sông. Ngoài ra, sông Hiếu chịu tác động mạnh của chế độ thủy triều ngoài Cửa Việt, cửa sông Hiếu chỉ cách Cửa Việt 11 km, nên trong mùa kiệt mặn xâm nhập đến chân ĐNM sông Hiếu, mùa lũ nước thường dâng cao gây ngập lụt.

2.1.2.1. Dòng chảy năm và phân phối dòng chảy năm:

- Dòng chảy năm: Theo Đề án khai thác nước mặt ĐNM sông Hiếu và các số liệu thực đo lưu lượng tại Trạm thủy văn Đông Hà cho thấy dòng chảy năm trên lưu vực sông Hiếu dồi dào, với lượng mưa trung bình năm toàn lưu vực là khoảng 2.600 mm, lưu lượng dòng chảy sông Hiếu tính đến đập ĐNM (flv 485 km2) là 25,9 m3/s, mô đun dòng chảy 53,5 l/s.km2.

- Phân phối dòng chảy năm: Phụ thuộc vào chế độ mưa, chế độ dòng chảy trong năm cũng phân thành hai mùa rõ rệt: mùa cạn và mùa lũ. Mùa lũ trên sông suối thuộc vùng dự án kéo từ tháng 9 - 12, mùa kiệt từ tháng 1 - 8. Lượng nước mùa lũ chiếm từ 75 - 80 % lượng nước năm, mùa cạn từ 20 - 25% lượng nước năm.

Căn cứ vào tài liệu thực đo lưu lượng tại trạm Đông Hà, tính toán lựa chọn được năm điển hình năm 2013 - 2014 để làm hệ số phân phối dòng chảy năm thiết kế cho tần suất 75% và 85% cho lưu vực Đông Hà và làm hệ số phân phối dòng chảy năm thiết kế 75%, 85% cho ĐNM sông Hiếu dự kiến tại các tuyến. Với mô hình phân phối này, dòng chảy mùa lũ (tháng 9 - 12) có lượng nước chiếm 86,35% lượng nước cả năm, trong khi đó mùa cạn kéo dài 8 tháng (tháng 1 - 8) lượng nước chỉ chiếm 13,65% lượng nước cả năm.

## Bảng 10. Hệ số phân phối dòng chảy năm tại trạm thủy văn Đông Hà

| Yếu tố\tháng | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q (m3/s) 2013-2014 | 18,0 | 35,7 | 33,3 | 6,54 | 3,58 | 2,61 | 2,08 | 1,49 | 1,54 | 1,01 | 1,15 | 1,31 |
|  | Năm: 9,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K-Đông Hà (%) | 16,61 | 33,00 | 30,70 | 6,04 | 3,31 | 2,41 | 1,92 | 1,38 | 1,42 | 0,95 | 1,06 | 1,21 |
|  | Năm: 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nhìn chung, biên độ dao động dòng chảy sông Hiếu các tháng trong năm khá lớn. Lượng dòng chảy tháng lớn nhất (tháng 10) là 35,37 m3/s chiếm tới 33,00% tổng lượng dòng chảy cả năm. Lượng dòng chảy tháng kiệt nhất (tháng 6) là 1,01 m3/s chiếm 0,95% tổng lượng dòng chảy năm. Dòng chảy ba tháng lớn nhất là các tháng 9, 10, 11 và ba tháng kiệt nhất là các tháng 5, 6, 7.

## 2.1.2.2. Dòng chảy lũ

a. Mực nước lũ

Mực mước lũ lớn nhất trung bình đạt 3,02 m tại Đông Hà, 5,25 m tại Thạch Hãn và 1,35 m tại trạm Cửa Việt. Mực nước lũ đo cao nhất từ năm 1977 đến nay đạt 4,58 m (31/10/1983) tại Đông Hà trên sông Hiếu; 7,29 m (2/11/1999) trên sông Thạch Hãn và 2,72 m tại trạm Cửa Việt (31/10/1983).

## Bảng 11. Mực nước lũ lớn nhất

| Trạm | Sông | Hmaxtb (m) | Hmax (m) | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đông Hà | Sông Hiếu | 3,02 | 4,58 | 31/10/1983 |

b. Lưu lượng đỉnh lũ, tổng lượng lũ

Số liệu đo đạc lưu lượng đỉnh lũ có tại trạm Gia Vòng (Flv 267 km2) - sông Bến Hải, lân cận ở khu vực công trình, số liệu từ năm 1977 - 2015. Mô đun dòng chảy đỉnh lũ lớn nhất năm trung bình nhiều năm đạt 3,75 m3/s.km2 tại Gia Vòng.

## Bảng 12. Lưu lượng lũ thiết kế tại Gia Vòng

| F (km2) | Thời kỳ tính | Qmax (tb) | Cv | Cs | Qp (m3/s) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m3/s) |  |  | 0,1% | 0,5% | 1% | 5% | 10% |
| 267 | 1977-2015 | 1,002 | 0,62 | 1,24 | 4,070 | 3,314 | 2,980 | 2,188 | 1,830 |

Biến động dòng chảy lũ khá lớn, hệ số biến đổi Cv của lưu lượng đỉnh lũ đạt 0,62 ở Gia Vòng. Lưu lượng lũ lớn nhất gấp 13,6 lần lưu lượng lũ nhỏ nhất trong liệt quan trắc. Những năm xảy ra lũ nhỏ thường vào các năm không có bão hoặc dòng chảy nhỏ. Tại Gia Vòng lũ lớn nhất xảy ra vào năm 1992 với Qmax (1992)= 2,490 m3/s, năm lũ nhỏ nhất Qmax= 1,83 m3/s.

## 2.1.2.3. Mực nước các thời kỳ trong năm

a. Mùa khô

Kết quả quan trắc mực nước mặt mùa khô (tháng 5) tại trạm thủy văn Cửa Việt và Đông Hà như sau:

## Bảng 13. Mực nước tại các điểm quan trắc mùa khô năm 2022

| TT | Đại lượng thống kê | Mực nước mùa khô năm 2022 (m) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cửa Việt | Đông Hà |
| 1 | Min | -0,17 | -0,11 |
| 2 | Max | 0,49 | 0,89 |
| 3 |  | 0,00 | 0,05 |
| 4 | S | 0,10 | 0,11 |
| 5 | CV (%) | -699 | 212 |

| Ghi chú: | - Min: Giá trị nhỏ nhất; - Max: Giá trị lớn nhất; - : Giá trị trung bình; - S (±): Độ lệch chuẩn; - CV (%): Hệ số biến động. |
| --- | --- |

Kết quả quan trắc mực nước vào mùa khô năm 2022 nhận thấy: Sự biến động của mực nước có sự tương đồng với lưu lượng dòng chảy và phụ thuộc vào các yếu tố như địa hình sông, lượng mưa, chế độ triều (tại trạm thủy văn Cửa Việt và trạm thủy văn Đông Hà). Mức độ biến động mực nước ở khu vực trung lưu và hạ lưu lớn hơn khu vực miền núi.

Tại trạm thuỷ văn Cửa Việt có nhiều thời điểm mực nước thấp hơn mực nước biển trung bình (mực nước < 0 m) do bị ảnh hưởng triều. Tại trạm thuỷ văn Đông Hà có hệ số biến động mực nước rất lớn (211,66%) do chịu tác động của ĐNM sông Hiếu.

## Bảng 14. Mực nước tại các điểm quan trắc mùa khô giai đoạn 2021-2022

| TT | Đại lượng thống kê | Mực nước mùa khô giai đoạn năm 2021 – 2022 (m) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cửa Việt | Đông Hà |
| 1 | Min 2022 | -0,17 | -0,11 |
| 2 | Min 2021 | -0,23 | 0,77 |
| 3 | Max 2022 | 0,49 | 0,89 |
| 4 | Max 2021 | -0,04 | 0,90 |
| 5 | 2022 | 0,00 | 0,05 |
| 6 | 2021 | -0,13 | 0,83 |
| 7 | S 2022 | 0,10 | 0,11 |
| 8 | S 2021 | 0,04 | 0,03 |
| 9 | CV (%) 2022 | -699 | 212 |
| 10 | CV (%) 2021 | -35,2 | 3,67 |

| Ghi chú: | - Min: Giá trị nhỏ nhất; - Max: Giá trị lớn nhất; - : Giá trị trung bình; - S (±): Độ lệch chuẩn; - CV (%): Hệ số biến động. |
| --- | --- |

Kết quả quan trắc mực nước tại các vị trí vào mùa khô giai đoạn năm 2021 – 2022 nhận thấy: Phần lớn kết quả mực nước trung bình có sự tương đồng, riêng tại trạm thuỷ văn Đông Hà có sự biến động do chịu ảnh hưởng của ĐNM sông Hiếu. Ngoài ra, do bị ảnh hưởng triều hệ số biến động có sự khác biệt rõ rệt tại các vị trí, dao động trong khoảng (-2,19) - (-35,2) % vào năm 2021 có xu hướng tăng vào năm 2022, dao động trong khoảng (-37,4) - (-699) %.

Qua quá trình quan trắc mực nước và lưu lượng trong mùa khô (tháng 5) tại các trạm thuỷ văn có thể nhận thấy năm 2022, lưu lượng nước trên các sông tương đồng so với năm 2021. Hầu hết các trạm quan trắc đều thể hiện rõ mức độ thiếu hụt nguồn nước bổ sung (mưa, nước trong đất, trong các hồ chứa phía thượng lưu).

b. Mùa mưa

Vào mùa mưa, mực nước trung bình tại tất cả các trạm đều lớn hơn mực nước biển trung bình nhưng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021, nguyên nhân là do lượng mưa trung bình tháng 10 năm 2022 thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021.

## Bảng 15. Mực nước tại các điểm quan trắc mùa mưa năm 2022

| TT | Đại lượng thống kê | Mực nước mùa mưa 2022 (m) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cửa Việt | Đông Hà |
| 1 | Min | 0,02 | 0,05 |
| 2 | Max | 1,03 | 1,75 |
| 3 |  | 0,28 | 0,45 |
| 4 | S | 0,24 | 0,27 |
| 5 | CV (%) | 58 | 75 |

Ghi chú: - Min: Giá trị nhỏ nhất; - Max: Giá trị lớn nhất; - : Giá trị trung bình;

- S (±): Độ lệch chuẩn; - CV (%): Hệ số biến động.

## Bảng 16. Mực nước tại các điểm quan trắc mùa khô giai đoạn 2021-2022

| TT | Đại lượng thống kê | Mực nước mùa mưa giai đoạn năm 2021 – 2022 (m) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cửa Việt | Đông Hà |
| 1 | Min 2022 | 0,02 | 0,05 |
| 2 | Min 2021 | 1,03 | 1,75 |
| 3 | Max 2022 | 0,28 | 0,45 |
| 4 | Max 2021 | 0,24 | 0,27 |
| 5 | 2022 | 58 | 75 |
| 6 | 2021 | 0,03 | 0,09 |
| 7 | S 2022 | 1,07 | 1,9 |
| 8 | S 2021 | 0,39 | 0,61 |
| 9 | CV (%) 2022 | 0,24 | 0,45 |
| 10 | CV (%) 2021 | 62 | 73 |

Ghi chú: - Min: Giá trị nhỏ nhất; - Max: Giá trị lớn nhất; - : Giá trị trung bình;

- S (±): Độ lệch chuẩn; - CV (%): Hệ số biến động.

## 2.2.2.4. Biến đổi dòng chảy kiệt thời kỳ nhiều năm

Mùa kiệt trong vùng thường chậm hơn so với các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ từ 2 - 3 tháng và kéo dài từ tháng 1 - 7. Thời kỳ kiệt nhất trong năm thường rơi vào tháng 4 - 7, trong đó 03 tháng kiệt nhất là tháng 5, 6 và 7. Lượng nước mùa kiệt chưa đến 30 % tổng lượng dòng chảy trong năm. Mô đun dòng chảy trung bình tháng nhỏ nhất tham khảo tại Gia Vòng đạt 5,7 l/s.km2, dòng chảy ngày nhỏ nhất tuyệt đối lại rất nhỏ chỉ đạt 0,85 l/s.km2 tại Gia Vòng.

## Bảng 17. Đặc trưng dòng chảy mùa kiệt trên lưu vực sông Hiếu

| # Trạm | # F (km2) | # Qtb tháng nhỏ nhất |  |  | # Qmin tuyệt đối |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Q(m3/s) | # tháng | # M(l/s.km2) | # Q(m3/s) | # M(l/s.km2) | # Ngày - tháng |
| # Gia Vòng | # 267 | # 0,56 | # 8/1982 | # 2,10 | # 0,228 | # 0,85 | # 23/7/1998 |

## Bảng 18. Tần suất dòng chảy nhỏ nhất tại trạm Gia Vòng

| # Trạm | # Loại | # Qtb (m3/s) | # Cv | # Cs | # Qp (m3/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # 50 % | # 90 % | # 95 % |
| # Gia Vòng | # Qtháng min | # 1,53 | # 0,433 | # 1,397 | # 1,38 | # 0,84 | # 0,75 |
|  | # Qmin | # 0,924 | # 0,539 | # 2,903 | # 0,74 | # 0,59 | # 0,59 |

Theo chuỗi số liệu thủy văn, 03 tháng kiệt nhất trên sông Hiếu là các tháng 5, 6 và tháng 7 hàng năm. Khi chưa có ĐNM sông Hiếu, với tần suất đảm bảo tưới là 75%, dòng chảy đến  vẫn đủ khả năng đáp ứng tưới đủ cho 1.293 ha đất canh tác, 194 ha thủy sản và 25.000 dân cư đô thị. Tuy nhiên lượng nước trong sông còn rất nhỏ, tháng 6  trong sông chỉ còn 0,01 triệu m3, tháng 7 trong sông chỉ còn 0,19 triệu m3, khó đảm bảo môi trường nước. Khi có ĐNM sông Hiếu, tổng lượng dòng chảy đến ứng với tần suất P = 75% được tăng lên khá nhiều, trong tháng 5 là 3,139 m3/s, tháng 6 là 2,085 m3/s và tháng 7 là 2,337 m3/s.

## Bảng 19. Cân bằng nước sông Hiếu trong 03 tháng mùa kiệt

| TT | Thông số | Đơn vị | Tháng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V | VI | VII |
| 1 | Tổng lượng dòng chảy đến | m3/s | 3,139 | 2,085 | 2,337 |
| 2 | Tổng lượng nước đến | 106 m3 | 8,41 | 5,40 | 6,26 |
| 3 | Tổng lượng nước yêu cầu (Wyc) | 106 m3 | 2,77 | 3,36 | 2,96 |
| 4 | Tổng lượng nước cần cấp cho hạ lưu (Wmt) | 106 m3 | 2,62 | 2,71 | 2,71 |
| 5 | Cân bằng lượng nước hồ | 106 m3 | 0,60 | 0,60 | 1,45 |

## 2.1.3. Điều kiện về kinh tế - xã hội huyện Cam Lộ

Huyện Cam Lộ có diện tích tự nhiên 344,21 km2, chiếm 8% diện tích tỉnh Quảng Trị. Là cửa ngỏ phía Tây và phía Bắc của TP Đông Hà. Huyện có 8 đơn vị hành chính cấp xã (7 xã, 01 thị trấn).

2.1.3.1. Điều kiện về kinh tế

Nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 12,36%, trong đó Nông – lâm – ngư nghiệp 6,55%, Công nghiệp – xây dựng 15,42%, Thương mại – Dịch vụ 13,53%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 54,08 triệu đồng, tạo việc làm mới cho 1.252 lao động.

Về trồng trọt: San lấp cải tạo đồng ruộng bị bồi lấp do ảnh hưởng của hậu quả lũ lụt cuối năm 2020, chuyển đổi hơn 10 ha sang trồng các loại cây ăn quả; tiếp nhận hỗ trợ và cấp phát kịp thời các loại giống cây trồng cho nhân dân tái thiết sản xuất; Tuân thủ quy trình sản xuất, khung thời vụ cụ thể, phù hợp với thực tiễn từng địa phương. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 5.119,6 ha, năng suất các loại cây trồng đạt cao, sản lượng lương thực có hạt đạt 18.226 tấn trong đó cây lúa năng suất bình quân đạt 56,4 tạ/ha, sản lượng 17.657,7 tấn.

Về chăn nuôi: Đẩy mạnh chương trình thụ tinh nhân tạo, gắn chăn nuôi thâm canh để nâng cao chất lượng đàn gia súc. Khuyến khích phát triển thêm các con nuôi bản địa tiến tới hình thành vùng gắn với xây dựng thương hiệu theo chu trình OCOP. Tổng đàn gia súc 6.413 con, gia cầm có trên 340.000 con. Duy trì ổn định các mô hình trang trại chăn nuôi khép kín, tập trung và các hình thức chăn nuôi quy mô lớn, vừa và nhỏ. Các loại vật nuôi khác (dê, nhím, lợn rừng, thỏ, bồ câu,...).

Về lâm nghiệp: Triển khai đồng bộ các giải pháp sử dụng giống lâm nghiệp chất lượng, quy trình lâm sinh tiên tiến để trồng rừng sản xuất, rừng thâm canh gỗ lớn, rừng có chứng chỉ FSC, cây phân tán; nâng cao hiệu quả quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Đến nay, diện tích rừng trồng tập trung khoảng 1.598 ha.

2.1.3.2. Điều kiện về xã hội

# * Đặc điểm dân cư, văn hóa, giáo dục

Dân số của huyện tính đến ngày 31/12/2022 là 76.943 người. Dân cư sống dựa vào nông nghiệp là chủ yếu. Tỷ lệ hộ nghèo trên toàn huyện là 2,41%.

Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, loại hình. Duy trì 100% xã, thị trấn điển hình văn hóa và 100% làng, đơn vị văn hóa.

Về giáo dục: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học trực tuyến. Huy động được sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của phụ huynh và các tổ chức xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo đặc biệt trong tình hình dịch bệnh. Duy trì 100% trường học đạt chuẩn quốc gia.

* Mạng lưới y tế:

Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, nhất là dịch bệnh Covid-19. Cơ sở vật chất, phương tiện khám chữa bệnh được đầu tư nâng cấp, mạng lưới y tế được củng cố và phát triển.

* Về hạ tầng giao thông:

- Trên địa bàn huyện có 3 tuyến Quốc lộ chạy qua có tổng chiều
 dài 51 km. Trong đó, Quốc lộ 1A dài 5 km, Quốc lộ 9 qua huyện Cam Lộ gồm 3 nhánh dài 41 km: đoạn từ Quốc lộ 1A đến Km 13 Quốc Lộ 9 dài 10 km và đoạn Km5 ÷ Km33 dài 28 km. Riêng đoạn qua thị trấn Cam Lộ mặt đường được mở rộng theo tiêu chuẩn đường đô thị rộng 28 m. Đường Hồ Chí Minh nhánh Đông dài 8 km được đầu tư xây dựng giai đoạn 2001 – 2005.

- Đường tỉnh 585 (ĐT11 cũ) có chiều dài 10,8 km, đạt tiêu chuẩn cấp IV miền núi, nền rộng 7,5 m, mặt 6 m bằng bê tông nhựa.

- Đường huyện có 14 tuyến với tổng chiều dài 14,8 km; bề rộng nền đường chủ yếu là 5 m, rộng mặt đường 3,5 m. Trong đó, đã nhựa hóa và bê tông hóa 5,7 km, đạt 38,5%.

- Đường xã và giao thông nông thôn: Toàn huyện có 50 tuyến đường xã và liên thôn với tổng chiều dài 149 km. Mạng lưới giao thông nông thôn liên xã, liên thôn từng bước đã được mở rộng và xây dựng mới hoàn chỉnh theo quy hoạch. Trong giai đoạn vừa qua đã kết hợp phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhiều tuyến đường giao thông đã được bê tông hoá đưa vào sử dụng có hiệu quả. Tổng chiều dài các tuyến được bê tông và nhựa hoá 52,9 km, đạt 35,5%.

## 2.1.4. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện Dự án

Dự án khi đi thi công và vận hành sẽ chiếm dụng 1,04 ha đất trồng rừng sản xuất và bãi bồi ven sông.

Mặt khác, trong quá trình thi công việc phát sinh các chất thải như bụi, nước thải công nhân, chất thải rắn sẽ ảnh hưởng đến môi trường không khí, nước mặt, nước dưới đất của khu vực dọc theo tuyến đường dự án.

# 2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự án

## 2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường

## 2.2.1.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường

Để đánh giá hiện trạng môi trường vùng triển khai dự án, báo cáo tham khảo dữ liệu hiện trạng môi trường từ các báo cáo sau:

- Báo cáo ĐTM dự án: Hệ thống thủy lợi Ba hồ - Bản Chùa năm 2020.

- Báo cáo ĐTM dự án: Hợp phần 2 “Nâng cấp cơ sở hạ tầng hệ thống tưới” của dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới, tỉnh Quảng Trị thuộc Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới năm 2020.

- Báo cáo tổng hợp Kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2023.

Dữ liệu môi trường tại khu vực thực hiện Dự án như sau:

a. Dữ liệu môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn

#### Bảng 20. Dữ liệu môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả phân tích |  |  | QCVN 05:2013/BTNMT (Trung bình 1h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T3K39 | T9K39 | K16 |  |
| 1 | Nhiệt độ | 0C | 24,1 | 32,2 | 29,2 | - |
| 2 | Độ ẩm | % | 83 | 71 | 69 | - |
| 3 | Tốc độ gió | m/s | 1,4 | 1,2 | 1,3 | - |
| 4 | Độ ồn | dB(A) | 68,2 | 68,1 | 62,6 | 70(1) |
| 5 | Bụi lơ lửng | μg/m3 | 250 | 278 | 194 | 300 |
| 6 | NO2 | μg/m3 | 25 | 23 | 19 | 200 |
| 7 | CO | μg/m3 | 2.097 | 2.516 | KPH (2000*) | 30.000 |
| 8 | SO2 | μg/m3 | 33 | 27 | 22 | 350 |

Ghi chú:

- QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

- (1) QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn (tại khu vực thông thường từ 6 – 21 giờ);

- (-) Quy chuẩn không quy định;

- K39: Thị trấn Cam Lộ - Báo cáo tổng hợp Kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2021 (T5: Tháng 4. T9: Tháng 9).

- K16: Tại đường bê tông, đoạn qua trạm bơm Đá Lã, thôn Lâm Lang, xã Cam Thủy – Dự án Hệ thống thủy lợi Ba hồ - Bản Chùa năm 2020.

Nhận xét: Dữ liệu tại bảng trên cho thấy, tất cả các thông số quan trắc đánh giá hiện trạng chất lượng không khí xung quanh và tiếng ồn tại các vị trí đều nằm trong giới hạn cho phép tại QCVN 05:2023/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT.

b. Dữ liệu môi trường nước mặt

Để đánh giá tổng quan về chất lượng nước mặt sông Hiếu, tham khảo Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc TN&MT tỉnh Quảng Trị năm 2022 và 2023 (Vị trí SH1QG1 – Tại sông Hiếu, điểm tại trạm thủy văn Đầu Mầu, cách trạm bơm cấp nước Cam Lộ khoảng 9,2 km về phía thượng lưu; Vị trí SH2 - Tại sông Hiếu, điểm tại cầu Đuồi, Cam Lộ - cách trạm bơm cấp nước Cam Lộ khoảng 4,0 km về phía hạ lưu). Kết quả quan trắc thể hiện trong bảng sau:

## Bảng 21. Kết quả quan trắc chất lượng nguồn nước sông Hiếu năm 2022

| TT | THÔNG SỐ | ĐVT | KẾT QUẢ PHÂN TÍCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/BTNMT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SH1QG1 |  |  |  |  |  | SH2 |  |  |  |  |  | Bảng 1 | Bảng 2 |  |  |  |
|  |  |  | T2 | T3 | T5 | T7 | T9 | T10 | T2 | T3 | T5 | T7 | T9 | T10 |  | A | B | C | D |
| 1 | Nhiệt độ | ⁰C | 25,2 | 23,2 | 23,2 | 25,6 | 27,5 | 26,5 | 24,5 | 23,4 | 24,2 | 26,7 | 25,7 | 27,7 | - | - | - | - | - |
| 2 | pH | - | 5,7 | 6,8 | 7,9 | 7,2 | 6,7 | 7,3 | 5,7 | 6,7 | 7,9 | 7,4 | 7,1 | 7,1 | - | 6,5-8,5 | 6,0-8,5 | 6,0-8,5 | <6,0/>8,5 |
| 3 | TSS | mg/l | 3,4 | KPH | KPH | 6,4 | 8,4 | 8,4 | 3 | 3,6 | KPH | 6 | 4,6 | 7 | - | ≤25 | ≤100 | >100(a) | >100(b) |
| 4 | DO | mg/l | 6,2 | 6,5 | 6,8 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,2 | 6,4 | 6,7 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | - | ≥6,0 | ≥5,0 | ≥4,0 | ≥2,0 |
| 5 | BOD₅ | mg/l | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | - | ≤4 | ≤6 | ≤10 | >10 |
| 6 | COD | mg/l | 7 | 6 | 4 | 5 | 9 | 13 | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | 16 | - | ≤10 | ≤15 | ≤20 | >20 |
| 7 | NH₄⁺ | mg/l | 0,03 | KPH | KPH | KPH | 0,04 | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,30 | - | - | - | - |
| 8 | NO₃⁻ | mg/l | KPH | 0,27 | 0,14 | 0,14 | 0,25 | 0,34 | 0,18 | 0,25 | 0,18 | 0,14 | 0,19 | 0,45 | - | - | - | - | - |
| 9 | PO₄³⁻ | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | - | - | - | - | - |
| 10 | Fe | mg/l | 0,24 | 0,08 | KPH | 0,43 | 0,351 | 0,22 | 0,11 | 0,26 | 0,06 | 0,04 | 0,20 | 0,14 | 0,5 | - | - | - | - |
| 11 | Florua | mg/l | KPH | 0,34 | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 1 | - | - | - | - |
| 12 | Tổng dầu, mỡ | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 5,0 | - | - | - | - |
| 13 | E.Coli | MPN/ 100ml | 12 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 22 | 38 | 10 | 9 | 22 | 12 | 20 | - | - | - | - |
| 14 | Coliform | MPN/ 100ml | 145 | 306 | 453 | 238 | 453 | 782 | 306 | 945 | 222 | 43 | 406 | 306 | - | ≤1.000 | ≤5.000 | ≤7.500 | >7.500 |

## Bảng 22. Kết quả quan trắc chất lượng nguồn nước sông Hiếu năm 2023

| TT | THÔNG SỐ | ĐVT | KẾT QUẢ PHÂN TÍCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08:2023/BTNMT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SH1QG1 |  |  |  |  | SH2 |  |  |  |  | Bảng 1 | Bảng 2 |  |  |  |
|  |  |  | T2 | T3 | T5 | T7 | T10 | T2 | T3 | T5 | T7 | T10 |  | A | B | C | D |
| 1 | Nhiệt độ | ⁰C | 23,4 | 27,4 | 27,3 | 27,2 | 25,2 | 23,2 | 26,8 | 28,4 | 27,8 | 26,2 | - | - | - | - | - |
| 2 | pH | - | 7,3 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 7,1 | 7,3 | 7,4 | - | 6,5-8,5 | 6,0-8,5 | 6,0-8,5 | <6,0/>8,5 |
| 3 | TDS | mg/l | 103 | 182 | 165 | 171 | 166 | 104 | 184 | 184 | 208 | 169 | - | - | - | - | - |
| 4 | TSS | mg/l | KPH | 4,6 | 8,8 | 7,6 | 7,4 | KPH | KPH | 11 | 7,2 | 9,6 | - | ≤25 | ≤100 | >100(a) | >100(b) |
| 5 | DO | mg/l | 6,4 | 6,1 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,7 | - | ≥6,0 | ≥5,0 | ≥4,0 | ≥2,0 |
| 6 | BOD₅ | mg/l | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | - | ≤4 | ≤6 | ≤10 | >10 |
| 7 | COD | mg/l | 6 | 9 | 9 | 7 | 10 | 6 | 7 | 13 | 10 | 12 | - | ≤10 | ≤15 | ≤20 | >20 |
| 8 | TOC | mg/l | KPH | KPH | KPH | 1,27 | 0,52 | KPH | KPH | KPH | 2,38 | KPH | - | ≤4 | ≤6 | ≤10 | >10 |
| 9 | NH₄⁺ | mg/l | KPH | KPH | KPH | 0,08 | KPH | KPH | KPH | 0,21 | KPH | KPH | 0,30 | - | - | - | - |
| 10 | NO₂⁻ | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,05 | KPH | 0,05 | - | - | - | - |
| 11 | NO₃⁻ | mg/l | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,26 | 0,16 | 0,21 | 0,22 | 0,16 | 0,14 | - | - | - | - | - |
| 12 | PO₄³⁻ | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | - | - | - | - | - |
| 13 | Tổng Nitơ | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | - | ≤0,6 | ≤1,5 | ≤2,0 | >2,0 |
| 14 | Tổng Photpho | mg/l | KPH | KPH | KPH | 0,08 | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | - | ≤0,1 | ≤0,3 | ≤0,5 | >0,5 |
| 15 | Fe | mg/l | 0,20 | 0,17 | 0,042 | 0,069 | 0,060 | 0,13 | 0,18 | 0,055 | 0,20 | 0,055 | 0,5 | - | - | - | - |
| 16 | Chlorophyll-a | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 1 | - | - | - | - |
| 17 | Tổng dầu, mỡ | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 5,0 | - | - | - | - |
| 18 | E.Coli | MPN/100ml | 12 | 19 | 25 | 16 | 18 | 10 | 14 | 14 | 14 | KPH | 20 | - | - | - | - |
| 19 | Coliform | MPN/100ml | 659 | 697 | 782 | 738 | 945 | 591 | 324 | 344 | 43 | 504 | - | ≤1.000 | ≤5.000 | ≤7.500 | >7.500 |

Ghi chú:

- QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt:

+ Bảng 1. Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người

+ Bảng 2: Giá trị giới hạn các thông số trong nước mặt phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước (mức A: chất lượng nước tốt; mức B: chất lượng nước trung bình; mức C: chất lượng nước xấu; mức D: nước có chất lượng rất xấu);

- (a): Không có rác nổi; (b): Có rác nổi.

- KPH: Không phát hiện; (-): Không quy định;

- T2, T3, T5, T7, T8, T9, T10 tương ứng với các tháng 2, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 9 và tháng 10.

Nhận xét: Kết quả tại bảng trên cho thấy, hầu hết các thông số đều đạt mức A theo bảng 2 của QCVN 08:2023/BTNMT và nằm trong giới hạn cho phép của bảng 1 QCVN 08:2023/BTNMT, ngoại trừ thông số COD tại vị trí SH1QG1 (điểm tại trạm thủy văn Đầu Mầu, cách trạm bơm cấp nước Cam Lộ khoảng 9,2 km về phía thượng lưu) vào thời điểm tháng 10/2022 đạt mức C, tháng 10/2023 đạt mức B và thông số pH vào thời điểm tháng 2/2022 đạt mức D.

Bên cạnh đó, để đánh giá chất lượng nguồn nước tại khu vực Dự án, cbaos cáo kế thừa kết quả quan trắc chất lượng nước mặt tại Nhà máy nước Cam Lộ năm 2024 do Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị thực hiện như sau:

## Bảng 23. Kết quả quan trắc chất lượng nguồn nước

| TT | THÔNG SỐ | ĐVT | KẾT QUẢ PHÂN TÍCH |  | QCVN 08:2023/BTNMT (Bảng 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NM1 | NM2 |  |
| 1 | Clorua (Cl-) | mg/l | 8 | 7 | 250 |
| 2 | Florua (F-) | mg/l | KPH | KPH | 1 |
| 3 | Xyanua (CN-) | mg/l | KPH | KPH | 0,01 |
| 4 | AS | mg/l | KPH | KPH | 0,01 |
| 5 | Cd | mg/l | KPH | KPH | 0,005 |
| 6 | NH₄⁺ tính theo N | mg/l | KPH | KPH | 0,3 |
| 7 | NO₂⁻ tính theo N | mg/l | KPH | KPH | 0,05 |
| 8 | Fe | mg/l | KPH | KPH | 0,5 |
| 9 | Chất hoạt động bề mặt anion | mg/l | KPH | KPH | 0,1 |
| 10 | Tổng Phenol | mg/l | KPH | KPH | 0,005 |
| 11 | Tổng dầu, mỡ | mg/l | KPH | KPH | 5,0 |
| 12 | E.Coli | MPN/100ml | 10 | 8 | 20 |

Ghi chú:

- QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (Bảng 1. Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người);

- KPH: Không phát hiện;

- NM1: Điểm lấy nước của Trạm bơm cấp 1 (Nhà máy Cam Lộ) trên sông Hiếu, khu phố An Hưng, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ;

- NM2: Cách điểm lấy nước của Trạm bơm cấp 1 trên sông Hiếu khoảng 800m về phía thượng lưu (vùng bảo hộ vệ sinh khu vực cấp nước), thuộc thôn Tân Mỹ, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ.

Nhận xét: Kết quả tại bảng 13 cho thấy, tất cả các thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của bảng 1 - QCVN 08:2023/BTNMT.

Như vậy, diễn biến chất lượng nguồn nước tại khu vực dự án chưa có dấu hiệu suy giảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu khai thác và sử dụng nước hiện tại.

## 2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học

Hầu hết hệ sinh thái và tài nguyên sinh vật ở đây chịu tác động mạnh bởi các hoạt động KT - XH của nhân dân trong vùng và các hoạt động tự nhiên.

Qua khảo sát thực tế cho thấy tài nguyên sinh vật không phong phú, chủ yếu bị tác động bởi các hoạt động của con người, hoạt động tự nhiên như khí hậu, thủy văn và thiên tai (bão, lũ lụt, hạn hán...).

- Thực vật trên cạn bao gồm lúa, dương, cây bụi, dứa dại,…

- Thực vật dưới nước bao gồm các nhóm thực vật nổi như tảo lam, tảo silic, tảo lục. Thực vật đáy tương đối nghèo, các loài nghi nhận được phần lớn là các loài thực vật thuỷ sinh sống chìm một phần hoặc chìm hoàn toàn trong nước như các loài ô rô gai, năng, cỏ chát, rong khét, rong bột...

- Hệ động vật dưới nước: Bao gồm hệ sinh thái vùng sông, hệ sinh thái trong khe suối, ao hồ, đồng ruộng. Có thể chia thành các nhóm với thành phần các loài động vật thuỷ sinh như sau:

+ Động vật nổi: các nhóm giáp xác Râu Ngành, Trùng bánh xe, Giáp xác chân chèo.

+ Động vật đáy: chủ yếu là các ấu trùng, côn trùng thuộc họ hai cánh, cánh lông, phù du, chuồn chuồn.

+ Khu hệ cá ở đây chủ yếu là các loài cá kích thước nhỏ và số lượng không nhiều, một số loài thường gặp là cá mương, cá bóng, cá chình sông, móm, cá căng, cá đối lá.

- Hệ động vật trên cạn: Kết quả điều tra, khảo sát trong và lân cận khu vực Dự án cho thấy chủ yếu là một số loài thuộc các nhóm sau:

+ Các loài động vật không xương sống thuộc nhóm động vật đất như: Giun đất, các loài côn trùng như: chuồn chuồn, cào cào, châu chấu, dế mèn, rầy xanh, bọ xít, bướm, tò vò, kiến...

+ Động vật có xương sống bao gồm những loài thuộc lớp Lưỡng cư như: loài nhái, ếch đồng, chàng hưu, ếch ương,...; bò sát như: thạch sùng, thằn lằn bóng, tắc kè, rắn nước,...; các loài chim bay chủ yếu thuộc bộ Sẻ, nhóm ăn sâu bọ có thành phần loài và mật độ cá thể chiếm ưu thế như: chào mào, chích choè, chèo bẻo, chích nâu, đớp ruồi, sẻ nhà...

+ Lớp thú bao gồm các loài gần con người như: chuột, chim,... và các loài gia cầm như gà, vịt; gia súc như: trâu, bò, lợn,....

Nhìn chung, hệ sinh thái khu vực Dự án kém đa dạng do chịu ảnh hưởng từ hoạt động canh tác nông nghiệp của người dân trong vùng.

## 2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án

* Các đối tượng bị tác động:

- Môi trường không khí khu vực dự án, người dân sống gần khu vực dự án;

- Môi trường nước mặt của khe nước tự nhiên và sông Hiếu.

- Môi trường nước dưới đất của khu vực.

* Yếu tố ngạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án: Dự án có chiếm dụng 1,04 ha đất rừng trồng sản xuất của các hộ dân ở xã Cam Nghĩa.

## 2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án

2.4.1. Tính phù hợp của vị trí dự án với điều kiện môi trường tự nhiên

- Khu vực Dự án có địa hình khá bằng phẳng, địa chất khu vực khá ổn định và có sức chịu tải tốt.

- Trong phạm vi độ sâu thăm dò cho thấy chưa phát hiện các hang động castơ, các dòng chảy ngầm. Nhìn chung địa chất động lực ở khu vực khảo sát xây dựng rất ổn định phù hợp để xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

- Hệ sinh thái khu vực Dự án kém đa dạng do chịu ảnh hưởng từ hoạt động canh tác nông nghiệp của người dân trong vùng do đó quá trình triển khai dự án sẽ không tác động lớn đến đa dạng sinh học của khu vực.

2.4.2. Tính phù hợp của vị trí dự án với điều kiện kinh tế - xã hội, môi trường

Trong phạm vi độ sâu thăm dò cho thấy chưa phát hiện các hang động castơ, các dòng chảy ngầm. Nhìn chung địa chất động lực ở khu vực khảo sát xây dựng rất ổn định phù hợp để xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

- Qua dữ liệu hiện trạng môi trường khu vực lân cận, cũng như kết quả phân tích hiện trạng môi trường Dự án cho thấy hiện trạng môi trường khu vực Dự án chưa bị ô nhiễm và chịu tác động của các hoạt động sản xuất trong khu vực. Do đó, hiện trạng môi trường dự án thích hợp để người dân sinh sống về lâu dài.

Như vậy, vị trí thực hiện Dự án là hoàn toàn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội tại khu vực.

# CHƯƠNG 3.

# ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

# 3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng

## 3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động

### 3.1.1.1. Đánh giá tác động đến cảnh quan, hệ sinh thái

Dự án có tổng diện tích đất chiếm dụng vĩnh viễn là 1,04 ha, hiện trạng khu vực là rừng trồng sản xuất và bãi bồi ven sông Hiếu. Quá trình thi công dự án sẽ thay đổi cảnh quan khu vực, giảm diện tích rừng của khu vực. Trong quá trình thi công dự án, hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu sẽ làm phát sinh các chất thải rắn, bụi, nước thải xây dựng sẽ ảnh hưởng tức thời đến cảnh quan khu vực. Do đó, trong giai đoạn này chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp quản lý trong thi công để không làm ô nhiễm đến môi trường cảnh quan khu vực.

### 3.1.1.2. Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất, di dân, tái định cư

Dự án có tổng diện tích đất chiếm dụng vĩnh viễn là 1,04 ha, hiện trạng khu vực là rừng trồng sản xuất và bãi bồi ven sông Hiếu. Trong phạm vi khu vực dự án không có dân cư sinh sống. Các hộ dân mất rừng này sẽ được đền bù theo đúng quy định.

### 3.1.1.3. Đánh giá tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng

Hiện trạng khu vực là rừng trồng sản xuất, hoạt động giải phóng mặt bằng chủ yếu là quá trình bóc lớp đất hữu cơ bề mặt từ 0,2 - 0,25 m.

### 3.1.1.4. Đánh giá tác động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị và thi công xây dựng

a. Đánh giá, dự báo tác động do bụi và khí thải

* Bụi và khí thải từ vận chuyển nguyên vật liệu thi công

Quá trình thi công xây dựng sẽ sử dụng các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu hoạt động với mật độ cao, quá trình sẽ phát sinh nguồn ô nhiễm môi trường không khí như bụi, CO, NOx, HC.

- Tải lượng các chất ô nhiễm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vận tốc xe chạy, phân khối động cơ, chất lượng động cơ, nhiên liệu tiêu thụ, quãng đường đi. Theo QCVN 86:2015/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới, giá trị giới hạn khí thải của động cơ xe ô tô chạy bằng dầu diezel như sau:

#### Bảng 24. Giá trị giới hạn khí thải của xe động cơ chạy bằng diezel

| Khối lượng xe (kg) | Giá trị giới hạn khí thải (g/km) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CO | NOx | HC | Bụi (PM) |
| 1.760 < Rm | 0,74 | 0,39 | 0,07 | 0,06 |

Trong đó: HC: Hydrocacbon, đối với xe chạy dầu diezel có công thức là C1H1,86.

Tải lượng bụi: Ebụi = 3 xe/h × 0,06 g/km/xe = 0,00004 mg/m.s.

Tải lượng NOx: ENOx = 3 xe/h × 0,39 g/km/xe = 0,000321 mg/m.s.

Tải lượng CO: ECO = 3 xe/h× 0,74 g/km/xe = 0,000569 mg/m.s.

Tải lượng HC: EHC = 3 xe/h × 0,07 g/km/xe = 0,000042 mg/m.s.

Để xác định nồng độ phát thải các chất ô nhiễm của động cơ xe vận chuyển, có thể áp dụng mô hình phát thải nguồn đường để tính toán nồng độ các chất ô nhiễm. Sử dụng công thức Sutton để xác định nồng độ ô nhiễm như sau [5]:

C(x) = 0,8.E      (1)

Trong đó:

+ C(x): Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí tại độ cao z so với mặt đất, cách đường giao thông x mét (mg/m3).

+ E: Tải lượng nguồn thải (mg/m.s).

+ z: Độ cao tại điểm tính toán, tính ở độ cao 1,5m.

+: Hệ số khuếch tán theo phương z (m), là hàm số của khoảng cách x theo phương gió thổi và độ ổn định của khí quyển, , với cấp độ ổn định khí quyển loại B (là cấp độ ổn định khí quyển đặc trưng của khu vực).

+ u: Tốc độ gió trung bình so với nguồn thải tính theo chiều gió thổi, tốc độ gió trung bình là 2,4m/s.

+ h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (lấy mặt đường bằng mặt đất, h =0m).

+ x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải tính theo chiều gió thổi.

Thay các giá trị vào công thức (1), nồng độ các chất ô nhiễm ở các khoảng cách khác nhau so với nguồn thải được thể hiện như sau:

#### Bảng 25. Nồng độ khí thải tại các khoảng cách khác nhau

| Khoảng cách x (m) | Nồng độ chất ô nhiễm (mg/m3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bụi | HC | NOx | CO |
| 5 | 0,000350 | 0,000032 | 0,000181 | 0,000027 |
| 10 | 0,000152 | 0,000014 | 0,000082 | 0,000012 |
| 15 | 0,000112 | 0,000010 | 0,000060 | 0,000008 |
| 20 | 0,000090 | 0,000008 | 0,000046 | 0,000006 |
| 25 | 0,000078 | 0,000006 | 0,000039 | 0,000005 |
| QCVN 05:2023/BTNMT (Trung bình 1 h) | 0,3 | - | 0,2 | 30 |

Đánh giá tác động: Khí thải động cơ từ phương tiện giao thông là nguồn thải không cố định và mang tính bất khả kháng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân thi công; người dân sống trong khu vực khu dân cư thôn Cam Phú 3, xã Cam Thành và các khu vực thi công đường ống cấp nước trên địa bàn các xã Cam Chính, Cam Nghĩa và Cam Tuyền. Tuy nhiên, qua kết quả tính toán trên cho thấy nồng độ của bụi và các chất khí độc hại từ phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ Dự án rất thấp. Đồng thời, không gian hoạt động của các phương tiện rộng rãi, tần suất hoạt động không liên tục nên tác động của bụi, khí thải từ các phương tiện chỉ mang tính tạm thời, ảnh hưởng cục bộ trong thời gian vận chuyển.

* Bụi rơi vãi và cuốn lên từ mặt đường do quá trình vận chuyển:

Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu sẽ làm phát sinh bụi từ các vật liệu rời rơi vãi và bụi cuốn theo xe từ mặt đường, trong đó đặc biệt là lượng bụi cuốn theo xe từ mặt đường. Tải lượng bụi phát sinh phụ thuộc rất lớn đến chất lượng mặt đường và loại vật liệu chuyên chở. Qua quá trình khảo sát cho thấy, các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu đều đã được rải thảm nhựa có chất lượng mặt đường rất tốt, do đó lượng bụi phát sinh trên các đoạn đường này sẽ thấp. Để đánh giá tải lượng bụi phát sinh do các xe vận chuyển nguyên vật liệu chạy trên đường, báo cáo áp dụng công thức tính như sau: [6]

E = , kg/(xe.km) (3.2)

Trong đó:

+ E - Lượng phát thải bụi, kg bụi/(xe.km).

+ k - Hệ số để kể đến kích thước bụi, (k=0,8 cho bụi có kích thước nhỏ hơn 30 micron).

+ s - Hệ số để kể đến loại mặt đường (đường nhựa s=5,7).

+ S -Tốc độ trung bình của xe tải (S=20 km/h).

+ W - Tải trọng của xe, (10 tấn).

+ w - Số lốp xe của ôtô (8lốp).

+ p - Số ngày mưa trung bình trong năm (154 ngày).

Thay số liệu vào công thức (3.2) ta có E = 0,92 kg/xe.km. Giả thiết quảng đường vận chuyển trung bình trên tuyến đường phát sinh nhiều bụi (đoạn ra công trường) là 0,5 km, ước tính lượng bụi phát sinh trên đoạn đường này là 0,46 kg/xe.

Với quảng đường vận chuyển nguyên liệu trên tuyến đường phát sinh nhiều bụi khoảng 0,5 km, sự phân bố lượng xe trên 1 m chiều dài của đường trong thời gian 1h và số lượng xe lớn nhất trong một giờ 3 lượt xe/h như sau: 3 lượt xe/h/500m = 0,006 xe/m.h. Vậy tải lượng bụi phát sinh từ lốp xe là 0,92 kg/xe×0,0006 xe/m.h = 0,00276 kg/m.h tương đương 0,766 mg/m.s.

Để xác định nồng độ phát thải bụi từ lốp xe ma sát với mặt đường, có thể áp dụng mô hình phát thải nguồn đường để tính toán nồng độ bụi. Thay các giá trị vào công thức (3.1), nồng độ bụi ở các khoảng cách khác nhau so với nguồn thải được thể hiện như sau:

#### Bảng 26. Nồng độ bụi do lốp xe ma sát với mặt đường từ phương tiện vận chuyển

| TT | Khoảng cách x(m) | z | Nồng độ (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 1,71 | 0,436 |
| 2 | 10 | 2,85 | 0,206 |
| 3 | 20 | 4,72 | 0,144 |
| 4 | 25 | 5,56 | 0,113 |
| 5 | 30 | 6,35 | 0,095 |
| QCVN 05:2023/BTNMT (Trung bình 1h) |  |  | 0,3 |

Đánh giá tác động: Qua số liệu tính toán tại bảng trên cho thấy, nồng độ bụi phát sinh do lốp xe ma sát với mặt đường ở khoảng cách <10m vượt giới hạn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT. Lượng bụi phát sinh từ mặt đường do xe vận chuyển chạy qua là tác động đáng quan tâm trong quá trình thi công Dự án, do tuyến đường vận chuyển đoạn ra vào công trường thường có đất đá rơi vãi, đặc biệt vào những ngày nắng, mặt đường trở nên khô ráo làm cho các hạt đất mất kết dính với nhau dễ dàng bị cuốn theo bánh xe và luồng gió do xe chạy qua. Mức độ ảnh hưởng của bụi đến sức khỏe của người dân là rất lớn nếu Chủ dự án không có các biện pháp giảm thiểu. Do đó, trong quá trình triển khai Dự án, bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển sẽ được Chủ dự án đặc biệt quan tâm và thực hiện các biện pháp giảm thiểu.

Phạm vi tác động là người dân sống hai bên tuyến đường vận chuyển nhất là dọc tuyến đường như: Quốc lộ 9, các tuyến đường đi trung tâm các xã Cam Chính, Cam Nghĩa và Cam Tuyền.

b. Tác động đến vấn đề giao thông

- Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và thi công xây dựng sẽ phát sinh bụi ra môi trường xung quanh làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, người tham gia giao thông, tác động đến hoạt động sản xuất của người dân.

- Việc vận chuyển nguyên vật liệu nếu không có biện pháp che chắn làm rơi vãi khi gặp mưa gây ra lầy lội, trơn trượt ảnh hưởng đến việc đi lại và có thể gây ra các tai nạn giao thông.

- Việc triển khai dự án sẽ góp phần làm gia tăng mật độ phương tiện tại khu vực từ 1 - 3 xe/h, có khả năng gây ra tai nạn nếu không điều tiết lượng xe và tốc độ phù hợp, từ đó gây ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông xảy ra có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người dân, gây tâm lý hoang mang và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

- Đồng thời quá trình vận chuyển nguyên vật liệu (đá, đất, cát, sắt thép, xi măng,...) của các phương tiện có tải trọng lớn sẽ dễ gây ra hư hỏng, sụt lún các tuyến đường.

### 3.1.1.5. Đánh giá tác động hoạt động thi công các hạng mục công trình của Dự án

a. Đánh giá, dự báo tác động của khí thải và bụi

Mức độ phát tán bụi trong quá trình đào đắp, san ủi mặt bằng phụ thuộc vào khối lượng đào, xúc đất và đắp đất san nền. Lượng bụi khuếch tán được tính toán dựa vào hệ số ô nhiễm và khối lượng đất đào, đắp. Theo tài liệu hướng dẫn đánh giá tác động môi trường của Ngân hàng thế giới, hệ số ô nhiễm E được tính bằng công thức sau:

(4.1)

Trong đó:	E - Hệ số ô nhiễm (kg/tấn).

k - Cấu trúc hạt, có giá trị trung bình 0,35.

- Tốc độ gió lớn nhất là 3,8 m/s.

M - Độ ẩm trung bình của vật liệu (30%).

Từ điều kiện cấu trúc hạt trung bình, tốc độ gió trung bình, độ ẩm của vật liệu đắp nền… xác định hệ số ô nhiễm là:

E = = 0,0143 kg bụi/tấn

Đánh giá tác động: Các tác động do bụi phát sinh chủ yếu từ hoạt động san lấp mặt bằng khu vực Dự án, đặc biệt vào mùa khô khi kết cấu đất bở rời dễ phát sinh bụi khi có gió Tây Nam. Các tác động do bụi như sau:

+ Tác động đến cảnh quan môi trường: Bụi bám vào cây xanh, các công trình lân cận làm mất mỹ quan khu vực. Ảnh hưởng đến các hoạt động sinh hoạt cộng đồng của người dân tại khu vực.

+ Tác động đến sức khoẻ con người: Bụi ảnh hưởng đến thị lực, gây đau mắt và ảnh hưởng đến hệ hô hấp. Bụi còn ảnh hưởng đến khả năng quan sát và có thể gây tai nạn lao động, tai nạn giao thông.

Vì vậy, Chủ dự án sẽ yêu cầu Nhà thầu thi công áp dụng các biện pháp để giảm thiểu tác động này.

- Đối tượng chịu tác động: Công nhân lao động trực tiếp trên công trường, người dân sống trong khu vực khu dân cư thôn Cam Phú 3, xã Cam Thành và các khu vực thi công đường ống cấp nước trên địa bàn các xã Cam Chính, Cam Nghĩa và Cam Tuyền

b. Đánh giá tác động do nước thải

* Nước thải sinh hoạt:

- Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt của Dự án trong giai đoạn thi công xây dựng từ hoạt động sinh hoạt hàng ngày của 20 CBCNV trên công trường.

- Tải lượng nước thải sinh hoạt phát sinh:Định mức cấp nước 100 lít/người/ngày và tỷ lệ thải là 100% lượng nước cấp. Với số lượng công nhân khoảng 50 người thì lượng nước thải phát sinh là: 20 người × 100 lít/người/ngày × 100% = 2 m3/ngày.

- Thành phần của nước thải sinh hoạt gồm nhiều chất lơ lửng, dầu mỡ, chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng (nitơ, phốt pho) và vi sinh vật. Đặc tính nước thải sinh hoạt như sau:

#### Bảng 27. Tải lượng và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt [7]

| TT | Thông số | Nồng độ, mg/l | QCVN14:2008/BTNMT (Cột B) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng chất rắn | 680 - 1.000 | 100 |
| 2 | BOD5 | 200 - 290 | 50 |
| 3 | Tổng nitơ | 35 - 100 | 50 |
| 4 | Tổng photpho | 18 - 29 | 10 |
| 5 | Coliform | 108 - 410 | 5.000 |

Ghi chú:

- QCVN 14:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt.

- Cột B: Quy định giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Đánh giá tác động: Kết quả tham khảo ở bảng trên cho thấy, nước thải sinh hoạt khi chưa được xử lý có nồng độ các chất ô nhiễm cao hơn nhiều so với cột B của quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT. Nếu không xây dựng, lắp đặt hệ thống thu gom và xử lý thì hàng ngày sẽ có một lượng chất ô nhiễm thải ra môi trường. Đây là nguồn ô nhiễm đáng kể, tác động trực tiếp tới công nhân và môi trường khu vực Dự án, gây dịch bệnh và ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường các thủy vực tiếp nhận. Do đó, Chủ dự án sẽ yêu cầu nhà thầu thi công phải có biện pháp thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt của công nhân.

* Nước thải xây dựng

- Nước thải xây dựng phát sinh chủ yếu từ các hoạt động trộn bê tông, rửa vật liệu, rửa máy móc, thiết bị và phương tiện giao thông, tưới bảo dưỡng công trình,… Thành phần nước thải này chứa đất đá, các chất lơ lửng, các chất vô cơ, dầu mỡ,... Dựa trên thực tế ở các công trình xây dựng thì loại nước thải này có khối lượng ít, không đủ chảy thành dòng, chỉ đủ thấm xung quanh công trình, vị trí trộn vữa.

- Tải lượng và nồng độ các chất chứa trong nước thải do hoạt động xây dựng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: phương pháp thi công, thời gian thi công, thời tiết, địa chất công trình, ý thức tiết kiệm và bảo vệ môi trường của công nhân, …

Đánh giá tác động: Trong trường hợp mưa lớn, nước mưa chảy tràn qua các khu vực đang đào đắp hoặc các kho, bãi vật liệu sẽ cuốn theo các nguyên vật liêu (cát, đá,…) làm cho độ đục trong nước tăng cao. Lượng nước thải này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến nguồn nước mặt lân cận khu vực Dự án cụ thể là sông Hiếu nếu không có biện pháp quản lý, thu gom, xử lý thích hợp.

* Nước mưa chảy tràn:

Để đánh giá tác động của nước mưa chảy tràn qua khu vực Dự án đối với môi trường xung quanh, báo cáo áp dụng công thức tính lượng nước mưa chảy tràn trong diện tích khu vực được xác định theo (TCVN 7957:2023 - Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Yêu cần thiết kế) theo công thức: Q = q × F ×β × Ψ (3)

Trong đó:

Q - là lượng nước mưa chảy tràn;

q - Cường độ mưa tính toán là lượng mưa trung bình ngày trong năm lớn nhất năm 2020 có giá trị 258,8 mm.

F - là diện tích mặt bằng khu vực tính toán. Để tính toán lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án dựa vào địa hình của khu vực để xác định lưu vực tiếp nhận nươc mưa chảy tràn.

β - Hệ số phân bố mưa, β = 0,85 diện tích lưu vực >500 ha.

Ψ - Hệ số dòng chảy, Ψ = 0,37 tương ứng với mặt đất, cỏ, độ dốc trung bình 2 - 7%.

Vậy: Q = 10.400  m2 × 0,2588 m × 0,37 = 846,48 m3/ngày.

Nếu chủ dự án không có các biện pháp quản lý tại công trường xây dựng, khi gặp mưa nước mưa có khả năng cuốn trôi đất, cát trên bề mặt ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

c. Đánh giá tác động do chất thải rắn phát sinh

* Chất thải rắn sinh hoạt:

CTR sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt CBCNV trên công trường; thành phần chủ yếu là thức ăn thừa, túi nilon, giấy vụn, chai, lon, vỏ hoa quả,… Lượng rác thải sinh hoạt tính trung bình từ khoảng 0,5 kg/người/ngày [8]. Với số công nhân là 20 người thì tổng lượng rác thải phát sinh khoảng 10 kg/ngày.

Đánh giá tác động: CTR sinh hoạt phát sinh nếu không có biện pháp thu gom, xử lý sẽ tạo mùi khó chịu, gây ô nhiễm đất, nguồn nước, làm mất mỹ quan khu vực, có thể phát sinh dịch bệnh và ảnh hưởng tới sức khỏe của công nhân lao động, người dân sống gần khu vực Dự án.

* Chất thải rắn xây dựng:

CTR thông thường phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu từ các hoạt động xây dựng bao gồm đất đào trong quá trình GPMB, đất đá rơi vãi trong quá trình vận chuyển, bốc dỡ; các loại bao bì đựng VLXD; sắt thép; gạch ngói vụn;...Các loại CTR này có khối lượng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: phương pháp thi công, ý thức của công nhân thi công, chất lượng vật liệu.

Quá trình thi công xây dựng của Dự án sẽ phát sinh lượng đất đào tương đối lớn, tuy nhiên lượng đất đá này được tận dụng san gạt tại chỗ tại khu vực quy hoạch trồng cây xanh nên sẽ không dư thừa, phát sinh thải ra bên ngoài.

* Chất thải nguy hại:

CTNH trong giai đoạn này chủ yếu phát sinh từ quá trình sửa chữa máy móc, thiết bị thi công, thành phần bao gồm các loại như: giẻ lau, dầu mỡ thải,… Khối lượng phát sinh ước tính khoảng 5 kg/tháng. Lượng CTNH phát sinh từ Dự án với khối lượng không lớn, đồng thời công tác bảo dưỡng, thay thế và sửa chữa máy móc, thiết bị sẽ được Chủ dự án và nhà thầu thực hiện ở các gara trên địa bàn nên sẽ hạn chế được tình trạng phát sinh CTNH tại khu vực công trường. Trong trường hợp lượng CTNH này phát sinh tại công trường, Chủ dự án sẽ yêu cầu Nhà thầu thi công có biện pháp quản lý, thu gom và xử lý thích hợp.

Đánh giá tác động: CTNH phát sinh trên công trường không lớn tuy nhiên với tính chất độc hại tới môi trường và con người nên sẽ có tác động nhất định. Tác động của CTNH đáng quan tâm nhất trong giai đoạn thi công là dầu mỡ từ phương tiện bị rò rỉ hoặc bị nước mưa cuốn trôi làm ô nhiễm các thủy vực tiếp nhận.

d. Tác động do tiếng ồn, độ rung

* Tiếng ồn:

Tiếng ồn phát sinh từ quá trình vận hành máy móc, thiết bị trong thi công xây dựng các hạng mục công trình như: Máy ủi, máy khoan, máy trộn bê tông,…

Để đánh giá được ảnh hưởng mức độ ồn tới các đối tượng là các cơ quan, khu dân cư và công nhân, mức ồn giảm theo khoảng cách và kết quả tính toán mức ồn theo các khoảng cách khác nhau được tính theo công thức:

LP(x) = LP(x0) + 20.lg(x0/x) (7)

Trong đó:

+ LP(x0): Mức ồn cách nguồn 1m (dBA);

+ x0: x0 = 1m;

+ LP(x): Mức ồn tại vị trí tính toán (dBA);

+ x: Khoảng cách từ nguồn tới vị trí tính toán (m).

Áp dụng công thức trên, mức ồn từ các loại phương tiện vận chuyển và các máy móc, thiết bị thi công được thể hiện ở bảng sau:

#### Bảng 28. Mức ồn phát sinh từ hoạt động của máy móc thi công [9]

| TT | Các phương tiện | Mức ồn cách nguồn (dBA) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3,5m | 7,5m | 15 m | 30m | 60m | 120m | 240m |  |
| 1 | Máy ủi | 107 | 100 | 93 | 87 | 81 | 75 | 69 |
| 2 | Máy khoan | 101 | 94 | 87 | 82 | 75 | 69 | 63 |
| 3 | Máy đập bê tông | 99 | 92 | 85 | 79 | 73 | 67 | 61 |
| 4 | Máy nén Diezel | 94 | 87 | 80 | 74 | 68 | 62 | 56 |
| 5 | Máy trộn bê tông | 89 | 82 | 75 | 69 | 63 | 57 | 51 |
| Cộng hưởng tiếng ồn |  | 109,3 | 102,3 | 95,3 | 89 | 83,3 | 77,3 | 73,2 |
| QCVN 26:2010/BTNMT |  | 70 dBA (từ 6h đến 21h) |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú: Mức ồn cộng hưởng được tính trong trường hợp tất cả các máy trên cùng hoạt động đồng thời. Quy tắc đặc biệt áp dụng đối với việc cộng hưởng tiếng ồn: Hai máy đang vận hành ở cùng cấp độ ồn sẽ làm tăng mức độ tổng thể là 3 dBA. Nếu sự khác biệt giữa hai nguồn phát tiếng ồn là 10 dBA trở lên thì chúng sẽ không nâng mức độ ồn tổng thể [10].

Đánh giá tác động: Kết quả tính toán ở Bảng trên cho thấy, các thiết bị, máy móc hoạt động trong giai đoạn thi công thường có mức ồn vượt QCVN 26:2010/BTNMT (70 dBA từ 6 giờ đến 21 giờ), tác động này là không thể tránh khỏi và mang tính bất khả kháng. Tiếng ồn lớn sẽ ảnh hưởng đến khả năng làm việc của công nhân trên công trường, CBCNV các trụ sở trong khu vực và người dân như: gây mất ngủ, mất tập trung làm việc hiệu quả công việc giảm, đau đầu, tăng stress,...

* Độ rung:

- Rung động phát sinh từ hoạt động của các máy móc thi công, chủ yếu là đào đất, khoan và san ủi. Mức độ rung động phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó đặc biệt quan trọng là cấu tạo địa chất của nền móng công trình. Khi mức độ rung động lớn vượt giới hạn cho phép có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của người công nhân, dân cư xung quanh và làm hư hại các công trình lân cận. Mức độ rung động của các máy móc thi công thể hiện như sau:

#### Bảng 29. Mức độ rung của các máy móc thi công [11]

| TT | Các phương tiện | Mức độ rung động cách nguồn 10m (dB) | Mức độ rung động cách nguồn 30m (dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đào đất | 80 | 71 |
| 2 | Xe lu | 82 | 71 |
| 3 | Máy khoan | 63 | 55 |
| 4 | Máy ủi | 79 | 69 |
| 5 | Cần trục, cần cẩu | 86 | 75 |
| 6 | Máy nén khí | 81 | 71 |
| 7 | Máy trộn bê tông | 88 | 73 |
| 8 | Máy đào | 85 | 73 |
| QCVN 27:2010/BTNMT |  | 75 |  |

Đánh giá tác động: Qua bảng trên cho thấy ở khoảng cách >30 m, mức rung từ các máy móc thi công bảo đảm giới hạn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT đối với hoạt động xây dựng là 75 dB. Tuy nhiên ở khoảng cách <10 m, người công nhân thi công và các hộ dân sống gần khu vực dự án sẽ bị ảnh hưởng bởi độ rung. Trong trường hợp với độ rung lớn sẽ ảnh hưởng đến các công trình này như làm nứt nẻ nhà dân sống gần khu vực dự án và công trình lân cận, ảnh hưởng đến tâm lý cũng như tính mạng của người dân. Vì vậy, Chủ dự án sẽ yêu cầu Nhà thầu thi công phải áp dụng các biện pháp giảm thiểu để bảo đảm sức khoẻ cho công nhân lao động trên công trường, công trình lân cận người dân sống gần khu vực dự án.

e. Đánh giá, dự báo tác động đến kinh tế xã hội

- Quá trình thi công làm phát sinh chất thải rắn, khí thải, bụi, tiếng ồn, độ rung,... ảnh hưởng đến môi trường không khí, môi trường đất, chất lượng nguồn nước mặt, nước ngầm, ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân lao động và người dân lân cận khu vực Dự án.

- Hoạt động của phương tiện vận tải trong thời gian thi công làm tăng mật độ giao thông là ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân trong khu vực.

- Việc tập trung một lượng công nhân khá lớn trong thời gian xây dựng có thể ảnh hưởng tới an ninh trật tự xã hội khu vực Dự án.

- Độ ồn tác động đến sức khỏe công nhân và người dân.

- Bụi phát sinh trong quá trình thi công xây dựng ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân lao động trực tiếp và người dân sinh sống xung quanh.

Ngoài các tác động tiêu cực trên thì giai đoạn thi công cũng có tác động tích cực là góp phần giải quyết nhu cầu việc làm; tăng thu nhập tạm thời cho người lao động; kích thích phát triển một số loại hình dịch vụ như kinh doanh ăn uống, giải khát phục vụ cho công nhân.

# 3.1.1.6. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các sự cố môi trường của Dự án

a. Sự cố cháy nổ

Bom mìn và vật nổ còn sót lại sau chiến tranh sẽ được rà phá cẩn thận để phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến đường và đảm bảo an toàn cho công trình. Vị trí ra phá bom mìn là các khu vực cần mở rộng đường, đào hố lắp đặt cống. Công tác này sẽ được thực hiện bởi các đơn vị chuyên ngành rà phá bom mìn của quân đội. Trong quá trình rà và phá bom mìn thường sẽ gây nguy hiểm cho con người và gia súc nếu tiếp cận khu vực thực hiện. Do đó, Chủ dự án và đơn vị chuyên trách rà phá bom mìn sẽ phải sử dụng hàng rào bảo vệ và biển cảnh báo nhằm hạn chế rủi ro nguy hiểm có thể xảy ra đối với người dân và gia súc.

- Sự cố cháy nổ thông thường: Khả năng gây cháy nổ có thể được chia thành những nhóm chính:

+ Bất cẩn trong việc thực hiện các biện pháp an toàn PCCC (lưu trữ nhiên liệu, gas… không đúng quy định).

+ Sự cố về các thiết bị điện: chập và gây cháy tại các điểm tiếp xúc, các mối nối không đảm bảo an toàn hoặc chập mạch do mưa.

+ Sự cố sét đánh có thể dẫn đến cháy nổ v.v…

- Sự cố cháy nổ nếu xảy ra sẽ gây ra các hậu quả như sau:

+ Có khả năng ảnh hưởng đến tính mạng công nhân và tài sản của Nhà thầu;

+ Gây ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân sống gần khu vực;

+ Làm ô nhiễm hệ sinh thái đất, nước, không khí và làm chậm kế hoạch thi công của Dự án,...

Sự cố cháy nổ nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại to lớn về kinh tế và làm ô nhiễm cả hệ sinh thái đất, nước, không khí nghiêm trọng. Diện tích Dự án trải dài và nằm gần các khu dân cư nên khi xảy ra sự cố có thể ảnh hưởng đến tính mạng con người, làm chậm kế hoạch thi công của Dự án,... Do vậy, Chủ dự án phải chú ý đến công tác PCCC, có nội quy và các biện pháp nghiêm ngặt về phòng chống cháy nổ.

b. Đối với sự cố tai nạn lao động

- Nguyên nhân về kỹ thuật: Do dụng cụ, phương tiện thiết bị máy móc không hoàn chỉnh hay hư hỏng, thiếu cơ cấu an toàn, thiếu che chắn, thiếu hệ thống báo hiệu phòng ngừa;

- Thiếu kiểm tra giám sát thường xuyên: Việc kiểm tra giám sát nhằm mục đích phát hiện những sai phạm trong quá trình thi công xây dựng, nếu không làm thường xuyên dẫn đến thiếu ý thức trách nhiệm và ý thức thực hiện các yêu cầu về công tác an toàn hay các sai phạm không phát hiện một cách kịp thời dẫn đến xảy ra sự cố gây tai nạn lao động.

- Không thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ bảo hộ lao động như: Chế độ làm việc, nghỉ ngơi, trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân… Nếu không thực hiện một cách nghiêm chỉnh sẽ làm giảm sức khỏe người lao động, làm tăng khả năng xảy ra tai nạn.

- Nguyên nhân do bản thân người lao động: Thao tác vận hành không đúng kỹ thuật, không đúng quy trình hay do sức khỏe không đảm bảo.

c. Sự cố tai nạn giao thông

- Quá trình thi công xây dựng Dự án sẽ làm tăng mật độ các phương tiện giao thông tại khu vực, bên cạnh đó đây là địa bàn tập trung đông dân cư sống dọc 2 bên tuyến đường khu vực,… nên sẽ có nguy cơ gây tai nạn giao thông. Trong đó, đáng quan tâm Quốc lộ 9, đường liên xã có mật độ giao thông cao, kết hợp với việc thi công Dự án sẽ làm tăng mật độ giao thông trên khu vực do dó sẽ tăng khả năng gây tai nạn giao thông cho khu vực và người tham gia giao thông.

- Tai nạn giao thông có thể xảy ra do bất cẩn của các tài xế tham gia giao thông. Vì vậy, Chủ dự án và đơn vị thi công sẽ đặc biệt quan tâm và phối hợp với các ban ngành liên quan để hạn chế tối đa sự cố này.

## 3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường

#### 3.1.2.1. Đối với nước thải

a. Nước thải sinh hoạt

Như đã đánh giá ở trên, nguồn nước thải sinh hoạt phát sinh từ công nhân trong quá trình thi công, xây dựng Dự án cần được thu gom và xử lý. Việc xây nhà vệ sinh tự hoại 3 ngăn để xử lý đang áp dụng phổ biến hiện nay là rất khó thực hiện. Hơn nữa, nếu xây dựng các hầm tự hoại 03 ngăn sẽ rất khó khăn và tốn kém trong xây dựng, phá dở sau này. Nhằm đảm bảo cho cán bộ công nhân thi công vệ sinh thuận tiện và không gây ô nhiễm môi trường, Nhà thầu sẽ lắp đặt nhà vệ sinh di động tại khu vực lán trại có KT (260x180x135) cm với thể tích 10 m3/nhà, như vậy sẽ hạn chế nước thải sinh hoạt trên công trường. Định kỳ hợp đồng với đơn vị chức năng định kỳ hút và đưa đi xử lý với tần suất 1 lần/năm.

b. Nước thải xây dựng

Để giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của nước thải xây dựng đến môi trường trong giai đoạn thi công, Chủ dự án sẽ quản lý chặt chẽ và yêu cầu đơn vị thi công áp dụng các biện pháp sau:

- Quá trình thi công tận dụng tối đa nguồn nước để phục vụ cho việc bảo dưỡng công trình.

- Tiết kiệm nước trong quá trình trộn bê tông, vữa, hạn chế tối đa thất thoát ra môi trường.

- Hạn chế tối đa việc rò rỉ dầu mỡ từ các phương tiện, máy móc thi công bằng cách che đậy hoặc chứa trong nhà có mái che khi có mưa.

- Đối với chất thải rắn từ quá trình đào bóc phong hóa sẽ đổ tại khu vực cây xanh của dự án. Lượng đất đào thi công sẽ được vận chuyển đi đổ thải tại bãi thải đã được thống nhất với UBND các xã.

# 3.1.2.2. Đối với CTR sinh hoạt, CTR thông thường và CTNH

a. Chất thải rắn sinh hoạt

- Trang bị 03 thùng đựng rác sinh hoạt loại 60L ở các khu vực thi công để thu gom CTR sinh hoạt của công nhân xây dựng, phân loại rác thải tại nguồn. Bên cạnh đó sẽ nhắc nhở công nhân cần thải bỏ rác đúng nơi quy định.

- Tiến hành phân loại khi thải bỏ rác: Rác hữu cơ cho vào thùng rác chuyên dụng đặt tại khu vực lán trại và hợp đồng với với Trung tâm quản lý chợ và Môi trường đô thị Cam Lộ tiến hành thu gom đưa đi xử lý với tần suất 1 lần/tuần.

b. Chất thải rắn xây dựng

- Các chất thải rắn xây dựng khác có thể tận dụng được như bao xi măng, sắt thép vụn,… sẽ thu gom riêng, tận dụng bán phế liệu.

- Xe chở nguyên, vật liệu phục vụ thi công xây dựng phải được che chắn cẩn thận, thùng chứa của xe phải đảm bảo nhằm hạn chế rơi vãi.

- Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu phải chở đúng tải trọng quy định và có phủ bạt kín để không làm rơi vãi đất, cát ra tuyến đường.

- Đối với CTR phát sinh từ quá trình phá dỡ công trình và đất đào khối lượng sẽ được Chủ dự án và nhà thầu vận chuyển đi đổ thải.

Phương án, địa điểm xử lý đất đổ thải: Đất đào thải sẽ được bốc xúc lên các xe tải bằng gầu xúc để vận chuyển đến vị trí đổ thải. Các xe tải vận chuyển đất thải là các loại xe có thùng và động cơ điều khiển tự đổ, tại vị trí đổ thải sẽ có người đứng đầu bãi thải để điều khiển cho xe đổ đúng vị trí quy định.

- Công nhân xây dựng trên công trường 2 lần/tuần, thu dọn cát, đá, bê tông rơi vãi trên đường.

c. Chất rắn phát sinh từ GPMB:

- Lên kế hoạch GPMB cụ thể, thu gom triệt để lượng chất thải rắn phát sinh, tuyệt đối không xả ra môi trường.

- Đối với đất trồng rừng sản xuất sẽ thỏa thuận với người dân và tiến hành GPMB sau khi thu hoạch để giảm thiểu lượng CTR phát sinh. Đồng thời, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến kinh tế cho các hộ dân này.

- CTR không tận thu được (cành nhỏ và lá) được thu gom và hợp đồng với với Trung tâm quản lý chợ và Môi trường đô thị Cam Lộ thu gom và đưa đi xử lý.

d. Chất thải nguy hại

Trong giai đoạn này, chất thải nguy hại phát sinh khá tập trung nên công tác thu gom chất thải tương đối đơn giản. Như đã đánh giá ở phần trước, chất thải nguy hại giai đoạn này chủ yếu là dầu, mỡ thải, giẻ lau có dính dầu mỡ từ quá trình sửa chữa, bảo dưỡng xe, máy móc thi công, vì vậy Nhà thầu được yêu cầu áp dụng các biện pháp để xử lý như sau:

- Đối với việc sửa chữa, bảo dưỡng duy tu lớn cho phương tiện, thiết bị thi công thì các đơn vị thi công xây dựng sẽ hợp đồng với các cơ sở sửa chữa trên địa bàn có đủ năng lực thực hiện. Do đó lượng chất thải nguy hại lớn như dầu thải sẽ không phát sinh trên khu vực công trường.

- Đối với việc sửa chữa, bảo dưỡng duy tu cho phương tiện, thiết bị thi công tại công trường sẽ được các đơn vị thi công xây dựng dùng các tấm bạt bằng nilon có diện tích đủ rộng che phần diện tích phía dưới thiết bị trước khi sửa chữa nhằm tránh hiện tượng dầu, mỡ thải rơi xuống đất gây ô nhiễm môi trường. Giẻ lau, dầu, mỡ thải từ quá trình sửa chữa sẽ được thu gom, tập trung vào thùng đựng CTNH. Đối với việc vận chuyển và xử lý CTNH, Nhà thầu sẽ hợp đồng với các đơn vị có chức năng để xử lý theo đúng quy định.

# 3.1.2.3. Đối với bụi, khí thải

a. Biện pháp giảm thiểu tác động của bụi và khí thải vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị

- Phương án vận chuyển:

+ Lập phương án thi công, tiến độ thi công, xây dựng nội quy, lịch trình, lựa chọn tuyến đường vận chuyển, loại phương tiện vận chuyển phù hợp sẽ giảm thiểu đáng kể bụi và khí thải phát sinh.

+ Các xe vận chuyển nguyên vật liệu sẽ được phủ bạt kín khi hoạt động để tránh làm rơi vãi các loại vật liệu.

+ Tránh vận chuyển nguyên vật liệu vào giờ cao điểm (từ 6h30 - 7h30; 16h30 - 17h30) để hạn chế ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông, sử dụng phương tiện vận chuyển phù hợp với tải trọng thiết kế của hạ tầng giao thông.

+ Người điều khiển phương tiện bắt buộc phải có giấy phép và đảm bảo không phóng nhanh vượt ẩu, chạy quá tốc độ trong khi hoạt động.

+ Các phương tiện vận chuyển không được chở quá khổ, quá tải, phải có bạt che phủ tránh vật liệu rơi vãi ra đường.

+ Chủ dự án yêu cầu Nhà thầu phải cam kết xe không chở nguyên vật liệu quá tải, tránh gây hư hỏng, sụt lún nền đường. Trong trường hợp bị hư hỏng do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, Nhà thầu phải sửa chữa kịp thời đảm bảo chất lượng bằng hoặc tốt hơn chất lượng đường hiện trạng.

- Tưới nước vệ sinh bánh xe, rửa thùng xe vận chuyển nguyên vật liệu ngay sau khi ra khỏi công trường để tránh cuốn theo bùn đất dính bám trên xe, làm rơi vãi trên các tuyến đường.

- Phân luồng xe vào ra tách biệt trên công trường, các phương tiện vận tải sẽ được bố trí thời gian tập kết nguyên vật liệu phù hợp để tránh nhiều xe cùng hoạt động trong 1 thời điểm tại khu vực Dự án.

- Các phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị sử dụng bắt buộc phải có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và BVMT phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Quá trình vận chuyển đất đào các phương tiện phải được che chắn đảm bảo không rơi vãi. Trong quá trình vận chuyển dọc tuyến đường nếu phương tiện để rơi vải thì Chủ đầu tư và đơn vị nhà thầu phải bố trí công nhân thu gom, dọn dẹp sạch sẽ.

- Vào những ngày nắng, gió phát sinh nhiều bụi sẽ tưới nước trên các tuyến đường vận chuyển vật liệu có qua khu dân cư (tần suất tối thiểu 04 lần/ngày khi cần sẽ tăng lên).

- Bố trí công nhân hàng ngày thu dọn, quét sạch đất đá, bùn đất rơi vãi dọc tuyến đường đoạn ra vào khu vực xây dựng.

b. Biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải từ hoạt động thi công xây dựng

- Trong những ngày nắng nóng và có gió lớn sẽ phun ẩm tại các vị trí phát sinh nhiều bụi để hạn chế gió làm phát tán bụi với tần suất tối thiểu 05 lần/ngày.

- Thi công theo hình thức cuốn chiếu, dứt điểm từng hạng mục công trình để dễ kiểm soát và hạn chế bụi phát tát trên diện rộng.

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại công trường như: khẩu trang, găng tay, mũ, giày,...

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại công trường như: khẩu trang, găng tay, mũ, giày,...

3.1.2.4. Đối với tiếng ồn, rung

* Tiếng ồn:

Giai đoạn thi công công trình tiếng ồn chủ yếu xuất phát từ các phương tiện thi công. Mức độ tác động của tiếng ồn trong giai đoạn thi công không chỉ ảnh hưởng đến công nhân trên công trường, mà còn ảnh hưởng đến dân cư gần khu vực thi công xây dựng và dọc theo các tuyến đường vận chuyển. Do đó, Chủ dự án đề xuất những giải pháp để hạn chế tác động xấu như sau:

- Chất lượng các máy móc, phương tiện vận chuyển bắt buộc phải đảm bảo đúng quy định. Tất cả các phương tiện phải đạt được “Giấy chứng nhận về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường” nhằm ngằn ngừa sự phát ra tiếng ồn quá tiêu chuẩn từ các máy móc ít được tiến hành bảo dưỡng.

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng nhằm hạn chế tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị.

- Bố trí lịch thi công hợp lý, không thi công bằng các thiết bị cơ giới có khả năng gây ồn lớn trong thời gian yên tĩnh, tránh thi công vào thời gian từ 18h đến 6h sáng hôm sau.

- Không thi công với cường độ lớn, tránh thi công một lần nhiều hạng mục nhằm giảm sự cộng hưởng của tiếng ồn.

- Phân kỳ giai đoạn thi công hợp lý, tránh thi công một lần nhiều hạng mục nhằm giảm sự cộng hưởng của tiếng ồn.

- Tiến hành bôi trơn và thay thế các thiết bị hỏng nhằm hạn chế tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị.

- Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân vận hành các máy móc phương tiện phát sinh độ ồn cao.

* Độ rung

Trước khi tiến hành thi công Dự án, chủ đầu tư và nhà thầu sẽ làm việc với các địa phương, rồi tiến hành thống kê, chụp lại hình ảnh để xác định thực trạng của các ngôi nhà và ký thỏa thuận với các hộ dân. Sau đó, căn cứ vào mức độ ảnh hưởng thực tế trong quá trình thi công thông qua cơ quan kiểm định độc lập để so sánh với thực trạng ban đầu để tính ra mức độ đền bù thiệt hại cho các hộ dân.

Bên cạnh đó, tác động của độ rung còn được hạn chế bằng cách lựa chọn công nghệ/thiết bị thi công phù hợp hoặc sử dụng các biện pháp giảm chấn động do sóng lan truyền trong nền đất khi lăp đặt đường ống nước cấp.

# 3.1.2.5. Đối với xói lở, nước mưa chảy tràn

Như đã phân tích ở trên, trong giai đoạn thi công nước mưa chảy tràn không phải là nước thải, do vậy Chủ dự án không tiến hành xử lý trước khi thoát ra môi trường. Tuy nhiên, do giai đoạn này đang thi công, hệ thống hạ tầng chưa hoàn chỉnh nên việc giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn rất khó thực hiện. Vì vậy, ưu tiên thi công cuốn chiếu san từ cao xuống thấp, đắp từ thấp đến cao trước mùa mưa và triển khai thi công nhanh gọn ngay đối với những khu vực GPMB thuận lợi. Bên cạnh đó, Nhà thầu sẽ áp dụng một số biện pháp sau:

- Thi công san nền từ cao đến thấp, cuốn chiếu, dứt điểm từng hạng mục và từng đoạn, tránh thi công tràn lan chiếm nhiều diện tích gây ô nhiễm do nước mưa chảy tràn;

- Lên kế hoạch thi công hợp lý, tập trung thi công vào mùa khô, hạn chế thi công vào mùa mưa nhằm tránh nước mưa gây lầy lội, mất mỹ quan, làm đục nguồn nước;

- Quản lý, thu gom CTR xây dựng rơi vãi, CTR sinh hoạt, nước thải sẽ góp phần hạn chế ô nhiễm do nước mưa chảy tràn;

- Bố trí công nhân hàng ngày thường xuyên thu gom CTR vào các thùng chứa, nâng cao ý thức giữ gìn môi trương trong khu vực Dự án;

- Phủ bạt đối với máy móc thi công khi trời mưa;

- Thực hiện việc thay thế dầu nhờn, dầu máy, sửa chữa máy móc, phương tiện tại các gara sửa chữa để không làm phát sinh dầu mỡ thải trên công trường.

# 3.1.2.6. Đối với các tác động đến đa dạng sinh học

- Thi công dứt điểm từng hạng mục, tránh thi công tràn lan.

- Thu dọn sạch các loại cành cây, vỏ cây, các chất thải khác tránh hiện tượng nước mưa cuốn trôi xuống khe nước,... nhằm hạn chế sự phân huỷ của chúng trong môi trường nước.

- Không được rửa các máy móc thiết bị trên công trường hạn chế tác động do nước mưa chảy tràn cuốn theo dầu mỡ xuống khe nước trong khu vực.

- Không để rò rỉ, rơi vãi dầu nhờn xuống mặt nước trong suốt quá trình thi công.

- Xây dựng theo đúng quy hoạch, phạm vi khu vực Dự án và tập trung xây dựng dứt điểm trong từng khu vực, tránh sự mở rộng khi không cần thiết.

Ngoài ra, thực hiện có hiệu quả các biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn, nước thải, không khí như đã nêu ở các phần trên sẽ tránh được những tác động đến hệ sinh thái, vì các thành phần môi trường bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái.

# 3.1.2.7. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường khác

a. Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội

- Trước khi thi công Chủ dự án và nhà thầu sẽ thông báo kế hoạch triển khai cho chính quyền địa phương được biết để cùng phối hợp thực hiện.

- Chủ dự án công khai các biện pháp bảo vệ môi trường để nhân dân địa phương biết. Công tác này chủ yếu để nhân dân hiểu rõ và giám sát quá trình thực hiện Dự án, nhằm đảm bảo tính nghiêm ngặt của công tác bảo vệ môi trường, phát huy vai trò giám sát của cộng đồng.

- Quản lý tốt công nhân trong thời gian làm việc và lưu trú tại khu vực, phối hợp với công an địa phương, dân phòng địa phương xử lý các tình trạng gây rối an ninh trật tự xã hội.

- Thi công đúng theo thiết kế để đảm bảo chất lượng công trình, có biển báo chỉ đường, biển báo hướng dẫn đầy đủ nhằm hạn chế tai nạn giao thông gây tâm lý không tốt cho nhân dân.

- Nhà thầu thi công sẽ có kế hoạch bảo quản máy móc thiết bị cũng như kiểm soát con người phù hợp với tính chất sinh hoạt, tập tục của người dân địa phương. Nếu xảy ra các mâu thuẫn trên, nhanh chóng phối hợp với chính quyền địa phương để đưa ra phương án xử lý, khắc phục một cách hợp lý nhất.

b. Biện pháp giảm thiểu tác động do chiếm dụng đất

Chủ dự án sẽ đền bù, GPMB theo quy định, cụ thể:

- Diện tích đất bị chiếm dụng do xây dựng các hạng mục công trình, Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng phối hợp với Chính quyền địa phương và người dân bị ảnh hưởng để khảo sát, đo vẽ, thống kê diện tích đất bị chiếm dụng.

- Việc kiểm kê, thu hồi đất sản xuất đối với hộ gia đình và cá nhân nằm trong vùng Dự án được thực hiện đúng, đảm bảo trình tự theo Luật đất đai và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Để thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, Chủ dự án sẽ thực hiện trên cơ sở các văn bản pháp lý sau đây:

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29/11/2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về Sửa đổi, bổ sung quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị kèm theo Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị;

- Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Chủ dự án sẽ kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tuyên truyền, giải thích và đối thoại với người dân. Tránh xảy ra các việc hiểu lầm, gây khó khăn cho địa phương cũng như việc triển khai Dự án.

- Chủ dự án sẽ yêu cầu Đơn vị nhà thầu trước khi thi công cần làm việc với các chủ quản các công trình liền kề để cập nhật theo dõi lưu lại những hư hỏng nứt nẻ về sau để làm căn cứ khi có sự cố do quá trình thi công xảy ra.

Nguyên tắc đền bù GPMB: Phương án đền bù GPMB cần phải được chuẩn bị trước và được lập kế hoạch dựa trên các nguyên tắc chủ yếu sau:

- Đảm bảo đúng chính sách hiện hành.

- Giảm thiểu khó khăn về thu nhập tới các hộ gia đình.

- Giảm thiểu các tác động về quan hệ xã hội.

- Có chính sách ưu tiên đối với các hộ chấp hành tốt việc bàn giao đất GPMB.

Trình tự, yêu cầu, tiến độ thực hiện công tác GPMB:

Sau khi thiết kế được phê duyệt, công tác thu hồi đất, công tác đền bù cho những người bị ảnh hưởng bởi Dự án sẽ được tiến hành. Toàn bộ công tác GPMB phải được hoàn thành trước khi Chủ đầu tư trao hợp đồng xây lắp.

Chủ dự án chỉ đạo tư vấn tổ chức cắm cọc GPMB và đo đạc địa chính. Sau khi nhận bàn giao hồ sơ kỹ thuật thửa đất và cọc GPMB, triển khai kiểm đếm thiệt hại, áp giá đền bù và lên phương án đền bù trình UBND tỉnh và các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi phương án đền bù được duyệt Chủ dự án sẽ tổ chức chi trả.

Trong suốt quá trình chuẩn bị, kiểm đếm, chi trả, giải toả mặt bằng và giải quyết khiếu nại, tất cả các chính sách và thủ tục thu hồi đất, đền bù và GPMB phải được thông tin đầy đủ đến người bị ảnh hưởng. Người bị ảnh hưởng phải được tham gia vào quá trình khảo sát, đo đạc chi tiết và quá trình thu thập, kiểm tra số liệu, đóng góp vào việc hoàn thiện các biện pháp khôi phục đời sống. Các biện pháp hỗ trợ đưa ra được thống nhất cụ thể theo Luật định, phù hợp với nguyện vọng của tất cả các hộ dân bị ảnh hưởng.

c. Biện pháp giảm thiểu đến hoạt động giao thông

* Phương án phân luồng giao thông:

- Chủ dự án và đơn vị nhà thầu thi công có trách nhiệm: Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức lên phương án, bố trí chốt trực và lực lượng hướng dẫn phân luồng giao thông trên các tuyến đường thuộc nội dung phân luồng trước, trong và sau khi rào chắn thi công.

- Bố trí đầy đủ hệ thống các biển báo hiệu phục vụ phân luồng giao thông tại chỗ và phân luồng giao thông từ xa, hệ thống rào chắn di động, biển báo đảm bảo an toàn giao thông khi thi công.

* Phương án vận chuyển:

- Trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ khảo sát địa hình và đánh giá khối lượng cần vận chuyển (tính cả khối lượng nguyên vật liệu dự trữ).

- Liên hệ với nhà cung cấp để đảm bảo có đủ và đúng khối lượng cần vận chuyển.

- Tránh vận chuyển nguyên vật liệu vào giờ cao điểm để hạn chế ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông, sử dụng phương tiện vận chuyển phù hợp với tải trọng thiết kế của hạ tầng giao thông.

- Người điều khiển phương tiện bắt buộc phải có giấy phép và đảm bảo không phóng nhanh vượt ẩu, chạy quá tốc độ trong khi hoạt động.

- Chủ dự án yêu cầu Nhà thầu phải cam kết xe không chở nguyên vật liệu quá tải, tránh gây hư hỏng, sụt lún nền đường. Trong trường hợp bị hư hỏng do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, Nhà thầu phải sửa chữa kịp thời đảm bảo chất lượng bằng hoặc tốt hơn chất lượng đường hiện trạng.

# 3.1.2.8. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

a. Đối với sự cố cháy nổ

- Phương án rà phá bom mìn:

+ Vị trí rà phá bom mìn trên toàn bộ khu vực dự án.

+ Toàn bộ công tác thi công chỉ được tiến hành sau khi vùng khảo sát đã được đảm bảo chắc chắn là không có bom mìn và các vật liệu nổ khác.

+ Công tác rà phá bom mìn được Chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có năng lực thực hiện, tránh rủi ro xảy ra khi triển khai Dự án về sau.

- Đường dây điện tới công trường phải là các đường dây kín, đảm bảo an toàn trong sử dụng.

- Đối với việc đấu nối đường dây điện vào công trường thi công sẽ giao cho cán bộ kỹ thuật có chuyên môn đảm nhiệm nhằm thực hiện các thao tác đấu nối điện đúng kỹ thuật và an toàn nhất.

- Đối với hoạt động sinh hoạt của công nhân sẽ được quản lý bằng các quy định và nội quy như không được hút thuốc và vứt tàn thuốc vào những khu vực dễ cháy nổ; sử dụng an toàn về điện tránh chập điện do quá tải.

- Đối với máy móc, động cơ sẽ được bảo trì, kiểm tra định kỳ, không hoạt động trong tình trạng quá tải.

- Khi xảy ra sự cố cháy nổ, công nhân giám sát sẽ báo ngay cho chỉ huy công trường để kịp thời chỉ đạo, đồng thời sử dụng các thiết bị cứu hỏa như: bình CO2, vòi phun nước, cát để dập ngay đám cháy. Trường hợp có người bị thương cần sơ cứu khẩn cấp và liên hệ với trung tâm y tế gần nhất để cứu chữa kịp thời.

b. Đối với sự cố tai nạn lao động

- Chủ dự án sẽ tổ chức đấu thầu để chọn ra đơn vị thi công có năng lực, đội ngũ công nhân có tay nghề cũng như kỷ luật cao.

- Việc tổ chức vận chuyển các vật liệu xây dựng và máy móc thiết bị tuân thủ theo luật an toàn giao thông.

- Xây dựng kế hoạch, phương án thi công hợp lý đảm bảo đúng thiết kế và an toàn khi thi công.

- Cấp phát bảo hộ lao động cho công nhân thi công như: giày, mũ bảo hiểm, áo quần bảo hộ.

- Thực hiện kiểm tra an toàn lao động, đôn đốc, giám sát an toàn về người và thiết bị trong quá trình thi công.

- Thành lập ban thực hiện an toàn lao động do chỉ huy trưởng công trường phụ trách nhằm mục đích theo dõi, kiểm tra việc thực hiện bảo hộ lao động an toàn lao động trên công trường của công nhân.

- Tổ chức tập huấn an toàn lao động cho toàn bộ công nhân để có những phương án kịp thời ứng cứu nạn nhân khi có sự cố xảy ra.

- Thực hiện nghiêm túc theo Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.

c. Đối với sự cố tai nạn giao thông

- Nhà thầu phải làm việc với Sở Giao thông vận tải tỉnh, Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an để phân chia, cắm biển báo theo đúng quy định, báo cáo tuyến đường xe vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công Dự án đi qua.

- Trước khi thi công phải tiến hành kiểm tra các phương tiện với yêu cầu đã được Đăng kiểm như trong hồ sơ dự thầu xây dựng của Nhà thầu.

- Các xe chở nguyên vật liệu có khả năng phát sinh bụi phải được che chắn kỹ để tránh ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.

- Dọn dẹp vệ sinh đường sá sau mỗi ngày thi công và sau khi thi công xong.

- Lắp đặt các biển báo, bố trí người đứng phân luồng và điều tiết giao thông tại các đoạn giao nhau.

d. Đối với biện phòng phòng chống, ứng phó sự cố ngập úng cục bộ

Để hạn chế sự cố ngập úng cục bộ Chủ dự án và nhà thầu thi công sẽ áp dụng các biện pháp như sau:

- Đào kênh dẫn dòng thoát nước mặt theo thực tế hiện trạng.

+ Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, không để bùn đất, rác, phế thải xây dựng xâm nhập vào đường thoát nước gây tắc nghẽn hệ thống, làm đục nguồn nước của khu vực tiếp nhận;

- Khơi thông các cống rãnh tạo tuyến thoát nước mưa ngoài công trình một cách hợp lý, sử dụng máy xúc hay đào thủ công để nối thông khu vực với các kênh mương, tránh ngập úng cục bộ khi có mưa lớn đột ngột;

- Thường xuyên thu gom CTR vào các thùng chứa, tránh vứt bừa bãi ra môi trường có thể gây tác nghẽn các đường thoát nước;

- Tập trung thi công vào mùa hè và thi công theo hình thức cuốn chiếu.

- San nền được thực hiện cuốn chiếu từ khu vực cao đến khu vực thấp, không san nền tràn lan tránh gây ngập úng cục bộ trong khu vực.

- Đào kênh dẫn dòng thoát nước mặt theo thực tế hiện trạng.

- Bố trí sẵn máy bơm và các trang thiết bị khác phục vụ thoát nước khi cần. Ngay khi tiếp nhận thông báo, phản hồi từ cộng đồng địa phương, cần triển khai ngay các biện pháp khơi thông dòng chảy, bơm tăng cường thoát nước.

# 3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành

## 3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động

# 3.2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động liên quan đến chất thải

a. Tác động đến môi trường không khí

Nguồn tác động đến môi trường không khí chủ yếu là khí thải và bụi từ hoạt động của các phương tiện ra vào Trạm xử lý nước cấp của công nhân nhưng số lượng rất ít (2-3 công nhân vận hành/ngày). Các phương tiện này chủ yếu sử dụng nhiên liệu dầu DO nên sẽ thải ra môi trường không khí một lượng khói thải chứa các chất ô nhiễm như NOx, SO2, CxHy, CO, CO2,…

Đặc điểm của nguồn phát sinh khí thải do phương tiện giao thông sử dụng dầu DO là nguồn thải không tập trung và phát sinh không thường xuyên, nồng độ các khí thải thường không cao, do vậy tác động không đáng kể.

# b. Đánh giá, dự báo tác động do nước thải

* Nước thải sinh hoạt:

- Nguồn phát sinh: Từ quá trình sinh hoạt của 05 công nhân vận hành trạm bơm cấp 2.

- Thành phần: Các thành phần ô nhiễm chính đặc trưng thường thấy ở nước thải sinh hoạt là: BOD5, COD, Nitơ và Photpho. Nguồn nước thải này được phân thành hai nhóm chính là nước thải xám (nấu ăn, tắm, giặt, rửa, tưới) và nước thải đen (đi vệ sinh).

+ Nước thải xám chiếm phần lớn trong lưu lượng thải nhưng có hàm lượng các chất ô nhiễm thường không cao. Nước thải này thường chứa tạp chất rắn, các chất lơ lửng, các chất hữu cơ, dầu mỡ và vi sinh vật. Nguồn thải này cần phải được thu gom, xử lý tránh ứ đọng gây ô nhiễm cục bộ.

+ Nước thải đen là nước thải đi vệ sinh chứa phân và nước tiểu của con người nên thành phần chính là các chất hữu cơ, vi sinh vật đường ruột và đặc biệt chứa nhiều vi sinh vật gây bệnh cho người và động vật.

- Thải lượng:

+ Theo TCVN 13606:2023 về cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình yêu cầu thiết kế lượng nước cấp cho 01 người là 120 lít/người/ngày [7], nhu cầu nước cấp cho sinh hoạt của 05 người trong đó khi đi vào hoạt động là 0,6 m3/ngày.đêm.

Thành phần nước thải sinh hoạt (khi chưa xử lý) được thể hiện qua bảng sau.

#### Bảng 30. Thải lượng ô nhiễm tính theo đầu người [9]

| TT | Chất ô nhiễm | Hệ số (g/người/ngày) | Tải lượng (g/ngày) | Nồng độ (mg/l) | QCVN 14:2008/BTNMT (cột B, K=1,2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSS | 107,5 | 12.470 | 1.075 | 120 |
| 2 | BOD5 | 49,5 | 5.742 | 495 | 60 |
| 3 | COD | 88,5 | 10.266 | 885 | - |
| 4 | NH4-N | 3,6 | 417,6 | 36 | 12 |
| 5 | Tổng N | 9 | 1.044 | 90 | - |
| 6 | Tổng P | 2,4 | 278,4 | 24 | - |
| 7 | Dầu mỡ | 20 | 2.320 | 200 | 24 |

Ghi chú:

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (Cột B: Giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt).

- Dấu (-) quy chuẩn không quy định.

Đánh giá tác động: Nước thải sinh hoạt phần lớn chứa các chất hữu cơ (N, P); nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý có nồng độ các chất ô nhiễm cao, cụ thể là các chỉ tiêu BOD5, NH4-N và coliform vượt khá cao so với QCVN 14:2008/BTNMT; nếu xả thải trực tiếp ra môi trường sẽ gây ô nhiễm nguồn nước gây nên các hiện tượng phú dưỡng, làm giảm lượng ôxy trong nước, ảnh hưởng đến chất lượng thủy vực tiếp nhận là sông Hiếu. Ngoài ra, nước thải khi thải ra môi trường ngấm vào đất làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường đất và chất lượng nước ngầm khu vực.

* Nước mưa chảy tràn:

Tổng lượng nước mưa đổ vào khu vực khi Dự án đi vào hoạt động tương tự như tính toán ở giai đoạn thi công. Ở giai đoạn này, do hầu hết diện tích đã có mái che và đã được bê tông hoặc nhựa hoá, các chất thải trong khu vực luôn phải thu gom nhằm đảm bảo vệ sinh sạch sẽ. Do đó, nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa sẽ được giảm đi đáng kể, Chủ dự án cũng đã xây dựng hệ thống thoát nước trong giai đoạn thi công, do đó sẽ đảm bảo hệ thống tiêu thoát nước không gây ngập úng cục bộ trong khuôn viên dự án.

c. Đánh giá, dự báo tác động do CTR

- Nguồn phát sinh: Trong giai đoạn này thì nguồn phát sinh chất thải rắn chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt hàng ngày của công nhân vận hành.

- Thành phần rác thải bao gồm: Thành phần chất thải rắn sinh hoạt bao gồm bao bì nilon, giấy loại, hộp nhựa, chai lọ, lon bia, thức ăn dư thừa,...

- Tải lượng: Định mức phát sinh CTR sinh hoạt là 0,6 kg/người/ngày [8].

Như vậy, với số lượng công nhân là 05 người, khối lượng CTR dự kiến phát sinh là 03 kg/ngày,  khối lượng CTR phát sinh không lớn nhưng cần được thu gom hàng ngày, tránh tồn đọng, phân hủy làm phát sinh mùi hôi và nơi phát sinh các vi sinh vật gây bệnh.

* Chất thải nguy hại:

- Nguồn phát sinh: Trong giai đoạn này thì nguồn phát sinh chủ yếu từ hoạt động vận hành các công trình trạm bơm cấp 1 và trạm bơm cấp 2..

- Thành phần bao gồm: Giẻ lau dính dầu, dầu mỡ thải từ quá trình sửa chữa máy móc, thiết bị,….

Lượng CTNH phát sinh không lớn, khoảng 5 kg/tháng. Tuy nhiên, với thành phần chủ yếu chứa các chất độc hại nếu không được thu gom và xử lý triệt để thì nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khoẻ công nhân là rất lớn.

3.2.1.2. Đánh giá tác động của các nguồn không liên quan đến chất thải

a. Tác động do tiếng ồn

Trong quá trình hoạt động, các nguồn phát sinh tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ phương tiện giao thông... Tuy nhiên, các tác động này nhỏ và xem như không lớn.

b. Tác động đến kinh tế - xã hội

* Tác động tích cực:

Dự án sẽ cấp nước sinh hoạt cho người dân các xã Cam Chính, Cam Nghĩa và Cam Tuyền của huyện Cam Lộ. Đồn thời, việc khai thác nguồn nước mặt sẽ giảm áp lực đối với nguồn nước dưới đất.

* Tác động tiêu cực:

- Sự hình thành Dự án sẽ góp phần tăng áp lực lên nguồn nước mặt sông Hiếu từ quá trình khai thác nước hàng này.

- Các chất thải (rác, nước thải) nếu không được thu gom và xử lý triệt để có thể làm mất cảnh quan môi trường, làm ô nhiễm môi trường khu vực dự án.

3.2.1.3. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của Dự án

Trong quá trình hoạt động, sự cố cháy nổ có thể phát sinh từ các nguồn như:

- Sự bất cẩn trong làm việc và sinh hoạt hàng ngày của công nhân vận hành;

- Sự cố chập điện do điện quá tải hoặc lắp đặt hệ thống điện không an toàn hoặc có thể là do sét đánh.

Trong quá trình hoạt động, sự cố cháy nổ luôn có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu không được quản lý chặt chẽ, hậu quả để lại thường rất nặng nề có thể nguy hại tới tính mạng và tài sản.

## 3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường

3.2.2.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước

* Biện pháp thu gom, xử lý nước thải:

Xây dựng các bể tự hoại 5 ngăn xử lý tại chỗ trước khi thải ra môi trường tiếp nhận. Bể phốt tự hoại cải tiến BASTAF được xây dựng với 5 ngăn tách biệt (như mô hình bên dưới) gồm 01 ngăn chứa, 02 ngăn lắng và 02 ngăn lọc kỵ khí.

Mô hình hầm tự hoại như sau:

Ngăn chứa

Ngăn lắng

Ngăn lọc kỵ khí

Tính toán kích thước của bể tự hoại:

Dung tích bể tự hoại được xác định theo công thức sau:

W = Wn + Wc. Trong đó:

- Wn: Thể tích phần nước của bể; (m3)

- Wc: Thể tích phần phân huỷ cặn của bể; (m3)

+ Trị số Wn có thể lấy bằng 1 đến 3 lần lưu lượng nước thải trong một ngày đêm tùy thuộc yêu cầu vệ sinh, chọn: Wn = 2Qn = 2×0,6 m3/ngày đêm = 1,2 m3.

+ Trị số Wc được xác định theo công thức sau:

Wc = [a×T×(100 - W1)×b×c]×N/[(100 - W2)×1.000] (m3). Trong đó:

a: Lượng cặn của một người thải ra một ngày (0,5- 0,8 lít/người.ng.đ).

T: Thời gian giữa 2 lần lấy cặn, chọn: T= 365 ngày.

W1, W2: độ ẩm của cặn tươi và cặn khi lên men, (%). Chọn: W1=95%, W2=90%.

b: Hệ số giảm thể tích cặn khi lên men (giảm 30%) và lấy bằng 0,7.

c: Hệ số để lại một phần cặn đã lên men khi hút cặn (20%) và lấy bằng 1,2.

N: Số người mà bể phục vụ 5 người/hộ gia đình.

=> Wc = [0,8×365×(100 - 95)×0,7×1,2×5]/[(100 - 90)×1.000] = 0,6 m3

Tổng thể tích bể tự hoại là 1,2 + 0,6 = 1,8 m3 (chọn 2 m3).

Như vậy, nhà vệ sinh tại trạm bơm 2 được xây dựng với thể tích bể là 2 m3để đảm bảo xử lý lượng nước thải sinh hoạt phát sinh của công nhâ vận hành.

3.2.2.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí

Chủ dự án sẽ trồng thêm cây xanh trong đất ở được cấp nhằm cải thiện vi khí hậu trong khu vực dự án.

3.2.2.3. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn

- Chất thải rắn từ sinh hoạt và vận hành của công nhân được thu gom bằng xe đẩy tay, sau đó tập kết đến các điểm đón rác tạm để xe nén ép rác vận chuyển về bãi rác tập trung của huyện với tần suất 01 tuần/lần.

- Công nhân vận hành tại trạm bơm phân loại rác tại nguồn trước khi đưa đi xử lý.

- Nâng cao nhận thức cho công nhân vận hành về các loại rác, thu gom và xử lý. Mặt khác đơn vị chức năng tại địa phương phải trang bị đồng bộ các phương tiện thu gom, vận chuyển.

- Hợp đồng với đơn vị định kỳ thu gom và đưa đi xử lý với tần suất tối thiểu là 01 tuần/lần.

3.2.2.4. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải

a. Giảm thiểu tác động do tiếng ồn

Quản lý các phương tiện giao thông và quy định tốc độ các phương tiện trong khu vực dự án, bố trí các biển báo cấm sử dụng còi.

# b. Giảm thiểu đến kinh tế - xã hội

Khi Dự án đi vào hoạt động sẽ đem lại tác động tích cực là chính, cung cấp nước sinh hoạt, tạo động lực quan trọng phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác tiềm năng thế mạnh địa phương và thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội của khu vực.

# 3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Chủ dự án sẽ đầu tư xây dựng các công trình xử lý môi trường cho Dự án trong quá trình thi công xây dựng và hoàn thiện trước khi đi vào hoạt động nhằm hạn chế tối đa tác động của Dự án đến chất lượng môi trường của khu vực.

#### Bảng 31. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án

| TT | Công trình, biện pháp BVMT | Số lượng | Kinh phí (ngàn đồng) | Kế hoạch thực hiện | Tổ chức thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Giai đoạn thi công |  |  |  |  |
| 1 | - Tưới nước giảm bụi trên công trình, đoạn ra vào công trình và đoạn qua khu dân cư gần công trình. | 04 lần/ngày | 1.000/ngày | Trước và trong quá trình thi công (năm 2026) | Chủ dự án và đơn vị thi công |
| 2 | - Trong quá trình vận chuyển có bạt che phủ, không chở quá tải. | - | Theo quy định |  |  |
| 3 | - Nước thải sinh hoạt xử lý bằng nhà vệ sinh di động. | 01 nhà | 30.000 |  |  |
| 4 | - Thu gom vào thùng rác loại 120L bố trí tại khu vực lán trại. | 03 thùng | 1.200/thùng |  |  |
| 5 | - Thùng chứa CTNH 60L | 01 thùng | 600/thùng |  |  |
| 6 | - Hợp đồng với Trung tâm quản lý chợ và môi trường đô thị huyện Cam Lộ vận chuyển đi xử lý. | 01 hợp đồng |  |  |  |
| II | Giai đoạn vận hành |  |  |  |  |
| 1 | - Thường xuyên vệ sinh khu vực các trạm bơm - Kiểm soát loại phương tiện và tốc độ các phương tiện lưu thông ra vào công trình | - | - | Trong giai đoạn vận hành (từ 2026 trở đi) | Đơn vị vận hành |
| 2 | - Nước thải sinh hoạt của công nhân sẽ được xử lý tại chỗ bằng bể tự hoại 5 ngăn. | - | 20.000 |  |  |
| 3 | - Xây dựng hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn bao xung quanh khu vực các trạm bơm | - | 80.000 |  | Đơn vị vận hành và chính quyền địa phương |
| 4 | - Tuyên truyền, vận động đến công nhân việc phân loại rác tại nguồn. - Chất thải rắn sinh hoạt sẽ thu gom và bỏ rác vào sọt hay thùng rác tự trang bị. - Hợp đồng Trung tâm quản lý chợ và môi trường đô thị huyện Cam Lộ thu gom và đưa đi xử lý. | - | - |  |  |
| 5 | Tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong việc phòng chống cháy nổ. | - | - | Trong giai đoạn vận hành (từ năm 2027 trở đi) |  |

# 3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo

Các đánh giá trong báo cáo ĐTM của Dự án được xây dựng trên cơ sở các thông tin thu thập từ quá trình điều tra, khảo sát thực tế tại khu vực Dự án, các thông tin từ báo cáo Nghiên cứu khả thi, báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, các số liệu phân tích hiện trạng môi trường tại phòng thí nghiệm và các nguồn tài liệu liên quan khác có mức độ tin cậy cao.

Trong quá trình đánh giá tác động, báo cáo đã thể hiện cụ thể hóa từng nguồn gây tác động và từng đối tượng bị tác động. Đa số các tác động đều được đánh giá một cách cụ thể về mức độ, quy mô không gian và thời gian. Cụ thể:

#### Bảng 32. Nhận xét về mức độ tin cậy của các phương pháp

| TT | Phương pháp | Mức độ tin cậy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phương pháp liệt kê | - Nhận diện tất cả các tác động xấu trong các giai đoạn của Dự án, quá trình nhận diện liệt kê được nghiên cứu kỹ lưỡng, các cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm, chuyên môn phù hợp nên có mức độ tin cậy cao. |
| 2 | Phương pháp mô hình hóa | - Để tính toán nồng độ và phạm vi ảnh hưởng do bụi khi vận chuyển nguyên vật liệu và chất thải đã áp dụng mô hình Sutton và theo Air Chief, Cục môi trường Mỹ, 1995 là đáng tin cậy. |
| 3 | Phương pháp đánh giá nhanh | - Sử dụng các mô hình tính toán đã được công nhận để tính toán tải lượng các chất ô nhiễm môi trường. - Phương pháp này sử dụng số liệu khá cũ mà hiện nay các công nghệ thay đổi hiện đại hơn, ít phát thải chất ô nhiễm hơn nên số liệu chưa có mức độ tin cậy cao. |
| 4 | Phương pháp thống kê | - Các tài liệu, số liệu được thu thập và xử lý bằng phương pháp thống kê đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đã được công nhận rộng rãi do đó có mức độ tin cậy cao. |
| 5 | Phương pháp tổng hợp, so sánh | - Các số liệu từ phân tích thông số môi trường tại phòng thí nghiệm và các số liệu từ phương pháp đánh giá nhanh được tổng hợp và tiến hành so sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành để đánh giá mức độ ô nhiễm. Mức độ tin cậy cao. |

* Những điều còn chưa chắc chắn trong đánh giá:

Một số tác động nhỏ, mức độ ảnh hưởng đến môi trường không đáng kể và diễn ra trong thời gian ngắn nên không được tính toán một cách chi tiết về tải lượng như tác động từ nước thải xây dựng, chất thải rắn xây dựng,…

# CHƯƠNG 4.

# CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

# 4.1. Chương trình quản lý môi trường của Chủ dự án

Để đảm bảo quá trình xây dựng các hạng mục công trình cũng như giai đoạn hoạt động của Dự án không gây tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên, KT-XH của địa phương, mặt khác, nhằm đánh giá hiệu quả của các biện pháp khống chế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong suốt thời gian hoạt động của Dự án. Chủ dự án xây dựng chương trình quản lý môi trường như sau:

#### Bảng 33. Tổng hợp chương trình quản lý môi trường

| Các giai đoạn của dự án | Các hoạt động của dự án | Các tác động môi trường | Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường | Kinh phí (1.000 đồng) | Thời gian thực hiện và hoàn thành | Trách nhiệm thực hiện | Trách nhiệm giám sát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Giai đoạn thi công xây dựng | Vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc thi công | - Bụi và khí thải - Tiếng ồn, độ rung | - Phun nước giảm bụi tối thiểu 05 lần/ngày. - Các phương tiện vận chuyển có bạt che phủ - Giăng bạt quanh khu vực thi công. - Bố trí biển báo chỉ dẫn; | 1.000/ngày (phun nước) | Trong suốt quá trình thi công xây dựng | Chủ dự án | Chủ dự án |
|  | Thi công xây dựng | - Nước thải | - Tận dụng tối đa nguồn nước để phục vụ cho việc bảo dưỡng công trình - Thi công cuốn chiếu theo từng hạng mục. | - |  |  |  |
|  |  | - CTR xây dựng. | - Tận dụng cho san lấp nền, bán phế liệu,... | - |  |  |  |
|  | Sinh hoạt của công nhân | - Nước thải sinh hoạt; - CTR sinh hoạt. | - Sử dụng công nhân tại địa phương - Thu gom, vận chuyển hàng ngày đến nơi tập kết rác sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom vận chuyển đưa đi xử lý. | - Theo hợp đồng |  |  |  |
|  | Sự cố môi trường | Sự cố cháy nổ | - Máy móc, động cơ được bảo trì, kiểm tra định kỳ, không hoạt động trong tình trạng quá tải. | - |  |  |  |
| Giai đoạn vận hành | Hoạt động sinh hoạt của công nhân vận hành | - Nước thải sinh hoạt | - Xây dựng bể tự hoại 05 ngăn để xử lý. | 20.000 | Trong suốt thời gian hoạt động | Chủ dự án | Chủ dự án |
|  |  | Nước mưa chảy tràn | - Thường xuyên kiểm ra, bảo dưỡng các hệ thống thu gom và thoát nước. | 80.000 | Trong suốt thời gian hoạt động | Chủ dự án | Chủ dự án |
|  |  | Rác thải sinh hoạt | Thùng rác và thu gom và hợp đồng với đơn vị đưa đi xử lý. Tần xuất 01 lần/ngày | Theo hợp đồng |  |  |  |
|  | Hoạt động xử lý nước cấp | Nước thải, bùn thải | Hệ thống bể lắng lọc | - | Trong suốt thời gian hoạt động | Chủ dự án | Chủ dự án |

# 4.2. Chương trình giám sát môi trường của Chủ dự án

Chương trình giám sát môi trường sẽ được Chủ dự án chú trọng thực hiện trong 02 giai đoạn:

a. Quan trắc, giám sát môi trường trong giai đoạn thi công

Giám sát an toàn giao thông, an toàn lao động: giám sát tần suất phương tiện giao thông ra vào khu vực dự án; vấn đề an toàn lao động (tiếng ồn, độ rung) ảnh hưởng đến sức khoẻ công nhân.

b. Quan trắc, giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành

* Giám sát môi trường không khí

- Vị trí giám sát: 03 vị trí, cụ thể:

+ 01 vị trí tại khu vực trạm bơn 1 (trạm bơm cấp nước thô), thôn Cam Phú 3, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ có tọa độ địa lý: 16o47’10” vĩ độ Bắc; 106o54’10” kinh độ Đông (X = 530879.43; Y = 1821617.84 theo hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 3o tại Quảng Trị);

+ 01 vị trí tại khu vực trạm bơm 2 (khu xử lý nước), thôn Định Sơn, xã Cam Nghĩa (gần khu Tượng đài chiến thắng căn cứ 241), có tọa độ địa lý: 16o46’06” vĩ độ Bắc; 106o55’53” kinh độ Đông (X = 425629.26; Y = 1820673.92 theo hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 3o tại Quảng Trị);

+ 01 vị trí tại công trình cắt áp cho mạng lưới truyền tải và phân phối, thôn Định Sơn, xã Cam Nghĩa (gần khu vực hồ Động Lòi), có tọa độ địa lý: 16o45’41,3” vĩ độ Bắc; 106o55’56,4” kinh độ Đông (X = 572548.30; Y = 1853961.47 theo hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 3o tại Quảng Trị).

- Thông số giám sát: độ ồn, độ bụi, CO, NOx, SO2.

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần.

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

* Giám sát nước thải:

- Vị trí giám sát: 01 điểm nước thải sau quá trình rửa lọc chảy ra môi trường, khu vực trạm bơm 2 (khu xử lý nước), thôn Định Sơn, xã Cam Nghĩa (gần khu Tượng đài chiến thắng căn cứ 241), có tọa độ địa lý: 16o46’06” vĩ độ Bắc; 106o55’53” kinh độ Đông (X = 425629.26; Y = 1820673.92 theo hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 3o tại Quảng Trị);

- Thông số quan trắc: pH, DO, COD, BOD5, TSS, Clorua, Amoni, Nitrat, Photphat, Coliform.

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp, cột B (Kq=0,9; Kf=1,0).

* Giám sát nước mặt:

- Vị trí giám sát: 01 điểm sông Hiếu, tại vị trí khai thác nước cấp của dự án, khu vực trạm bơn 1 (trạm bơm cấp nước thô), thôn Cam Phú 3, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ có tọa độ địa lý: 16o47’10” vĩ độ Bắc; 106o54’10” kinh độ Đông (X = 530879.43; Y = 1821617.84 theo hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 3o tại Quảng Trị);

- Thông số quan trắc: pH, DO, COD, BOD5, TSS, Clorua, Amoni, Nitrat, Photphat, Fe, Zn, As, Pb, Cu, chất hoạt động bề mặt, thuốc bảo vệ thực vật nhóm Clo, Coliform, E.coli.

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08:2023-MT/BTNMT.

* Giám sát CTR, CTNH

- Vị trí giám sát: 01 vị trí lưu trữ CTR, CTNH.

- Thông số giám sát: Thành phần, khối lượng và bảo quản lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, CTR thông thường và CTNH. Giám sát bùn thải sau xử lý

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.

# KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

# 1. Kết luận

Dự án “Cấp nước sạch và Quản lý tài nguyên nước tại ba xã miền núi Cam Chính - Cam Nghĩa - Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị” nhằm cung cấp nước sinh hoạt đảm bảo cho người dân trên địa bàn các xã Cam Chính, Cam Nghĩa và Cam Tuyền. Bên cạnh những tác động tích cực về kinh tế - xã hội nói trên, trong quá trình thực hiện Dự án sẽ không tránh khỏi những tác động xấu đến môi trường. Báo cáo đã đánh giá mức độ và quy mô tác động của các hoạt động đến môi trường như sau:

- Các tác động liên quan đến chất thải:

+ Giai đoạn thi công: Làm phát sinh nước thải sinh hoạt, chất thải rắn, bụi và khí thải.

- Các tác động đến môi trường chủ yếu diễn ra khi Dự án đi vào hoạt động là nước thải từ sinh hoạt của công nhân vận hành.

- Các sự cố xảy ra đối với Dự án như: cháy nổ, tai nạn lao động,.. Tuy nhiên, nguy cơ là ít xảy ra, có thể áp dụng được các biện pháp phòng ngừa hợp lý.

- Từ những phân tích, đánh giá các tác động xấu, các sự cố môi trường có thể xảy ra, Báo cáo đã đưa ra các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, các giải pháp phòng ngừa, ứng phó với các sự cố. Các biện pháp này có tính khả thi cao và Chủ dự án có thể chủ động áp dụng.

Để giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực, ngoài việc áp dụng các biện pháp xử lý theo công nghệ đã đề xuất nhằm đảm bảo đạt các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn về môi trường, Chủ dự án sẽ tiến hành kết hợp với các công tác quản lý và giám sát môi trường như đã trình bày trong báo cáo ĐTM này.

# 2. Kiến nghị

Sau khi phân tích và đánh giá tổng hợp các tác động đến môi trường do hoạt động của Dự án gây ra và để xuất các biện pháp kiểm soát, giảm thiểu, khống chế ô nhiễm môi trường. Ủy ban Nhân dân huyện Cam Lộ đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị xem xét thẩm định và trình UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt báo cáo ĐTM để Dự án sớm được triển khai thực hiện./.

3. Cam kết của chủ dự án đầu tư

Nhằm đảm bảo công tác BVMT trong quá trình triển khai Dự án, Chủ dự án sẽ cam kết thực hiện như sau:

- Tất cả các biện pháp BVMT sẽ thực hiện nghiêm túc và hoàn thành đúng theo từng giai đoạn. Trong quá trình thi công sẽ áp dụng chương trình quản lý môi trường, chương trình giám sát môi trường cũng như các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn về bảo vệ môi trường hiện hành.

- Cam kết bồi thường thỏa đáng cho những hộ dân bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

- Cam kết đưa các nội dung BVMT vào các hồ sơ mời thầu và hợp đồng thi công nhằm bắt buộc các đơn vị thi công thực hiện nghiêm túc, đúng theo báo cáo ĐTM được phê duyệt.

- Đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai Dự án.

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu trong quá trình thi công và hoạt động của Dự án làm nảy sinh các tác động tiêu cực, gây thiệt hại đến tài sản, sức khoẻ của nhân dân, gây ô nhiễm môi trường và các sự cố môi trường trong khu vực.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi dư án: Cấp nước sạch và Quản lý tài nguyên nước tại ba xã miền núi Cam Chính - Cam Nghĩa - Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị;

[2]. Cục Thống kê Quảng Trị, Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị năm 2023;

[3]. Báo cáo tình hình KT-XH, Quốc phòng - An ninh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của huyện Cam Lộ;

[4]. GS.TS Phạm Ngọc Đăng (1997), Môi trường không khí, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội;

[5]. Air Chief, Cục Môi trường Mỹ, 1995;

[6]. Asessment of sources of Air, Wateand Land Pollution. Part I, World Health Organization, Geneva, 1993 (WHO, 1993);

[7] GS.TS Trần Ngọc Chấn, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải - Tập 1, NXB KH&KT Hà Nội;

[8]. Quản lý chất thải rắn. GS.TS. Trần Hiếu Nhuệ, TS. Ứng Quốc Dũng, TS. Nguyễn Thị Kim Thái. NXB Xây Dựng, Hà Nội - 2001;

[9]. Giáo trình bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản - Nhà xuất bản xây dựng, 2010;

[10]. Âm học kiến trúc - Cơ sở lý thuyết và các giải pháp ứng dụng, PGS.TS Phạm Đức Nguyên (2000), NXB KHKT Hà Nội;

[11]. United States Environmental Protection Agency (USEPA).

PHỤ LỤC

Đính kèm trong Phụ lục của báo cáo đánh giá tác động môi trường các loại tài liệu sau đây:

- Bản sao các văn bản pháp lý liên quan đến Dự án.

- Các sơ đồ (bản vẽ, bản đồ) liên quan đến Dự án.